PHỤ LỤC V

| STT | Tên trạm | Tháng 5/2023 |
| --- | --- | --- |
| I | Kết quả 02 trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục |  |
| 01 | Trạm Dân Thành | - Tỷ lệ số liệu hợp lệ của nhóm thông số bụi khá cao (> 97,19%), bụi PM1.0: dao động (5,24 – 8,48 μg/m3), bụi PM2.5: dao động (5,70 – 8,96 μg/m3), bụi PM10: dao động (5,87 – 9,43 μg/m3), TSP: dao động (6,23 – 9,90 μg/m3). + So sánh với giá trị giới hạn trung bình 1 giờ: nồng độ TSP đạt QCVN 05:2013/BTNMT (giá trị trung bình 1 giờ dao động 6,34 – 9,05 μg/m3). + So sánh với giá trị giới hạn trung bình 24 giờ: nồng độ bụi PM2.5 đạt QCVN 05:2013/BTNMT (giá trị trung bình 24 giờ dao động 5,21 – 5,87 μg/m3); nồng độ bụi PM10 đạt QCVN 05:2013/BTNMT (giá trị trung bình 24 giờ dao động 5,82 – 6,23 μg/m3); nồng độ TSP đạt QCVN 05:2013/BTNMT (giá trị trung bình 24 giờ dao động 6,44 – 6,89 μg/m3). - Thông số CO có tỷ lệ số liệu hợp lệ 95,08%, giá trị nồng độ CO dao động trong khoảng 0 – 3.446,25 μg/m3. So sánh với giá trị giới hạn trung bình 1 giờ: nồng độ CO đạt QCVN 05:2013/BTNMT (giá trị trung bình 1 giờ dao động 83,96 – 2.977,51 μg/m3). So sánh với giá trị giới hạn trung bình 8 giờ: nồng độ CO đạt QCVN 05:2013/BTNMT (giá trị trung bình 8 giờ dao động 172,13 – 2.889,16 μg/m3). Đối với thông số O3, SO2 và NO2 không nhận được dữ liệu hợp lệ nào trong toàn tháng 5. - Nhóm thông số khí tượng có tỷ lệ số liệu hợp lệ tương đối cao (khoảng 97,31%), trong đó: Nhiệt độ: dao động (24,10 – 36,66 0C), độ ẩm: dao động (48,08 – 100%), Áp suất: dao động (999,69 – 1.010,43 mBar), Bức xạ nhiệt: dao động (0 – 1.142,61 W/m2), Tốc độ gió: dao động (0,04 – 8,41 m/s), hướng gió chủ đạo: hướng Tây Nam. |
| 02 | Trạm Đông Hải | Tất cả các thông số bụi cùng với các thông số CO, O3, SO2 và NO2 không nhận được dữ liệu hợp lệ nào trong toàn tháng 5. Thông số khí tượng chỉ nhận được tỷ lệ số liệu hợp lệ là 85,25%, trong đó: Nhiệt độ: dao động (24,41 – 35,21 0C), độ ẩm: dao động (56,35 – 96,48 %), Áp suất: dao động (999,85 – 1.010,66 mBar), Bức xạ nhiệt: dao động (0 – 1.102,99 W/m2), Tốc độ gió: dao động (0,02 – 8,43 m/s), hướng gió chủ đạo: hướng Tây Nam đến Nam. |
| II | Kết quả 05 trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục |  |
| 01 | Trạm nước mặt thượng nguồn sông Cổ Chiên (Đức Mỹ) | - 05/08 thông số quan trắc đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, 03/08 thông số vượt/không đạt quy chuẩn gồm: COD có 414/8.865 lần vượt (cao nhất 5,0 lần), TSS có 02/8.865 lần vượt (cao nhất 13,10 lần) , DO có 05/8.865 lần không đạt giá trị tối thiểu theo quy chuẩn, thấp nhất 1,89 mg/L. * Kết quả quan trắc: TSS: dao động (0 - 1310,43 mg/L), pH: dao động (5,76 - 8,48), nhiệt độ: dao động (27,15 - 33,33 0C), COD: dao động (0 – 251,38 mg/L), NO3-: dao động (0 – 11,17 mg/L), DO: dao động (1,89 - 7,10 mg/L), độ dẫn điện: dao động (0 – 5.164,13 mg/L), NH4+-N: dao động (0 - 0,60 mg/L). |
| 02 | Trạm nước mặt hạ nguồn sông Cổ Chiên (Long Hoà) | - 06/08 thông số quan trắc đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT; 02/08 thông số vượt quy chuẩn gồm: COD có 518/8.746 lần vượt (cao nhất 1,88 lần), TSS có 01/8.746 lần vượt (3,0 lần). * Kết quả quan trắc: TSS: dao động (0 – 299,71 mg/L), pH: dao động (6,98 -7,90), nhiệt độ: dao động (26,27 – 32,06 0C), COD: dao động (0 – 94,15 mg/L), NO3-: dao động (0 – 1,61 mg/L), DO: dao động (4,57 – 7,20 mg/L), độ dẫn điện: dao động (0 - 16856,89 mg/L), NH4+-N: dao động (0 – 0,70 mg/L). |
| 03 | Trạm nước biển ven bờ (hành lang kề bãi xỉ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải) | - 04/07 thông số đạt QCVN 10-MT:2015/BTNMT (cột các nơi khác), 03/07 thông số vượt quy chuẩn gồm: NH4+-N có 85/7.750 lần vượt (cao nhất 6,2 lần), PO43- -P có 350/7.750 lần vượt (cao nhất 2,60 lần), pH có 02/7.748 lần không nằm trong khoảng giới hạn tối thiểu cho phép. * Kết quả quan trắc: TSS: dao động (0 – 119,23 mg/L), pH: dao động (5,78 - 8,32), nhiệt độ: dao động (27,69 – 36,220C), DO: dao động (0 – 7,56 mg/L), NH4+-N: dao động (0 – 3,10 mg/L), PO43- -P: dao động (0 – 1,30 mg/L), dầu trong nước luôn bằng 0 mg/L. |
| 04 | Trạm nước biển ven bờ (đất dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2) | - 05/07 thông số đạt QCVN 10-MT:2015/BTNMT (cột các nơi khác); 02/07 thông số vượt quy chuẩn là: PO43- -P có 476/8.892 lần vượt (cao nhất 7,0 lần), pH có 01/8.892 lần không nằm trong khoảng giới hạn tối thiểu cho phép. * Kết quả quan trắc: TSS: dao động (0 – 239,59 mg/L), pH: dao động (4,13 – 8,40), nhiệt độ: dao động (24,21 – 33,900C), DO: dao động (0 – 8,33 mg/L), NH4+-N dao động (0 – 0,80 mg/L), PO43- -P: dao động (0 – 3,50 mg/L), Dầu trong nước luôn bằng 0 mg/L. |
| 05 | Không khí xung quanh | - 05/09 thông số môi trường đạt QCVN 05:2013/BTNMT; 04/09 thông số môi trường vượt quy chuẩn (tính theo trung bình 1 giờ) gồm: NO2 có 04/8.870 lần vượt (cao nhất 3,66 lần), SO2 có 03/8.870 lần vượt (cao nhất 3,08 lần), O3 có 18/7.688 lần vượt (cao nhất 5,51 lần), bụi TSP có 23/8.870 lần vượt (cao nhất 2,49 lần). Các giá trị trung bình 8 giờ và 24 giờ đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT. + Thông số khí tượng: Nhiệt độ: dao động (23,30 – 36,500C), Độ ẩm: dao động (49,10 – 100%), Áp suất khí quyển: dao động (1.001,30– 1.012,20 hPa), Bức xạ nhiệt mặt trời: dao động (0 – 1.249,30 W/m2), Tốc độ gió: dao động (0 – 6,10 m/s), Hướng gió: dao động (0 - 359,800), Lượng mưa: dao động (0 – 47,79 mm/h). + Thông số môi trường: Bụi PM2.5: dao động (3,26 – 25,20 µg/m3), bụi PM10: dao động (3,33 – 88,36 µg/m3), bụi TSP: dao động (5 - 748 mg/Nm3); CO: dao động (0 – 9.295,52 µg/m3), O3: dao động (0 – 1.103,62 ppb), SO2: dao động (0 – 1.077,3 µg/m3), NO2: dao động (0 – 731,88 ppb), NO dao động (0 – 202,10 µg/m3) và NOx không nhận được số liệu hợp lệ. |

vào ngày 08/5/2023 (04h:20’)

vào ngày 23/5/2023 (13h:40’)

vào ngày 11/5/2023 (03h:55’)

vào ngày 30/5/2023 (05h:40’)

vào ngày 24/5/2023 (12h:10’ )

vào ngày 25/5/2023 (11h55’– 12h50’)

vào ngày 28/5/2023 (08h25’ – 09h20’)

vào ngày 24/5/2023 (07h00’ – 09h00’)

vào ngày 06/5/2023 (03h05’)

vào ngày 22/5/2023 (17h15’)

vào ngày 22/5/2023 (08h10’)

vào ngày 09/5/2023 (16h40’)