### CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH        TRÀ VINH THÁNG 5 NĂM 2024

- Quy chuẩn so sánh chất lượng môi trường không khí:

- - QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí (giá trị trung bình 1 giờ).

- - QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (đối với khu vực thông thường từ 6 giờ đến 21 giờ).

1. Huyện Cầu Kè

Vị trí lấy mẫu:

Chợ Cầu Kè (QL 54 - TT. Cầu Kè) (K20)

Khu vực gần CCN Phong Phú (K21)

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  | QCVN 05:2023/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K20 | K21 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 31,6 | 33,4 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 75,2 | 69,4 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | 0,4 | 0,5 | - |
| 4 | Tiếng ồn | dBA | 68,5 | 59,7 | 70(*) |
| 5 | Bụi lơ lửng | µg/Nm3 | 36 | 72 | 300 |
| 6 | SO2 | µg/Nm3 | 10,0 | KPH | 350 |
| 7 | NO2 | µg/Nm3 | KPH | KPH | 200 |
| 8 | CO | µg/Nm3 | 7.786 | 3.215 | 30.000 |
| 9 | Pb | µg/Nm3 | <0,75 | - | - |
| 10 | HC | µg/Nm3 | <180 | <180 | 5.000 |
|  | n-Hexane | µg/Nm3 | <180 | <180 | - |
|  | n-Octane | µg/Nm3 | <180 | <180 | - |
|  | n-Pentan | µg/Nm3 | <180 | <180 | - |
|  | n-Heptan | µg/Nm3 | <180 | <180 | - |
|  | Cyclohexan | µg/Nm3 | <180 | <180 | - |
| 11 | VOC | µg/Nm3 | - | - | - |
|  | Benzen | µg/Nm3 | - | <15,0 | 22 |
|  | Xylen | µg/Nm3 | - | <150 | 1.000 |
|  | Toluene | µg/Nm3 | - | <150 | 500 |
| 12 | H2S | µg/Nm3 | - | 24 | 42 |
| 13 | NH3 | µg/Nm3 | - | 86 | 200 |

* Nhận xét: Tất cả các thông số quan trắc có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT (Bảng 1 và Bảng 2), QCVN 26:2010/BTNMT.

2. Huyện Càng Long

Vị trí lấy mẫu:

Giao lộ QL 53 và QL 60 (K13)

Làng nghề xã Đức Mỹ, huyện Càng Long (K14)

Khu vực gần UBND huyện Càng Long (K15)

Bệnh viện Đa khoa Càng Long (K16)

Bãi rác Càng Long (K17)

Khu vực gần cầu Cổ Chiên (gần trạm thu phí) (K41)

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  |  |  |  | QCVN 05:2023/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K13 | K14 | K15 | K16 | K17 | K41 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 35,6 | 31,6 | 33,4 | 36,6 | 36,4 | 34,1 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 57,2 | 71,8 | 68,6 | 56,9 | 60,7 | 66,4 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | 1,1 | <0,4 | 0,8 | <0,4 | <0,4 | 0,9 | - |
| 4 | Tiếng ồn | dBA | 67,6 | 56,7 | 71,2 | 58,8 | 57,3 | 67,6 | 70(*) |
| 5 | Bụi lơ lửng | µg/Nm3 | 135 | 73 | 109 | 54 | 36 | 91 | 300 |
| 6 | SO2 | µg/Nm3 | 6,7 | KPH | 8,4 | KPH | 7,7 | KPH | 350 |
| 7 | NO2 | µg/Nm3 | 9,0 | 7,5 | 6,2 | 6,1 | 6,4 | 7,4 | 200 |
| 8 | CO | µg/Nm3 | 5.786 | 8.169 | 6.953 | 6.526 | 6.681 | 7.265 | 30.000 |
| 9 | Pb | µg/Nm3 | <0,75 | - | <0,75 | - | - | <0,75 | - |
| 10 | HC | µg/Nm3 | <180 | - | <180 | - | - | <180 | 5.000 |
|  | n-Hexane | µg/Nm3 | <180 | - | <180 | - | - | <180 | - |
|  | n-Octane | µg/Nm3 | <180 | - | <180 | - | - | <180 | - |
|  | n-Pentan | µg/Nm3 | <180 | - | <180 | - | - | <180 | - |
|  | n-Heptan | µg/Nm3 | <180 | - | <180 | - | - | <180 | - |
|  | Cyclohexan | µg/Nm3 | <180 | - | <180 | - | - | <180 | - |
| 11 | H2S | µg/Nm3 | - | - | - | - | KPH | - | 42 |
| 12 | NH3 | µg/Nm3 | - | - | - | - | 133 | - | 200 |

* Nhận xét: Đa số các thông số quan trắc có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT (Bảng 1 và Bảng 2) và QCVN 26:2010/BTNMT.  Riêng tiếng ồn tại K15 vượt giới hạn cho phép so với QCVN 26:2010/BTNMT.

3. Thành phố Trà Vinh

Vị trí lấy mẫu:

Bến xe Trà Vinh (K1)

Chợ Trà Vinh (K2)

UBND tỉnh Trà Vinh (K3)

Khu văn hóa - du lịch Bà Om (K33)

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  |  | QCVN 05:2023/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 | K33 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 36,3 | 36,1 | 35,5 | 33,4 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 64,2 | 56,6 | 62,2 | 65,4 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | <0,4 | 1,3 | <0,4 | <0,4 | - |
| 4 | Tiếng ồn | dBA | 67,9 | 60,7 | 63,8 | 58,2 | 70(*) |
| 5 | Bụi lơ lửng | µg/Nm3 | 46 | 45 | 108 | 64 | 300 |
| 6 | SO2 | µg/Nm3 | KPH | 10,0 | KPH | KPH | 350 |
| 7 | NO2 | µg/Nm3 | 11,6 | 7,1 | 3,5 | KPH | 200 |
| 8 | CO | µg/Nm3 | 8.012 | 4.461 | 6.230 | 5.606 | 30.000 |
| 9 | Pb | µg/Nm3 | <0,75 | <0,75 | <0,75 | - | - |
| 10 | HC | µg/Nm3 | <180 | <180 | <180 | - | 5.000 |
|  | n-Hexane | µg/Nm3 | <180 | <180 | <180 | - | - |
|  | n-Octane | µg/Nm3 | <180 | <180 | <180 | - | - |
|  | n-Pentan | µg/Nm3 | <180 | <180 | <180 | - | - |
|  | n-Heptan | µg/Nm3 | <180 | <180 | <180 | - | - |
|  | Cyclohexan | µg/Nm3 | <180 | <180 | <180 | - | - |

* Nhận xét: Tất cả các thông số quan trắc có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT (Bảng 1, Bảng 2) và QCVN 26:2010/BTNMT.

4. Huyện Châu Thành

Vị trí lấy mẫu: Giao lộ đường 2/9 và 30/4 (K10)

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả | QCVN 05:2023/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K10 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 35,3 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 58,2 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | 0,9 | - |
| 4 | Tiếng ồn | dBA | 76,7 | 70(*) |
| 5 | Bụi lơ lửng | µg/Nm3 | 180 | 300 |
| 6 | SO2 | µg/Nm3 | 10,0 | 350 |
| 7 | NO2 | µg/Nm3 | KPH | 200 |
| 8 | CO | µg/Nm3 | 6.965 | 30.000 |
| 9 | Pb | µg/Nm3 | <0,75 | - |
| 10 | HC | µg/Nm3 | <180 | 5.000 |
|  | n-Hexane | µg/Nm3 | <180 | - |
|  | n-Octane | µg/Nm3 | <180 | - |
|  | n-Pentan | µg/Nm3 | <180 | - |
|  | n-Heptan | µg/Nm3 | <180 | - |
|  | Cyclohexan | µg/Nm3 | <180 | - |

* Nhận xét: Tất cả các thông số quan trắc có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT (Bảng 1 và Bảng 2). Riêng tiếng ồn vượt giới hạn quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT.

5. Huyện Tiểu Cần

Vị trí lấy mẫu:

Giao lộ QL 60 và QL 54, Thị trấn Tiểu Cần (K18)

Khu vực gần KCN Cầu Quan (K19)

Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong  (K36)

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  | QCVN 05:2023/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K18 | K19 | K36 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 35,2 | 34,6 | 32,7 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 54,1 | 58,3 | 68,5 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | 0,7 | 0,6 | <0,4 | - |
| 4 | Tiếng ồn | dBA | 75,3 | 60,2 | 66,4 | 70(*) |
| 5 | Bụi lơ lửng | µg/Nm3 | 189 | 99 | 100 | 300 |
| 6 | SO2 | µg/Nm3 | 16,5 | 10,7 | KPH | 350 |
| 7 | NO2 | µg/Nm3 | 3,9 | 3,2 | 10,1 | 200 |
| 8 | CO | µg/Nm3 | 6.041 | 5.041 | 6.553 | 30.000 |
| 9 | Pb | µg/Nm3 | <0,75 | - | - | - |
| 10 | HC | µg/Nm3 | <180 | <180 | <180 | 5.000 |
|  | n-Hexane | µg/Nm3 | <180 | <180 | <180 | - |
|  | n-Octane | µg/Nm3 | <180 | <180 | <180 | - |
|  | n-Pentan | µg/Nm3 | <180 | <180 | <180 | - |
|  | n-Heptan | µg/Nm3 | <180 | <180 | <180 | - |
|  | Cyclohexan | µg/Nm3 | <180 | <180 | <180 | - |
| 11 | VOC | µg/Nm3 | - | - | - | - |
|  | Benzen | µg/Nm3 | - | <15,0 | <15,0 | 22 |
|  | Xylen | µg/Nm3 | - | <150 | <150 | 1.000 |
|  | Toluene | µg/Nm3 | - | <150 | <150 | 500 |
| 12 | H2S | µg/Nm3 | - | KPH | KPH | 42 |
| 13 | NH3 | µg/Nm3 | - | 119 | 169 | 200 |

* Nhận xét: Đa số các thông số quan trắc có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT (Bảng 1 và Bảng 2) và QCVN 26:2010/BTNMT.  Riêng tiếng ồn tại K18 vượt giới hạn cho phép so với QCVN 26:2010/BTNMT.

6. Huyện Trà Cú

a) Môi trường nền

Vị trí lấy mẫu: Vùng đồng bằng xã Phước Hưng, huyện Trà Cú (K02)

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả | QCVN 05:2023/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K02 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 34,5 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 66,4 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | 0,7 | - |
| 4 | Tiếng ồn | dBA | 58,5 | 70(*) |
| 5 | Bụi lơ lửng (TSP) | µg/Nm3 | 27 | 300 |
| 6 | SO2 | µg/Nm3 | 9,4 | 350 |
| 7 | NO2 | µg/Nm3 | 6,1 | 200 |
| 8 | CO | µg/Nm3 | 4.713 | 30.000 |

* Nhận xét: Tất cả các thông số quan trắc có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT (Bảng 1 và Bảng 2), QCVN 26:2010/BTNMT.

b) Môi trường tác động

Vị trí lấy mẫu

Khu vực chợ Trà Cú (K23)

Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại huyện Trà Cú (K42)

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  | QCVN 05:2023/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K23 | K42 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 33,4 | 32,1 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 74,3 | 75,8 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | 0,5 | 0,8 | - |
| 4 | Tiếng ồn | dBA | 65,4 | 66,3 | 70(*) |
| 5 | Bụi lơ lửng | µg/Nm3 | 54 | 91 | 300 |
| 6 | SO2 | µg/Nm3 | KPH | KPH | 350 |
| 7 | NO2 | µg/Nm3 | 5,5 | KPH | 200 |
| 8 | CO | µg/Nm3 | 5.401 | 5.017 | 30.000 |
| 9 | Pb | µg/Nm3 | <0,75 | - | - |
| 10 | HC | µg/Nm3 | <180 | - | 5.000 |
|  | n-Hexane | µg/Nm3 | <180 | - | - |
|  | n-Octane | µg/Nm3 | <180 | - | - |
|  | n-Pentan | µg/Nm3 | <180 | - | - |
|  | n-Heptan | µg/Nm3 | <180 | - | - |
|  | Cyclohexan | µg/Nm3 | <180 | - | - |
| 11 | VOC | µg/Nm3 | - | - | - |
|  | Benzen | µg/Nm3 | - | - | 22 |
|  | Xylen | µg/Nm3 | - | - | 1.000 |
|  | Toluene | µg/Nm3 | - | - | 500 |
| 12 | H2S | µg/Nm3 | - | 18 | 42 |
| 13 | NH3 | µg/Nm3 | - | 132 | 200 |

* Nhận xét: Tất cả các thông số quan trắc có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT (Bảng 1 và Bảng 2), QCVN 26:2010/BTNMT.

7. Huyện Cầu Ngang

Vị trí lấy mẫu:

Khu vực gần Cụm công nghiệp thị trấn Cầu Ngang (K31)

Khu vực Thị trấn Mỹ Long (K32)

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  | QCVN 05:2023/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K31 | K32 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 29,4 | 31,3 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 79,4 | 74,5 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | 0,5 | 0,7 | - |
| 4 | Tiếng ồn | dBA | 61,6 | 66,2 | 70(*) |
| 5 | Bụi lơ lửng | µg/Nm3 | 147 | 146 | 300 |
| 6 | SO2 | µg/Nm3 | KPH | 7,9 | 350 |
| 7 | NO2 | µg/Nm3 | KPH | KPH | 200 |
| 8 | CO | µg/Nm3 | 6.804 | 6.283 | 30.000 |
| 9 | Pb | µg/Nm3 | - | <0,75 | - |
| 10 | HC | µg/Nm3 | <180 | <180 | 5.000 |
|  | n-Hexane | µg/Nm3 | <180 | <180 | - |
|  | n-Octane | µg/Nm3 | <180 | <180 | - |
|  | n-Pentan | µg/Nm3 | <180 | <180 | - |
|  | n-Heptan | µg/Nm3 | <180 | <180 | - |
|  | Cyclohexan | µg/Nm3 | <180 | <180 | - |
| 11 | VOC | µg/Nm3 | - | - | - |
|  | Benzen | µg/Nm3 | <15,0 | - | 22 |
|  | Xylen | µg/Nm3 | <150 | - | 1.000 |
|  | Toluene | µg/Nm3 | <150 | - | 500 |
| 12 | H2S | µg/Nm3 | 26 | - | 42 |
| 13 | NH3 | µg/Nm3 | 122 | - | 200 |

* Nhận xét: Tất cả các thông số quan trắc có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT (Bảng 1 và Bảng 2), QCVN 26:2010/BTNMT.

8. Huyện Duyên Hải

a) Môi trường nền

Vị trí lấy mẫu:  Khu vực đồng bằng xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải (K01)

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả | QCVN 05:2023/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K01 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 28,6 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 80,1 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | 0,6 | - |
| 4 | Tiếng ồn | dBA | 62,4 | 70(*) |
| 5 | Bụi lơ lửng (TSP) | µg/Nm3 | 92 | 300 |
| 6 | SO2 | µg/Nm3 | KPH (LOD=6,0) | 350 |
| 7 | NO2 | µg/Nm3 | KPH (LOD=3,0) | 200 |
| 8 | CO | µg/Nm3 | 5.649 | 30.000 |

* Nhận xét: Tất cả các thông số quan trắc có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT (Bảng 1 và Bảng 2), QCVN 26:2010/BTNMT.

b) Môi trường tác động

Vị trí lấy mẫu: Làng nghề sơ chế biến thủy, hải sản xã Đông Hải (K26).

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả | QCVN 05:2023/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K26 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 31,8 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 75,3 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | 1,2 | - |
| 4 | Tiếng ồn | dBA | 64,7 | 70(*) |
| 5 | Bụi lơ lửng | µg/Nm3 | 55 | 300 |
| 6 | SO2 | µg/Nm3 | 8,4 | 350 |
| 7 | NO2 | µg/Nm3 | 8,8 | 200 |
| 8 | CO | µg/Nm3 | 8.581 | 30.000 |
| 9 | H2S | µg/Nm3 | KPH | 42 |
| 10 | NH3 | µg/Nm3 | 97 | 200 |

* Nhận xét: Tất cả các thông số quan trắc có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT (Bảng 1 và Bảng 2), QCVN 26:2010/BTNMT.

2.9. Thị xã Duyên Hải

Vị trí lấy mẫu:

Bãi rác Duyên Hải (K25)

Trục quốc lộ 53 chạy qua phường 1 (K27)

Ngã ba giao Quốc lộ 53 và Hương lộ 81 Trung tâm điện lực Duyên Hải (K28)

Khu dân cư bên ngoài nhà máy nhiệt điện Duyên Hải (K29)

Khu du lịch sinh thái biển Ba Động (K30)

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  |  |  | QCVN 05:2023/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K25 | K27 | K28 | K29 | K30 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 35,1 | 33,5 | 32,6 | 34,6 | 35,9 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 59,2 | 68,2 | 72,2 | 70,2 | 66,3 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | 1,1 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 1,6 | - |
| 4 | Tiếng ồn | dBA | 51,3 | 69,3 | 70,4 | 61,7 | 63,4 | 70(*) |
| 5 | Bụi lơ lửng | µg/Nm3 | 54 | 208 | 163 | 81 | 54 | 300 |
| 6 | SO2 | µg/Nm3 | 22,0 | KPH | 11,6 | KPH | 8,4 | 350 |
| 7 | NO2 | µg/Nm3 | 5,1 | KPH | KPH | 32,0 | 9,3 | 200 |
| 8 | CO | µg/Nm3 | 6.475 | 6.005 | 7.533 | 6.642 | 8.686 | 30.000 |
| 9 | Pb | µg/Nm3 | - | <0,75 | - | - | - | - |
| 10 | HC | µg/Nm3 | - | <180 | <180 | <180 | - | 5.000 |
|  | n-Hexane | µg/Nm3 | - | <180 | <180 | <180 | - | - |
|  | n-Octane | µg/Nm3 | - | <180 | <180 | <180 | - | - |
|  | n-Pentan | µg/Nm3 | - | <180 | <180 | <180 | - | - |
|  | n-Heptan | µg/Nm3 | - | <180 | <180 | <180 | - | - |
|  | Cyclohexan | µg/Nm3 | - | <180 | <180 | <180 | - | - |
| 11 | VOC | µg/Nm3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Benzen | µg/Nm3 | - | - | <15,0 | <15,0 | - | 22 |
|  | Xylen | µg/Nm3 | - | - | <150 | <150 | - | 1.000 |
|  | Toluene | µg/Nm3 | - | - | <150 | <150 | - | 500 |
| 12 | H2S | µg/Nm3 | 39 | - | KPH | KPH | - | 42 |
| 13 | NH3 | µg/Nm3 | 98 | - | 134 | 151 | - | 200 |

* Nhận xét: Đa số các thông số quan trắc có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT (Bảng 1 và Bảng 2) và QCVN 26:2010/BTNMT. Riêng tiếng ồn tại K28 vượt giới hạn cho phép so với QCVN 26:2010/BTNMT.