### BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH THÁNG 8 NĂM 2024

- Quy chuẩn so sánh chất lượng môi trường không khí:

- - QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí (giá trị trung bình 1 giờ).

- - QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (đối với khu vực thông thường từ 6 giờ đến 21 giờ).

1. Huyện Trà Cú

Vị trí lấy mẫu: Vùng đồng bằng xã Phước Hưng, huyện Trà Cú (K02)

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả | QCVN 05:2023/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K02 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 33,6 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 79,7 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | <0,4 | - |
| 4 | Tiếng ồn | dBA | 52,4 | 70(*) |
| 5 | Bụi lơ lửng (TSP) | µg/Nm3 | 91 | 300 |
| 6 | SO2 | µg/Nm3 | 6,8 | 350 |
| 7 | NO2 | µg/Nm3 | 24,3 | 200 |
| 8 | CO | µg/Nm3 | KPH (LOD=3.500) | 30.000 |

* Nhận xét: Tất cả các thông số quan trắc có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT (Bảng 1 và Bảng 2), QCVN 26:2010/BTNMT.

2. Huyện Duyên Hải

Vị trí lấy mẫu:  Khu vực đồng bằng xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải (K01)

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả | QCVN 05:2023/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K01 |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 31,3 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 80,2 | - |
| 3 | Tốc độ gió | m/s | 1,1 | - |
| 4 | Tiếng ồn | dBA | 53,7 | 70(*) |
| 5 | Bụi lơ lửng (TSP) | µg/Nm3 | 164 | 300 |
| 6 | SO2 | µg/Nm3 | KPH (LOD=6,0) | 350 |
| 7 | NO2 | µg/Nm3 | 18,3 | 200 |
| 8 | CO | µg/Nm3 | KPH (LOD=3.500) | 30.000 |

* Nhận xét: Tất cả các thông số quan trắc có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT (Bảng 1 và Bảng 2), QCVN 26:2010/BTNMT.