# MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	3

DANH MỤC BẢNG	4

DANH MỤC HÌNH	5

MỞ ĐẦU	6

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ PHƯƠNG ÁN	8

I.1. Tên phương án	8

I.2. Cơ sở pháp lý thực hiện phương án	8

I.3. Mục tiêu, nhiệm vụ của phương án	9

I.4. Các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện phương án	9

I.5. Phạm vi thực hiện	10

CHƯƠNG II. KHÁI QUÁT VÙNG THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN	11

II.1. Vị trí địa lý	11

II.2. Đặc điểm địa hình	12

II.3. Đặc điểm khí hậu	12

II.4. Đặc điểm thủy văn, hải văn	13

II.5. Đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông	14

II.6. Đặc điểm tài nguyên nước dưới đất	18

CHƯƠNG III. NỘI DUNG, KHỐI LƯỢNG CÁC CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN	28

III.1. Nhiệm vụ 1: Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000	28

III.2. Nhiệm vụ 2: Lập “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” và Báo cáo tổng kết thực hiện “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”	34

III.3. Nhiệm vụ 3: Tổ chức lấy ý kiến đối với “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; Báo cáo tổng kết thực hiện “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”	36

III.4. Nhiệm vụ 4: Kiểm tra, nghiệm thu	37

III.5. Nhiệm vụ 5: Trình UBND tỉnh phê duyệt	37

III.6. Nhiệm vụ 6: In, nhân sao, giao nộp sản phẩm	38

CHƯƠNG IV. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT	43

IV.1. Hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất	43

IV.2. Đánh giá mức độ đáp ứng và các vấn đề bất cập trong khai thác, sử dụng nước dưới đất	52

CHƯƠNG V. LẬP PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC HẠN CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH	68

V.1. Cơ sở pháp lý để lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh	68

V.2. Kết quả khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh	69

V.3. Các tiêu chí, điều kiện áp dụng biện pháp hạn chế hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh	71

V.4. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng cấp nước sinh hoạt tỉnh Trà Vinh	75

V.5. Hiện trạng các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất trong vùng hạn chế khai thác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh	76

V.6. Phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác NDĐ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh	78

V.7. Tổ chức thực hiện phương án hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh	81

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	83

TÀI LIỆU THAM KHẢO	85

PHỤ LỤC	87

# DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| ĐCTV | Địa chất thủy văn |
| --- | --- |
| ĐKKT | Đăng ký khai thác |
| CLN | Chất lượng nước |
| NDĐ | Nước dưới đất |
| TN&MT | Tài nguyên và Môi trường |
| UBND | Ủy ban nhân dân |
| TNN | Tài nguyên nước |
| TP. | Thành phố |
| TT. | Thị trấn |
| TX. | Thị xã |
| P. | Phường |
| TCN | Tầng chứa nước |
| CNTT | Cấp nước tập trung |
| HC | Hạn chế |
| QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Bảng thống kê diện tích trong tỉnh Trà Vinh	11

Bảng 2. Giá trị trung bình tháng các yếu tố khí hậu từ năm 2020 đến năm 2023	13

Bảng 3. Mật độ dân số tỉnh Trà Vinh năm 2023	14

Bảng 4. Thống kê dân số tỉnh Trà Vinh qua các năm	15

Bảng 5. Tổng hợp khối lượng thực hiện so với Hợp đồng	38

Bảng 6. Danh mục các sản phẩm đã thực hiện được	39

Bảng 7. Hiện trạng khai thác NDĐ phân theo hình thức khai thác	43

Bảng 8. Số lượng công trình khai thác NDĐ trong từng TCN phân theo nhóm lưu lượng	44

Bảng 9. Tổng số lượng công trình khai thác NDĐ phân theo TCN	45

Bảng 10. Lưu lượng khai thác NDĐ trong từng TCN theo nhóm lưu lượng (m3/ngày đêm)	45

Bảng 11. Tổng lưu lượng khai thác NDĐ phân theo TCN (m3/ngày đêm)	46

Bảng 12. Số lượng công trình khai thác NDĐ phân theo nhóm lưu lượng	47

Bảng 13. Tổng số lượng và mật độ công trình khai thác NDĐ	47

Bảng 14. Lưu lượng khai thác NDĐ phân theo nhóm lưu lượng (m3/ngày đêm)	48

Bảng 15. Tổng lưu lượng và mật độ lưu lượng khai thác NDĐ	49

Bảng 16. Tổng lưu lượng khai thác NDĐ phân theo mục đích sử dụng (m3/ngày đêm)	50

Bảng 17. Hiện trạng các giếng bị hư hỏng, giếng không sử dụng phân theo loại công trình	51

Bảng 18. Hiện trạng các giếng bị hư hỏng, giếng không sử dụng phân theo TCN	51

Bảng 19. Kết quả tính trữ lượng khai thác tiềm năng NDĐ tỉnh Trà Vinh	52

Bảng 20. Mức độ đáp ứng của trữ lượng khai thác tiềm năng vùng nước nhạt	53

Bảng 21. Dự báo dân số ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2030	53

Bảng 22. Diện tích vùng hạn chế khai thác NDĐ (Quyết định số 2001/QĐ-UBND)	70

Bảng 23. Các tiêu chí, điều kiện áp dụng các biện pháp hạn chế khai thác NDĐ	72

Bảng 24. Định hướng phát triển hệ thống cấp nước tỉnh Trà Vinh đến năm 2030	75

Bảng 25. Phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh	80

Phụ lục 1. Danh mục sản phẩm công tác Ngoại nghiệp - Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000	87

Phụ lục 2. Bảng tổng hợp các tài liệu thu thập – Công tác Ngoại nghiệp - tiến hành điều tra thực địa tại Sở, ngành, đơn vị	92

Phụ lục 3. Danh mục các tài liệu thu thập - Công tác Nội nghiệp - Thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất	96

Phụ lục 4. Tổng hợp hiện trạng số lượng công trình đang khai thác, sử dụng NDĐ	99

Phụ lục 5. Tổng hợp hiện trạng lưu lượng đang khai thác, sử dụng NDĐ	104

Phụ lục 6. Tổng hợp hiện trạng số lượng giếng bị hư hỏng, giếng không sử dụng (đã trám lấp và giếng hư hỏng chưa trám lấp)	109

Phụ lục 7. Bảng tổng hợp các giếng khai thác có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh	115

# DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Vị trí địa lý tỉnh Trà Vinh	11

Hình 2. Các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh	12

Hình 3. Biểu đồ giá trị trung bình tháng các yếu tố khí hậu từ năm 2020 đến năm 2023	13

Hình 4. Sơ đồ phân bố nước mặn, nước nhạt - tầng qh	19

Hình 5. Sơ đồ phân bố nước mặn, nước nhạt - tầng qp3	20

Hình 6. Sơ đồ phân bố nước mặn, nước nhạt - tầng qp2-3	21

Hình 7. Sơ đồ phân bố nước mặn, nước nhạt - tầng qp1	22

Hình 8. Sơ đồ phân bố nước mặn, nước nhạt - tầng n22	23

Hình 9. Sơ đồ phân bố nước mặn, nước nhạt - tầng n21	24

Hình 10. Sơ đồ phân bố nước mặn, nước nhạt - tầng n13	25

Hình 11. Biểu đồ tỷ lệ % số lượng công trình khai thác NDĐ theo TCN	45

Hình 12. Biểu đồ tỷ lệ % lưu lượng khai thác NDĐ theo TCN	46

Hình 13. Biểu đồ số lượng công trình khai thác NDĐ theo đơn vị hành chính	48

Hình 14. Biểu đồ mật độ công trình khai thác NDĐ theo đơn vị hành chính	48

Hình 15. Biểu đồ lưu lượng khai thác NDĐ theo đơn vị hành chính	49

Hình 16. Biểu đồ mật độ lưu lượng khai thác NDĐ theo đơn vị hành chính	50

Hình 17. Biểu đồ tỷ lệ % lưu lượng khai thác NDĐ theo mục đích sử dụng	51

Hình 18. Biểu đồ quan trắc mực nước tại công trình Q07701A - tầng qh	54

Hình 19. Biểu đồ quan trắc mực nước tại công trình Q404020 - tầng qp3	55

Hình 20. Biểu đồ quan trắc mực nước tại công trình Q40403T - tầng qp2-3	55

Hình 21. Biểu đồ quan trắc mực nước tại công trình Q21702Z - tầng qp1	56

Hình 22. Biểu đồ quan trắc mực nước tại công trình Q40903AM1 - tầng qp1	56

Hình 23. Biểu đồ quan trắc mực nước tại công trình Q40403Z - tầng n22	57

Hình 24. Biểu đồ quan trắc mực nước tại công trình Q405050M1 - tầng n21	57

Hình 25. Biểu đồ quan trắc mực nước tại công trình Q217070 - tầng n13	57

Hình 26. Biểu đồ quan trắc chất lượng nước tại công trình Q07701A - tầng qh	59

Hình 27. Biểu đồ quan trắc chất lượng nước tại công trình Q404020 - tầng qp3	60

Hình 28. Biểu đồ quan trắc chất lượng nước tại công trình Q40403T - tầng qp2-3	61

Hình 29. Biểu đồ quan trắc chất lượng nước tại công trình Q21702Z - tầng qp1	62

Hình 30. Biểu đồ quan trắc chất lượng nước tại công trình Q217030 - tầng n22	63

Hình 31. Biểu đồ quan trắc chất lượng nước tại công trình Q405050M1 - tầng n21	64

Hình 32. Biểu đồ quan trắc chất lượng nước tại công trình Q217070 - tầng n13	65

Hình 33. Sơ đồ phân bố vùng hạn chế khai thác NDĐ các tầng chứa nước	71

Hình 34. Vị trí giếng khai thác lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm nằm trong vùng hạn chế khai thác tầng chứa nước qp2-3	77

MỞ ĐẦU

Trà Vinh là tỉnh duyên hải đồng bằng sông Cửu Long, có tốc độ tăng trưởng về kinh tế - xã hội cao trong khu vực. Sự gia tăng dân số cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội đã làm gia tăng nhu cầu về sử dụng nước trên địa bàn tỉnh, nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất dựa chủ yếu từ nguồn nước mặt (sông Hậu, sông Cổ Chiên) và nguồn nước dưới đất. Trong những năm qua, nước dưới đất đóng vai trò quan trọng cho việc cấp nước sinh hoạt ở các khu đô thị và các vùng nông thôn cũng như cho phát triển các ngành công nghiệp, du lịch dịch vụ quan trọng. Việc khai thác sử dụng NDĐ không hợp lý như khai thác tại khu vực có nguy cơ bị xâm nhập mặn, ô nhiễm … sẽ làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn, ô nhiễm nước cho các tầng chứa nước dưới đất và có khả năng gây ra cạn kiệt nguồn nước. Để tăng cường cho công tác quản lý, định hướng việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước dưới đất một cách bền vững và hiệu quả, thì thực hiện Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” là rất thực tế và cần thiết.

Thực hiện hướng dẫn triển khai việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023 tại Công văn số 3201/BTNMT-TNN ngày 20/5/2024 và Công văn số 1837/TNN-LVSMC ngày 24/07/2024; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2464/UBND-NN ngày 22/5/2024 và Công văn số 3066/UBND-NN ngày 21/6/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đơn vị tư vấn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 797/QĐ-STNMT ngày 23/6/2023 và ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 75/HĐ-STNMT ngày 28/06/2023 với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam để triển khai thực hiện Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. Trong quá trình thực hiện Phương án, đơn vị tư vấn đã thực hiện, rà soát và điều chỉnh các sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ và Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024  của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam (Liên đoàn) đã tổ chức thực hiện các hạng mục của phương án theo đúng tiến độ và khối lượng trong Đề cương và Hợp đồng thực hiện đã đề ra. Báo cáo tổng kết thực hiện Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” được thành lập nhằm tổng hợp, đánh giá lại tất các kết quả đạt được của công tác “điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000 và lập phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. Nội dung của báo cáo chính là trình bày toàn bộ kết quả do Liên đoàn đã thực hiện được theo đúng các cơ sở pháp lý của Nhà nước, các quy định chuyên môn và Hợp đồng ký kết. Kết quả của báo cáo sẽ giúp cho UBND tỉnh Trà Vinh, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan ban ngành, địa phương và các đối tượng khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh có đầy đủ thông tin, số liệu về hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất tại từng địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; từ đó xác định rõ được vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo từng tầng chứa nước và các công trình khai thác nước dưới đất trong từng vùng hạn chế, xây dựng phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất cụ thể cho từng khu vực, từng vùng hạn chế; … góp phần phục vụ cho công tác quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên NDĐ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Bố cục của báo cáo gồm các nội dung chính sau:

+ Mở đầu;

+ Chương I. Thông tin chung về phương án;

+ Chương II. Khái quát vùng thực hiện phương án;

+ Chương III. Nội dung, khối lượng các công tác đã thực hiện;

+ Chương IV. Hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất;

+ Chương V. Lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

+ Kết luận và kiến nghị;

+ Tài liệu tham khảo;

+ Phụ lục.

Tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, các sở ban ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã tạo điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Phương án đề ra.

# THÔNG TIN CHUNG VỀ PHƯƠNG ÁN

Tên phương án

Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Cơ sở pháp lý thực hiện phương án

- Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27/11/2023;

- Căn cứ Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Căn cứ Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước;

- Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT ngày 25/07/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

- Quyết định số 06/QĐ-BTNMT ngày 02/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Căn cứ Công văn số 3201/BTNMT-TNN ngày 20/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức triển khai việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023;

- Căn cứ công văn số 1837/TNN-LVSMC ngày 24/07/2024 của Cục Quản lý tài nguyên nước về việc tổ chức triển khai việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023;

- Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Công văn số 3778/UBND-NN ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc tích hợp nhiệm vụ thống kê, kiểm đếm, phân loại giếng khoan vào “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”;

- Căn cứ Công văn số 5975/UBND-NN ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh vê việc phê duyệt đề cương “Phương án Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”;

- Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-STC ngày 13/02/2023 của Giám đổc Sở Tài chính vê việc phê duyệt dự toán Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”;

- Căn cứ Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 75/HĐ-STNMT ngày 28/06/2023 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam về việc thực hiện Gói thầu số 04: Tổ chức thực hiện Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

- Các văn bản khác có liên quan.

Mục tiêu, nhiệm vụ của phương án

- Mục tiêu: Triển khai thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo danh mục được phê duyệt và xây dựng hệ thống thông tin, số liệu về các công trình khai thác nước dưới đất hiện có trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất tránh nguy cơ gây suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn và các nguy cơ khác do khai thác nước dưới đất gây ra. Đồng thời bảo vệ, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh, đáp ứng về số lượng, chất lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

- Nhiệm vụ chủ yếu của phương án bao gồm:

+ Nhiệm vụ 1: Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: cung cấp các thông tin số liệu về hiện trạng các giếng khoan đang khai thác, sử dụng, các giếng khoan bị hư hỏng phải trám lấp, … phục vụ cho công tác thống kê, quản lý tình hình khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin cho hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh; tạo cơ sở đề xuất phương án, quy trình kỹ thuật trám lấp các giếng khoan bị hư hỏng; cung cấp thông tin, số liệu để lập danh sách các công trình khai thác hiện có thuộc các vùng, khu vực hạn chế đã được công bố; ...

+ Nhiệm vụ 2: Lập “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; lập Báo cáo tổng kết thực hiện “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

+ Nhiệm vụ 3: Tổ chức lấy ý kiến đối với “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; Báo cáo tổng kết thực hiện “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

+ Nhiệm vụ 4: Kiểm tra, nghiệm thu.

+ Nhiệm vụ 5: Trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Nhiệm vụ 6:  In, nhân sao, giao nộp sản phẩm.

Các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện phương án

1. Cơ quan quản lý: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

2. Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

3. Các đơn vị thực hiện và phối hợp (hỗ trợ cung cấp các tài liệu và phối hợp thực hiện một số công tác của Phương án):

- Đơn vị thực hiện: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam (đơn vị thi công).

- Đơn vị phối hợp:

+ Cục Quản lý Tài nguyên nước – Bộ Tài  nguyên và Môi trường;

+ Các Sở, ban ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

+ Các tổ chức, cá nhân có công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Phạm vi thực hiện

- Phạm vi “điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất”: toàn bộ diện tích các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (không bao gồm Cửa Cung Hầu).

- Phạm vi lập “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”:

+ Ban đầu căn cứ theo Đề cương được phê duyệt trên cơ sở Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 và Nghị định số 167/2018/NĐ-CP, xác định: phạm vi thực hiện phương án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là tổng diện tích các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất đã được phê duyệt tại Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt “Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa tỉnh Trà Vinh” và Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt điều chỉnh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh;

+ Tuy nhiên trên cơ sở Luật Tài nguyên nước ngày 27/11/2023 và Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, xác định: phạm vi thực hiện phương án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là tổng diện tích các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất đã được phê duyệt tại Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

# KHÁI QUÁT VÙNG THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN

Vị trí địa lý

Tỉnh Trà Vinh nằm ở phía đông nam của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm giữa 2 sông Cổ Chiên (một nhánh của sông Tiền) và sông Hậu, phía bắc giáp tỉnh Bến Tre ngăn cách bởi sông Cổ Chiên; phía tây giáp tỉnh Vĩnh Long; phía tây nam giáp với tỉnh Sóc Trăng và TP. Cần Thơ qua ranh giới sông Hậu; phía đông giáp biển Đông.

Tỉnh bao gồm TP. Trà Vinh, TX. Duyên Hải và các huyện: Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải và Cửa Cung Hầu, chi tiết xem: Bảng 1, Hình 1 và Hình 2.

Bảng 1. Bảng thống kê diện tích trong tỉnh Trà Vinh

| STT | Huyện/TX/TP | Diện tích (km2) | Số lượng đơn vị hành chính |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Phường | Thị trấn | Xã | Tổng |
| 1 | Thành phố Trà Vinh | 67,94 | 9 |  | 1 | 10 |
| 2 | Huyện Càng Long | 293,89 |  | 1 | 13 | 14 |
| 3 | Huyện Cầu Kè | 246,67 |  | 1 | 10 | 11 |
| 4 | Huyện Tiểu Cần | 227,22 |  | 2 | 9 | 11 |
| 5 | Huyện Châu Thành | 349,01 |  | 1 | 13 | 14 |
| 6 | Huyện Cầu Ngang | 328,31 |  | 2 | 13 | 15 |
| 7 | Huyện Trà Cú | 317,53 |  | 2 | 15 | 17 |
| 8 | Huyện Duyên Hải | 313,73 |  | 1 | 6 | 7 |
| 9 | Thị xã Duyên Hải | 193,40 | 2 |  | 5 | 7 |
| 10 | Cửa Cung Hầu | 53,06 |  |  |  | 0 |
| Tổng |  | 2.390,76 | 11 | 10 | 85 | 106 |

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2023 - Cục thống kê tỉnh Trà Vinh)

Hình 1. Vị trí địa lý tỉnh Trà Vinh

Hình 2. Các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Đặc điểm địa hình

Tỉnh Trà Vinh có địa hình đồng bằng ven biển; các huyện phía bắc tỉnh có địa hình bằng phẳng hơn các huyện ven biển; địa hình dọc theo 02 bờ sông thường cao, vào sâu nội đồng bị các giồng cát hình cánh cung chia cắt tạo nên các vùng trũng cục bộ. Cao trình phổ biến của tỉnh từ 0,1 - 1,0 m chiếm 66% diện tích tự nhiên.

+ Địa hình cao nhất trên 4,0 m, gồm đỉnh các giồng cát phân bố ở Nhị Trường, Long Sơn, Thuận Hòa (Cầu Ngang); Ngọc Biên (Trà Cú); Long Hữu, Phường 1, 2 (TX. Duyên Hải). Địa hình thấp nhất dưới 0,4 m tập trung tại các cánh đồng trũng Tập Sơn, Ngãi Xuyên (Trà Cú), Thanh Mỹ, cánh đồng Ôcàđa (Châu Thành); Mỹ Hòa, Mỹ Long, Hiệp Mỹ (Cầu Ngang); Long Vĩnh (Duyên Hải).

+ Địa hình đồng bằng với các cao độ khác nhau, nên việc đầu tư cải tạo đồng ruộng, xây dựng các công trình thủy lợi khá tốn kém.

+ Bờ biển của tỉnh dài khoảng 65 km, rất thuận lợi để phát triển cảng và bố trí các KCN, KKT gắn với phát triển kinh tế biển.

Đặc điểm khí hậu

Tỉnh Trà Vinh nằm trong vùng nhiệt đới có khí hậu ít bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Một năm có 2 mùa phụ thuộc vào chế độ mưa với: mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) và mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4). Đây là dạng khí hậu khá điển hình cho vùng đồng bằng Nam Bộ.

Theo tài liệu thu thập tại Đài khí tượng thủy văn tỉnh Trà Vinh cho thấy, đặc điểm các yếu tố khí tượng trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2023 như sau:

Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình giữa các tháng từ 25,2 - 29,70C, cao nhất vào tháng 5 và thấp nhất vào tháng 1.

Số giờ nắng: Tổng số giờ nắng trong tháng từ 126,4 đến 282,6 giờ, cao nhất vào tháng 3 và thấp nhất vào tháng 10.

Lượng mưa: Tổng lượng mưa trung bình năm 1.607,7 mm, cao nhất 1.833,7 mm, thấp nhất 1.355,3 mm.

Độ ẩm không khí: Độ ẩm trung bình tháng từ 74,0 đến 90,0%, tháng khô nhất là tháng 02 và tháng 3.

Chế độ gió: Gió tây nam từ tháng 5 – 10 mang nhiều hơi nước và gây ra mưa, tốc độ 03 – 04 m/s. Gió chướng (gió mùa đông bắc hoặc đông nam) từ tháng 11 năm trước tới tháng 03 năm sau, tốc độ 2,3m/s có hướng song song với các cửa sông lớn, là nguyên nhân gây ra việc đẩy nước biển dâng cao và truyền sâu vào nội đồng.

Bảng 2. Giá trị trung bình tháng các yếu tố khí hậu từ năm 2020 đến năm 2023

| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhiệt độ (oC) | 26,0 | 26,5 | 27,6 | 28,8 | 28,7 | 28,1 | 27,3 | 27,6 | 27,3 | 26,9 | 27,2 | 26,4 |
| Giờ nắng (Hr) | 220,1 | 229,7 | 278,1 | 242,3 | 194,3 | 190,3 | 161,3 | 178,4 | 155,2 | 140,9 | 171,7 | 193,1 |
| Lượng mưa (mm) | 8,9 | 6,5 | 12,4 | 64,4 | 179,5 | 190,4 | 269,2 | 201,6 | 189,8 | 234,1 | 232,4 | 16,1 |
| Độ ẩm (%) | 82,3 | 79,3 | 78,5 | 80,8 | 85,5 | 87,5 | 88,0 | 87,3 | 87,3 | 89,0 | 87,0 | 83,3 |

(Nguồn: Số liệu 2020-2023 - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Trà Vinh)

Hình 3. Biểu đồ giá trị trung bình tháng các yếu tố khí hậu từ năm 2020 đến năm 2023

Đặc điểm thủy văn, hải văn

Thủy văn:

Nguồn nước mặt trực tiếp cung cấp cho Trà Vinh thông qua: sông Cổ Chiên, sông Hậu; cùng các sông nhánh như: sông Cái Hóp - An Trường, sông Cần Chông, sông Tân Dinh, sông Bông Bót, rạch Tổng Long, sông Láng Thé – Ô Chát, ... và trên 600 km kênh lớn, khoảng 2.000 km kênh cấp I, II tạo nên hệ thống dòng chảy lưu thông trên toàn bề mặt tỉnh, cung cấp nước tưới vào mùa khô và tiêu úng vào mùa lũ. Mật độ kênh trục khá đồng đều (4 - 10 m/ha) nhưng mật độ kênh nội đồng còn thấp.

Hàng năm sự truyền mặn bắt đầu từ tháng 12 tại Hưng Mỹ trên sông Cổ Chiên và Trà Kha trên sông Hậu. Mặn lên cao nhất vào tháng 04 và kết thúc vào tháng 6, thời gian sớm hay muộn phụ thuộc vào lượng mưa tại thượng nguồn và địa phương. Vùng bị nhiễm mặn liên tục từ tháng 11 đến tháng 6 phân bố ở các huyện Duyên Hải, Trà Cú, Cầu Ngang, Châu Thành. Nước ngọt quanh năm ở một phần huyện Cầu Kè, Càng Long.

Thủy triều:

Tỉnh Trà Vinh chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ bán nhật triều biển Đông qua 02 sông Cổ Chiên và sông Hậu. Ảnh hưởng thủy triều giảm dần từ biển vào sâu trong nội đồng, chủ yếu là vùng ven biển. So sánh với cao độ mặt đất, cho thấy việc lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu tự chảy là cần thiết để giảm chi phí cho sản xuất. Tuy nhiên, thủy triều cũng gây hậu quả xấu là đưa mặn xâm nhập vào sâu trong nội đồng, làm thay đổi chất lượng nước theo hướng gia tăng độ mặn.

Ngập úng:

Tỉnh Trà Vinh bị úng cục bộ ở các tiểu vùng có địa hình thấp 50 - 80 cm và kéo dài 03 - 05 tháng. Mức ngập chủ yếu 0,4 - 0,8 m chiếm 44,3% diện tích tự nhiên. Do vậy muốn tăng vụ phải sử dụng hệ thống kênh tiêu và cống như dự án Tầm Phương.

Đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông

Đặc điểm dân cư

Số liệu thống kê năm 2023 cho thấy: dân số toàn tỉnh là 1.019.882 người với mật độ trung bình là 427 người/km2. Tỷ trọng dân số sống ở khu vực thành thị tiếp tục có xu hướng tăng lên, khu vực nông thôn giảm dần: năm 2023, dân số thành thị là 186.850 người, chiếm 18,32%; dân số nông thôn là 833.032 người, chiếm 81,68%. Bên cạnh đó, cơ cấu dân số theo giới tính hầu như không thay đổi, dân số nam thấp hơn dân số nữ: năm 2023, dân số nam là 503.675 người, chiếm 49,39%; dân số nữ là 516.207 người, chiếm 50,61% (xem Bảng 3).

Bảng 3. Mật độ dân số tỉnh Trà Vinh năm 2023

| STT | Huyện/TX/TP | Diện tích 2023 (km2) | Dân số 2023 (người) |  |  | Mật độ dân số (người/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thành thị | Nông thôn | Tổng |  |
| 1 | Thành phố Trà Vinh | 67,94 | 98.215 | 16.884 | 115.099 | 1.694 |
| 2 | Huyện Càng Long | 293,89 | 13.835 | 135.073 | 148.908 | 507 |
| 3 | Huyện Cầu Kè | 246,67 | 6.452 | 97.100 | 103.552 | 420 |
| 4 | Huyện Tiểu Cần | 227,22 | 16.051 | 92.863 | 108.914 | 479 |
| 5 | Huyện Châu Thành | 349,01 | 6.564 | 138.706 | 145.270 | 416 |
| 6 | Huyện Cầu Ngang | 328,31 | 10.778 | 111.535 | 122.313 | 373 |
| 7 | Huyện Trà Cú | 317,53 | 12.193 | 135.326 | 147.519 | 465 |
| 8 | Huyện Duyên Hải | 313,73 | 5.609 | 73.589 | 79.198 | 252 |
| 9 | Thị xã Duyên Hải | 193,40 | 17.153 | 31.956 | 49.109 | 254 |
| 10 | Cửa Cung Hầu | 53,06 |  |  |  |  |
| Tổng |  | 2.390,76 | 186.850 | 833.032 | 1.019.882 | 427 |

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2023 – Cục thống kê tỉnh Trà Vinh)

Cũng như một số địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh có nhiều nhóm dân tộc cùng chung sống. Dân tộc Kinh là nhóm có số lượng người lớn nhất. Về tỷ lệ dân số, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ hơn 69 % tổng dân số toàn tỉnh, dân tộc Khmer là 29 %, còn lại là dân tộc Hoa và những dân tộc khác. Dân số có chiều hướng gia tăng trong thời gian vừa qua, tuy nhiên sự phân bố dân cư lại không đồng đều tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Dân số các địa phương trong tỉnh qua các năm được thể hiện chi tiết trong Bảng 4.

Bảng 4. Thống kê dân số tỉnh Trà Vinh qua các năm

| TT | Huyện/TX/TP | Dân số (người) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | TP. Trà Vinh | 111.978 | 112.738 | 112.851 | 114.555 | 114.825 | 115.099 |
| 2 | Huyện Càng Long | 146.570 | 147.694 | 147.774 | 148.806 | 148.857 | 148.908 |
| 3 | Huyện Cầu Kè | 111.964 | 102.767 | 102.823 | 103.485 | 103.518 | 103.552 |
| 4 | Huyện Tiểu Cần | 112.545 | 107.846 | 107.905 | 108.808 | 108.854 | 108.914 |
| 5 | Huyện Châu Thành | 141.342 | 144.040 | 144.128 | 145.151 | 145.210 | 145.269 |
| 6 | Huyện Cầu Ngang | 135.712 | 121.254 | 121.328 | 122.238 | 122.283 | 122.313 |
| 7 | Huyện Trà Cú | 156.341 | 146.329 | 146.398 | 147.419 | 147.469 | 147.519 |
| 8 | Huyện Duyên Hải | 86.274 | 78.444 | 78.493 | 79.150 | 79.173 | 79.198 |
| 9 | Thị xã Duyên Hải | 47.083 | 48.210 | 48.240 | 49.024 | 49.069 | 49.109 |
| Tổng |  | 1.049.809 | 1.009.322 | 1.009.940 | 1.018.635 | 1.019.258 | 1.019.882 |

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022 – Cục thống kê tỉnh Trà Vinh)

Đặc điểm kinh tế - xã hội

Báo cáo số 357/BC-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về “tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024”, cho thấy đặc điểm kinh tế - xã hội như sau:

* Tăng trưởng kinh tế (GRDP): năm 2023 ước đạt 8,25% trong đó:

- Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: sản xuất thuận lợi, phục hồi tốt, ước tăng 2,95%.

- Khu vực công nghiệp và xây dựng: Công nghiệp chế biến, chế tạo phục hồi, các doanh nghiệp chủ động, linh hoạt hơn trong sản xuất, ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện có nhiều khởi sắc trong những tháng cuối năm. Ước cả năm, khu vực II tăng 15,63% (trong đó công nghiệp tăng 17,11%, xây dựng tăng 8,03%).

- Khu vực dịch vụ: tăng 7,70%, hầu hết doanh thu các ngành dịch vụ đều có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như bán lẻ hàng hóa tăng 15,46%, dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 12,65%, dịch vụ lữ hành tăng 64,87%, dịch vụ khác tăng 15,85%; …

* Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản:

- Nông nghiệp:

+ Trồng trọt: Duy trì và phát triển các vùng sản xuất tập trung các loại cây trồng chủ lực, nhân rộng một số mô hình sản xuất có hiệu quả, ứng dụng giống mới, mở rộng diện tích sản xuất lúa theo hướng hữu cơ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tổng diện tích lúa gieo trồng 203.328 ha, đạt 100,94% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 4.283 ha; thu hoạch 203.309 ha, năng suất bình quân 5,48 tấn/ha (thấp hơn cùng kỳ 0,16 tấn/ha), ước sản lượng trên 1,113 triệu tấn, vượt 1,82% kế hoạch (tăng 56.184 tấn so cùng kỳ). Gieo trồng 52.715 ha cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác, vượt đạt 100,25% kế hoạch (tăng 1.174 ha so cùng kỳ), sản lượng đạt 1.548.500 tấn  (tăng 66.627 tấn so cùng kỳ).

+ Chăn nuôi: Có sự chuyển đổi mạnh từ nuôi nhỏ lẻ sang tập trung, chất lượng con giống được cải thiện đáng kể, các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học được áp dụng khá phổ biến, từng bước cơ cấu lại vùng chăn nuôi góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế dịch bệnh, cung cấp sản phẩm an toàn. Ước đến cuối năm, đàn heo đạt 282.320 con, đạt 100,83% kế hoạch; bò 256.800 con, đạt 104,82% kế hoạch; đàn dê 22.550 con, đạt 102,50% kế hoạch; gia cầm 6,85 triệu con, đạt 87,82%; tổng sản lượng thịt hơi các loại 95 ngàn tấn.

- Lâm nghiệp: Công tác quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện chặt chẽ; ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch, dự án nhằm góp phần phòng chống tác động thiên tai và biến đổi khí hậu. Đến ngày 31/10/2023 trồng mới 50 ha rừng, chăm sóc 116 ha; thực hiện 825 lượt tuần tra; giao khoán bảo vệ rừng đạt 95,95% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 4,1%.

- Thủy sản: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, khuyến khích nông dân chuyển đổi từ các hình thức nuôi khác sang nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh; duy trì 5.750 ha diện tích nuôi tôm sinh thái kết hợp với trồng rừng và 5.600 ha lúa - thủy sản; khuyến khích ngư dân tiếp tục đầu tư nâng cấp tàu có công suất lớn, khai thác xa bờ, củng cố và phát triển các tổ, đội khai thác hải sản, bám biển dài ngày, thực hiện nghiêm các quy định về đánh bắt và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Tổng sản lượng thủy hải sản ước đạt 230.058 tấn, đạt 94,07% kế hoạch, tăng 3,84% so với cùng kỳ.

* Công nghiệp:

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 35.367,748 tỷ đồng, đạt 104,44% kế hoạch, tăng 12,06% so với cùng kỳ, trong đó: (1) công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục phục hồi, tăng 2,05%, hầu hết các sản phẩm công nghiệp chế biển, chế tạo đều đạt kế hoạch, một số sản phẩm tăng khá so với cùng kỳ (bộ truyền dẫn điện dùng trong ô tô tăng 6,92%, nước sinh hoạt tăng 5,97%, thảm dệt các loại tăng 5,19%, thuốc viên các loại tăng 3,19%, may mặc tăng 1,27%, giày thành phẩm tăng 1,24% ...), (2) công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 22,37% do các nhà máy điện được huy động trở lại từ tháng 4/2023 (nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2, Duyên Hải 3, Duyên Hải 3 mở rộng), sản lượng điện sản xuất ước đạt 16,076 tỷ kWh (trong đó nhiệt điện 14,883 tỷ kWh, điện gió và điện mặt trời 1,193 tỷ kWh), (3) công nghiệp khai khoáng tăng 13,74% và (4) công nghiệp cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 12,67%.

* Thương mại - Dịch vụ:

Các hoạt động dịch vụ, giao thương, lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí ... có nhiều chuyển biến tích cực; tình hình giá cả thị trường, nguồn cung hàng hóa cơ bản được đảm bảo, đáp ứng đủ nhu cầu của người dân; các hoạt động bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng mạnh; thị trường hàng hóa của các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định; công tác xúc tiến thương mại được thực hiện thường xuyên và quan tâm đổi mới, phù hợp với xu thế phát triển, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử. Quan tâm công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tích cực triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tổ chức Hội chợ xúc tiến Thương mại, sản phẩm Công nghiệp nông thôn và OCOP gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2023 với quy mô 300 gian hàng; 04 Phiên chợ hàng Việt về nông thôn được tổ chức trong khuôn khổ “Tết Quân - Dân” năm 2023; tham gia 08 cuộc Hội chợ ngoài tỉnh...”.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 56.180,77 tỷ đồng, đạt 107,08% kế hoạch, tăng 15,05% so với cùng kỳ, trong đó: (i) Bán lẻ hàng hóa tăng 15,46%, (ii) Lưu trú ăn uống tăng 12,65%, (iii) Du lịch lữ hành tăng 64,87% và (iv) Dịch vụ khác tăng 15,85%. Giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 320 triệu USD.

* Quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường:

Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021 - 2025 của tỉnh. Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện. Kiểm tra 14/19 dự án đã được giao đất, cho thuê đất. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng 03 khu đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến nay đạt 99,4% diện tích cần cấp giấy. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai kết nối với hệ thống thông tin đất đai quốc gia. Lĩnh vực tài nguyên nước khoáng sản được quản lý đúng quy định; công tác bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện các giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường tại các bãi rác; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU và Kế hoạch số 04/KH- UBND trên địa bàn các huyện; đến nay, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt khu vực đô thị đạt 99,7%, khu vực nông thôn đạt 83,25% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết), tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đạt 99,35% (đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết).

Đặc điểm hạ tầng giao thông

Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, hiện nay đang khai thác hai loại hình vận tải là đường bộ và đường thủy (bao gồm cả đường sông và đường biển). Hiện trạng hệ thống giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh bao gồm mạng lưới các tuyến (đường bộ, đường thủy) và hệ thống công trình phục vụ vận tải (bao gồm bến, bãi và các công trình phụ trợ)., …

* Mạng lưới giao thông đường bộ:

Mạng lưới giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh bao gồm các tuyến đường quốc lộ (QL), đường tỉnh (ĐT), đường huyện (ĐH) và đường giao thông nông thôn (GTNT). Về đường quốc lộ, trên địa bàn tỉnh có 4 tuyến QL đi qua, bao gồm các tuyến: (i) QL53 nối tỉnh Trà Vinh với tỉnh Vĩnh Long; (ii) QL53B được thành lập mới năm 2018 và kết nối một số địa phương trong tỉnh; (iii) QL54 chạy dọc sông Hậu, và nối Trà Vinh với các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp; và (iv) QL60 nối tỉnh Trà Vinh với các tỉnh Bến Tre và Sóc Trăng.

Tổng chiều dài các tuyến QL trên địa bàn tỉnh là 271,46km, chiếm 10,5% tổng chiều dài QL toàn vùng ĐBSCL (2.586km); trong đó, có 155km đường bê tông nhựa (chiếm 57,1%) và 116,46km đường láng nhựa (chiếm 42,9%); tuy nhiên, bề rộng mặt đường trên cùng một tuyến không đồng nhất (phần lớn là 6-8-10m) và nền đường (phần lớn là 9-11m). Hệ thống cầu trên mạng lưới QL đi qua địa bàn tỉnh có tổng cộng 60 cầu với 3.290m dài, trong đó: có 21 cầu đầu tư trước năm 2000 tải trọng thấp cần nâng cấp, cải tạo; còn lại là cầu bê tông dự ứng lực, tải trọng HL93 (25-30 tấn). Đa số các cầu có chiều rộng phần xe chạy 7m.

- Hệ thống đường tỉnh:

Toàn tỉnh hiện có 05 tuyến ĐT với tổng chiều dài 225,67km, chiếm 4,95% tổng chiều dài mạng lưới ĐT toàn vùng ĐBSCL; trong đó có 169,2km đường láng nhựa (chiếm 74,98%) và 56,47km đường đất + cấp phối (chiếm 25,02%, bao gồm cả phần kéo dài tuyến ĐT911 và ĐT912). Hầu hết các tuyến có quy mô nhỏ không đồng nhất, chỉ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV đến cấp V-ĐB.

Hệ thống cầu trên các tuyến ĐT có tổng cộng 65 cầu, trong đó có 42 cầu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng tốt, khổ cầu 6-7m đảm bảo cho 2 làn xe lưu thông, tải trọng 13-18T; 08 cầu yếu và 15 cầu chưa xây dựng chỉ là cầu GTNT (chủ yếu nằm trên các đoạn tuyến ĐT mới được quy hoạch).

- Hệ thống đường huyện:

Trên địa bàn tỉnh hiện có 42 tuyến ĐH với tổng chiều dài 481,25km, trong đó có 14,6km đường bê tông nhựa (chiếm 3,03%); 408,61km đường láng nhựa (chiếm 84,91%); 58,04km đường đất, cấp phối, khác, … (chiếm 12,06%). Tất cả các tuyến đã được đầu tư đảm bảo tiêu chuẩn cấp VI đồng bằng, cơ bản chỉ đáp ứng được nhu cầu lưu thông và vận chuyển hàng hóa tải trọng nhỏ.

- Hệ thống giao thông nông thôn:

Đường GTNT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện có tổng cộng 5.545,42 km, trong đó: Đường trục xã, liên xã được nhựa hóa 953,82km/981,87km, đạt 97,14%; Đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa/bê tông hóa 1.163,69km/1.760,16km, đạt 66,11%; Đường ngõ, xóm được nhựa hóa/bê tông hóa 1.006,62km/1.699,98km, đạt 59,21%; Đường trục chính nội đồng được cứng hóa 654,13km/1.103,41km, đạt 59,28%.

* Mạng lưới giao thông đường thủy:

- Tuyến đường thủy quốc gia, do Cục Đường thủy nội địa quản lý. Trên địa bàn tỉnh hiện có 01 tuyến vận tải thủy quốc gia do Trung ương quản lý, với chiều dài 65 km, đạt tiêu chuẩn cấp từ cấp III đến cấp đặt biệt ĐB-ĐTNĐ.

+ Sông Cổ Chiên (bao gồm nhánh Cung Hầu): Là phụ lưu của sông Mê Kông đi qua tỉnh Trà Vinh với chiều dài 65 km, đổ ra biển qua hai cửa Cổ Chiên và Cung Hầu, với chiều rộng thay đổi từ 0,5 - 2,0 km (tại vị trí Cù lao Bàn, chiều rộng sông mở rộng hơn 2 km), đạt cấp I và cấp đặc biệt (ĐB-ĐTNĐ) đảm bảo cho tàu đến 5.000 tấn lưu thông. Tuy nhiên khu vực cửa sông hiện chỉ cho phép tầu cỡ 2.000 tấn ra vào khi chờ triều.

- Tuyến đường thủy do tỉnh quản lý: Trên địa bàn tỉnh hiện có 22 tuyến vận tải thủy nội địa do tỉnh quản lý, với tổng chiều dài 252,16 km, đạt tiêu chuẩn cấp III đến cấp V-ĐTNĐ.

- Mạng lưới đường thủy do huyện quản lý: Tổng chiều dài sông-kênh-rạch do cấp huyện quản lý là 567,5km, đa số đạt cấp VI-ĐTNĐ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đi lại của người dân địa phương, phục vụ các phương tiện thủy có tải trọng nhỏ.

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050)

Đặc điểm tài nguyên nước dưới đất

Căn cứ vào các tài liệu thu thập, kết quả điều tra, khảo sát tại thực địa cho thấy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có mặt 7 tầng chứa nước lỗ hổng chính và 7 thành tạo địa chất rất nghèo nước theo thứ tự từ trên xuống dưới bao gồm:

1. Các tầng chứa nước:

- Tầng chứa nước lỗ hổng Holocen (qh)

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen trên (qp3)

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen giữa - trên (qp2-3)

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới (qp1)

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22)

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen dưới (n21)

- Tầng chứa nước lỗ hổng Miocen trên (n13)

2. Các thành tạo rất nghèo nước:

- Thành tạo địa chất rất nghèo nước Holocen (Q2);

- Thành tạo địa chất rất nghèo nước Pleistocen thượng (Q13);

- Thành tạo địa chất rất nghèo nước Pleistocen trung - thượng (Q12-3);

- Thành tạo địa chất rất nghèo nước Pleistocen hạ (Q11);

- Thành tạo địa chất rất nghèo nước Pliocen trung (N22).

- Thành tạo địa chất rất nghèo nước Pliocen hạ (N21).

- Thành tạo địa chất rất nghèo nước Miocen thượng (N13).

Đặc điểm các tầng chứa nước và các thành tạo địa chất rất nghèo nước nêu trên có những đặc điểm chính như sau:

Đặc điểm các tầng chứa nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng Holocen (qh)

Tầng chứa nước qh chủ yếu gồm các giồng cát tuổi mQIV33, mQIV13 và mQIV2-3, phân bố khá phổ biến trong vùng, tổng diện tích phân bố TCN là 2.284km2, chiếm 98% diện tích toàn tỉnh. Chiều sâu mái từ 0,0 đến 48,0m, trung bình 13,4m; chiều sâu đáy tầng từ 13,0 đến 60,0m, trung bình 31,1m; chiều dày tầng biến đổi từ 2,0m đến 60,0m, trung bình khoảng 16,8m.

Thành phần thạch học chủ yếu là cát mịn lẫn bột, cát bột bở rời màu vàng, xám vàng.

Kết quả hút nước thí nghiệm các lỗ khoan cho thấy: TCN có khả năng chứa nước nghèo, lưu lượng Q = 0,002  0,80 l/s, tỉ lưu lượng q = 0,0002  0,363 l/sm.

Hình 4. Sơ đồ phân bố nước mặn, nước nhạt - tầng qh

Dựa vào bản đồ khoanh định vùng hạn chế khai thác NDĐ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cho thấy: hàm lượng tổng chất rắn hòa tan (TDS) phân chia tầng chứa nước thành hai khu vực:

+ Khu vực có TDS<1.500mg/l: phân bố thành 3 khoảnh với tổng diện nước nhạt khoảng 1.313km2, chiếm 57,5% diện tích phân bố TCN.

+ Khu vực có TDS>1.500mg/l: phân bố với diện tích khoảng 971km2, chiếm 42,5% diện tích phân bố TCN (xem Hình 4).

Tóm lại, TCN qh có khả năng chứa nước nghèo, do tầng này phân bố gần mặt đất và có nhiều khu vực lộ ra mặt đất dưới dạng các giồng cát nên dễ bị nhiễm bẩn, vì vậy tầng chỉ có ý nghĩa khai thác nước nhỏ lẻ hộ gia đình.

Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen trên (qp3)

Tầng chứa nước qp3 phân bố trên toàn tỉnh, chúng không lộ ra trên mặt mà bị thành tạo rất nghèo nước Pleistocen thượng (Q13) phủ trực tiếp lên trên. Chiều sâu mái biến đổi từ 26,0m đến 95,0m, trung bình 58,4m; chiều sâu đáy tầng từ 53,0m đến 134,5m, trung bình 94,3m; chiều dày tầng biến đổi từ 4,5m đến 79,6m, trung bình khoảng 35,8m.

Thành phần thạch học chủ yếu gồm các lớp cát mịn đến trung lẫn sạn sỏi, màu xám tro, xám xanh, xám vàng, đôi chỗ xen kẹp lớp cát bột, bột, bột pha sét màu nâu, xám xanh, xám vàng, xám trắng.

Kết quả hút nước thí nghiệm tại các lỗ khoan cho thấy, tầng có mức độ chứa nước từ trung bình đến giàu, trong đó phổ biến là giàu nước với lưu lượng Q = 4,35-18,40 l/s, trung bình 9,88 l/s; tỷ lưu lượng 0,18-3,61 l/sm.

Hình 5. Sơ đồ phân bố nước mặn, nước nhạt - tầng qp3

Dựa vào bản đồ khoanh định vùng hạn chế khai thác NDĐ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024, cho thấy: hàm lượng tổng chất rắn hòa tan (TDS) phân chia tầng chứa nước thành hai khu vực:

+ Khu vực có TDS<1.500mg/l: phân bố với khoảnh rộng, diện tích khoảng 1.865km2, chiếm 79,8% diện tích phân bố TCN.

+ Khu vực có TDS>1.500mg/l: phân bố dải hẹp phía bắc tỉnh, diện tích khoảng 473km2, chiếm 20,2% diện tích phân bố TCN (Hình 5).

Tóm lại, tầng chứa nước qp3 có diện phân bố rộng, khả năng chứa nước giàu, diện nước nhạt lớn, chất lượng nước nhạt có thể đáp ứng cho khai thác sử dụng nên rất có ý nghĩa trong đời sống và sản xuất của tỉnh.

Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen giữa-trên (qp2-3)

Tầng chứa nước qp2-3 phân bố trên toàn tỉnh. Chúng không lộ ra trên mặt mà bị thành tạo rất nghèo nước Q12-3 che phủ và nằm trên thành tạo rất nghèo nước Q11. Chiều sâu mái biến đổi từ 64,0m đến 140,0m, trung bình 102,2m; chiều sâu đáy tầng từ 118,0m đến 202,0m trung bình 151,9m; chiều dày tầng biến đổi từ 10,3m đến 79,5m, trung bình khoảng 44,8m.

Thành phần thạch học chủ yếu gồm cát mịn - trung hoặc thô phân nhịp, phân lớp màu xám xanh phớt tím, xám đen, xám trắng đôi chỗ chứa cuội sỏi.

Kết quả hút nước thí nghiệm tại các lỗ khoan cho thấy, tầng có mức độ chứa nước từ nghèo đến giàu: lưu lượng Q = 0,03  29,05 l/s, trung bình 12,22 l/s.

Hình 6. Sơ đồ phân bố nước mặn, nước nhạt - tầng qp2-3

Dựa vào bản đồ khoanh định vùng hạn chế khai thác NDĐ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024, cho thấy: hàm lượng tổng chất rắn hòa tan (TDS) phân chia tầng chứa nước thành hai khu vực:

+ Khu vực có TDS<1.500mg/l: phân bố với khoảnh rộng, diện tích khoảng 2.016 km2, chiếm 86,2% diện tích phân bố TCN.

+ Khu vực có TDS>1.500mg/l: phân bố dải hẹp phía bắc tỉnh kéo dài từ huyện Càng Long qua TP. Trà Vinh xuống đến phía bắc huyện Châu Thành, diện tích khoảng 322 km2, chiếm 13,8% diện tích phân bố TCN (Hình 6).

Tóm lại, tầng chứa nước qp2-3 có diện phân bố rộng, khả năng chứa nước phong phú, khu vực nước có TDS<1.500mg/l chiếm diện tích lớn, chất lượng nước có thể đáp ứng cho khai thác sử dụng nên rất có ý nghĩa trong đời sống và sản xuất của tỉnh.

Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới (qp1)

Tầng chứa nước qp1 phân bố trên toàn tỉnh. Chúng không lộ ra mà bị thành tạo rất nghèo nước Q11 che phủ và nằm trên thành tạo rất nghèo nước N22. Chiều sâu gặp mái từ 120,5m  224,0m (trung bình 164,3m), đáy ở độ sâu 165,0  298,0m (trung bình: 218,7m) và chiều dày tầng chứa nước từ 10,0m đến 86,5m, trung bình đạt 48,3m.

Thành phần thạch học chủ yếu gồm: cát mịn - trung hoặc thô phân nhịp, phân lớp màu xám xanh, xám sẫm, xám đen, xám tro đôi chỗ chứa cuội sỏi đa khoáng (trên mặt cắt thường hiện diện các thấu kính sét, bột sét).

Kết quả hút nước thí nghiệm tại các lỗ khoan cho thấy, tầng có mức độ chứa nước giàu: Q = 6,89  13,46 l/s.

Hình 7. Sơ đồ phân bố nước mặn, nước nhạt - tầng qp1

Dựa vào bản đồ khoanh định vùng hạn chế khai thác NDĐ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024, cho thấy: hàm lượng tổng chất rắn hòa tan (TDS) phân chia tầng chứa nước thành hai khu vực:

+ Khu vực có TDS<1.500mg/l: phân bố với khoảnh rộng, diện tích khoảng 1.326km2, chiếm 56,7% diện tích phân bố TCN.

+ Khu vực có TDS>1.500mg/l: phân bố gồm 2 khoảnh, diện tích khoảng 1.012km2, chiếm 43,3% diện tích phân bố TCN (Hình 7).

Tóm lại, tầng chứa nước qp1 có diện phân bố rộng, khả năng chứa nước phong phú, khu vực nước có TDS<1.500mg/l chiếm diện tích tương đối lớn, chất lượng nước có thể đáp ứng cho khai thác sử dụng nên có ý nghĩa trong đời sống và sản xuất của tỉnh.

Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22)

Tầng chứa nước n22 phân bố trên toàn tỉnh. Chúng không lộ ra mà bị thành tạo rất nghèo nước N22 che phủ và nằm trên thành tạo rất nghèo nước N21. Chiều sâu gặp mái từ 180,0m  309,0m (trung bình 241,6m), đáy ở độ sâu 209,2m  356,0m (trung bình 301,6m) và chiều dày tầng chứa nước từ 11,0m  123,5m, chiều dày trung bình 57,5m.

Thành phần thạch học chủ yếu gồm: cát mịsn đến thô phân nhịp, phân lớp màu xám xanh, xám vàng, xám đen, xám nhạt đôi chỗ chứa cuội sỏi đa khoáng.

Kết quả hút nước thí nghiệm tại các lỗ khoan cho thấy, tầng có mức độ chứa nước từ nghèo đến giàu: lưu lượng Q = 0,82  13,46 l/s, trong đó phổ biến là giàu nước với lưu lượng trung bình 7,28 l/s.

Hình 8. Sơ đồ phân bố nước mặn, nước nhạt - tầng n22

Dựa vào bản đồ khoanh định vùng hạn chế khai thác NDĐ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024, cho thấy: hàm lượng tổng chất rắn hòa tan (TDS) phân chia tầng chứa nước thành hai khu vực:

+ Khu vực có TDS<1.500mg/l: phân bố với 1 khoảnh nhỏ ở phía tây (kéo dài từ huyện Cầu Kè xuống đến Trà Cú) và 1 khoảnh nhỏ phía nam của tỉnh (khu vực giáp ranh giữa huyện Duyên Hải và TX. Duyên Hải), diện tích khoảng 358km2, chiếm 15,3% diện tích phân bố TCN.

+ Khu vực có TDS>1.500mg/l: phân bố 1 khoảnh lớn, diện tích khoảng 1.979km2, chiếm 84,7% diện tích phân bố TCN (Hình 8).

Tóm lại, tầng chứa nước n22 có diện phân bố rộng, khả năng chứa nước phong phú, tuy nhiên khu vực nước có TDS<1.500mg/l phân bố hạn chế nên khả năng khai thác sử dụng không cao. Mặt khác, do phân bố sâu và có những tầng chứa nước phân bố nông hơn có chất lượng tốt nên tầng chứa nước này ít được khai thác ở Trà Vinh.

Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen dưới (n21)

Tầng chứa nước n21 phân bố trên toàn tỉnh. Chúng không lộ ra mà bị thành tạo rất nghèo nước N21 che phủ và nằm trên thành tạo rất nghèo nước N13. Chiều sâu gặp mái 221,2m  372,0m (trung bình 319,2m), chiều sâu đáy 245,5m  477,5m (trung bình 377,4m) và chiều dày tầng chứa nước từ 24,3m  118,5m, chiều dày trung bình 62,6m.

Thành phần thạch học chủ yếu gồm: cát mịn đến thô phân nhịp, phân lớp màu xám xanh, xám nâu vàng chứa cuội sỏi đa khoáng.

Kết quả hút nước thí nghiệm tại các lỗ khoan cho thấy, tầng có mức độ chứa nước từ trung bình đến giàu: lưu lượng Q = 1,00  15,72 l/s, trong đó phổ biến là giàu nước với lưu lượng trung bình 6,72 l/s.

Hình 9. Sơ đồ phân bố nước mặn, nước nhạt - tầng n21

Dựa vào bản đồ khoanh định vùng hạn chế khai thác NDĐ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024, cho thấy: hàm lượng tổng chất rắn hòa tan (TDS) phân chia tầng chứa nước thành hai khu vực:

+ Khu vực có TDS<1.500mg/l: phân bố với 1 khoảnh nhỏ ở phía nam (kéo dài từ phía nam huyện Cầu Ngang xuống đến TX. Duyên Hải và huyện Duyên Hải), diện tích khoảng 401km2, chiếm 17,2% diện tích phân bố TCN.

+ Khu vực có TDS>1.500mg/l: phân bố 1 khoảnh lớn, diện tích khoảng 1.937km2, chiếm 82,8% diện tích phân bố TCN (Hình 9).

Tóm lại, TCN n21 cũng là tầng chứa nước có diện phân bố rộng, khả năng chứa nước phong phú, tuy nhiên khu vực nước có TDS<1.500mg/l phân bố rất hạn chế và chiều sâu phân bố của TCN tương đối lớn nên tầng chứa nước này chưa được khai thác ở Trà Vinh.

Tầng chứa nước lỗ hổng Miocen trên (n13)

Tầng chứa nước n13 phân bố trên toàn tỉnh. Chúng không lộ ra mà bị thành tạo rất nghèo nước N13 che phủ. Đây là tầng chứa nằm sâu nhất và chiều dày mới chỉ được khống chế tại lỗ khoan 21-TC (chiều sâu 500m) và Q021050 (chiều sâu 500m). Tổng hợp chiều sâu mái và đáy tại 11 vị trí lỗ khoan trên địa bàn tỉnh cho thấy: Chiều sâu gặp mái 397,0m  430,0m (trung bình 419,3m), đáy ở độ sâu >450m.

Thành phần thạch học chủ yếu gồm: cát mịn đến thô phân nhịp, phân lớp màu xám xanh, xám nâu vàng chứa cuội sỏi đa khoáng.

Kết quả hút nước thí nghiệm tại lỗ khoan 21-TC cho thấy, tầng có mức độ chứa nước giàu: Q = 12,82l/s, tỷ lưu lượng 0,84 l/sm.

Hình 10. Sơ đồ phân bố nước mặn, nước nhạt - tầng n13

Dựa vào bản đồ khoanh định vùng hạn chế khai thác NDĐ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024, cho thấy: hàm lượng tổng chất rắn hòa tan (TDS) phân chia tầng chứa nước thành hai khu vực:

+ Khu vực có TDS<1.500mg/l: phân bố với 1 khoảnh nhỏ ở phía tây (kéo dài từ phía nam huyện Cầu Kè xuống đến huyện Trà Cú và phía tây huyện Cầu Ngang), diện tích khoảng 609km2, chiếm 26,1% diện tích phân bố TCN.

+ Khu vực có TDS>1.500mg/l: phân bố 1 khoảnh lớn, diện tích khoảng 1.729km2, chiếm 73,9% diện tích phân bố TCN (Hình 10).

Tóm lại, TCN n13 cũng là tầng chứa nước có diện phân bố rộng, khả năng chứa nước phong phú, tuy nhiên khu vực nước có TDS<1.500mg/l phân bố rất hạn chế và chiều sâu phân bố của TCN lớn nên tầng chứa nước này chưa được khai thác ở Trà Vinh.

Đặc điểm các thành tạo địa chất rất nghèo nước

Thành tạo địa chất rất nghèo nước Holocen (Q2)

Phân bố trong toàn vùng nghiên cứu, nằm trên cùng và bao gồm các trầm tích của thành tạo Holocen. Thường phân bố đan xen với tầng chứa nước qh, đôi nơi phủ lên trên thành tạo Q13. Chúng lộ ra ngay trên mặt và độ sâu đáy trung bình là 27,0m. Chiều dày biến đổi từ 10,0m (851-TV) đến 53,0m (Q405050M1), trung bình khoảng 27,0m.

Thành phần đất đá rất đa dạng gồm bùn sét, bùn cát, sét, cát mịn, ....

Thành tạo địa chất rất nghèo nước Pleistocen thượng (Q13)

Phân bố trên phần lớn diện tích vùng nghiên cứu, đóng vai trò lớp ngăn cách của hai tầng chứa nước qh và tầng qp3. Độ sâu mái trung bình 30,8m, độ sâu đáy trung bình 60,3m. Chiều dày biến đổi từ 3,0m (TV6-TV) đến 71,2m (TV5-TV), trung bình khoảng 29,5m.

Thành phần đất đá chủ yếu là sét, bột màu xám xanh, xám đen, hồng nhạt, khả năng chứa nước rất kém.

Thành tạo địa chất rất nghèo nước Pleistocen trung - thượng (Q12-3)

Phân bố trên phần lớn diện tích vùng nghiên cứu, đóng vai trò lớp ngăn cách của hai tầng chứa nước qp3 và tầng qp2-3. Độ sâu mái trung bình 94,1m, độ sâu đáy trung bình 103,7m. Chiều dày biến đổi từ 1,0m (lỗ khoan S105) đến 39,0m (RM1B), trung bình khoảng 9,6m.

Thành phần đất đá chủ yếu là sét, bột màu xám xanh, xám đen, hồng nhạt, khả năng chứa nước rất kém.

Thành tạo địa chất rất nghèo nước Pleistocen hạ (Q11)

Phân bố trên phần lớn diện tích vùng nghiên cứu, đóng vai trò lớp ngăn cách của hai tầng chứa nước qp2-3 và tầng qp1. Độ sâu mái trung bình 154,5m, độ sâu đáy trung bình 170,3m. Chiều dày biến đổi từ 1,0m (TV1-TV) đến 80,0m (LT2-TV), trung bình khoảng 16,2m.

Thành phần đất đá chủ yếu là sét, bột màu xám xanh, xám đen, hồng nhạt, khả năng chứa nước rất kém.

Thành tạo địa chất rất nghèo nước Pliocen trung (N22)

Phân bố liên tục trên toàn bộ diện tích vùng nghiên cứu, đóng vai trò lớp ngăn cách của hai tầng chứa nước qp1 và tầng n22. Độ sâu mái trung bình 218,6m, độ sâu đáy trung bình 242,4m. Chiều dày biến đổi từ 2,0m (Q40403ZW) đến 85,0m (NK), trung bình khoảng 18,9m.

Thành phần đất đá chủ yếu là sét, bột, bột sét màu xám xanh, xám đen, khả năng chứa nước rất kém.

Thành tạo địa chất rất nghèo nước Pliocen hạ (N21).

Phân bố liên tục trên toàn bộ diện tích vùng nghiên cứu, đóng vai trò lớp ngăn cách của hai tầng chứa nước n22 và tầng n21. Độ sâu mái trung bình 301,6m, độ sâu đáy trung bình 319,2m. Chiều dày biến đổi từ 6,0m (RM3C) đến 53,0m (Q40404Z), trung bình khoảng 19,6m.

Thành phần đất đá chủ yếu là sét, bột sét xám xanh, xám trắng, nâu, nâu vàng chứa nước rất kém.

Thành tạo địa chất rất nghèo nước Miocen thượng (N13)

Phân bố liên tục trên toàn bộ diện tích vùng nghiên cứu, đóng vai trò lớp ngăn cách của hai tầng chứa nước n21 và tầng n13. Độ sâu mái trung bình 376,1m, độ sâu đáy trung bình 419,3m. Chiều dày biến đổi từ 33,0m (9604-1) đến 61,3m (Q217070W), trung bình khoảng 43,2m.

Thành phần đất đá chủ yếu là sét, bột sét màu xám xanh, xám trắng, nâu, nâu vàng, khả năng chứa nước rất kém.

# NỘI DUNG, KHỐI LƯỢNG CÁC CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN

Nhiệm vụ 1: Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000

Công tác ngoại nghiệp

* Mục đích thực hiện:

Công tác ngoại nghiệp điều tra hiện trạng khai thác NDĐ nhằm điều tra, thu thập thông tin, số liệu về nhu cầu cấp nước, mức độ khai thác, sử dụng NDĐ hiện tại và trong tương lai của các khu vực thành phố, thị xã, huyện trên địa bàn tỉnh, nhằm cung cấp: Thông tin, số liệu về hiện trạng các giếng khoan đang khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh (phân theo lưu lượng, mục đích sử dụng, hư hỏng phải trám lấp); cung cấp thông tin cho hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh; tạo cơ sở đề xuất phương án, cung cấp thông tin, số liệu để lập danh sách các công trình khai thác hiện có thuộc các vùng, khu vực hạn chế đã được công bố; phục vụ lập “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

* Nội dung thực hiện:

Được thực hiện theo các nội dung hướng dẫn trong Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT và Đề cương phương án được phê duyệt, bao gồm:

- Bước 1 - Chuẩn bị:

+ Nhận nhiệm vụ điều tra thực địa;

+ Nghiên cứu nhiệm vụ điều tra; xác định đối tượng (công trình) cần điều tra khai thác, sử dụng nước dưới đất cụ thể ở từng khu vực điều tra;

+ Nghiên cứu các loại bản đồ, xem xét sự phân bố của các khu vực điều tra và các tài liệu liên quan;

+ Khoanh vùng diện tích điều tra trên nền bản đồ địa hình 1:25.000;

+ Xác định tuyến điều tra trên nền bản đồ địa hình 1:25.000;

+ Lập kế hoạch, phương án, lộ trình đi thực địa điều tra;

+ Chuẩn bị nhân công, vật liệu, dụng cụ, máy móc, thiết bị, tài liệu điều tra;

+ Liên hệ địa phương và các công tác chuẩn bị khác.

- Bước 2 - Tiến hành điều tra thực địa:

+ Điều tra, thu thập, cập nhật dữ liệu, thông tin về đặc điểm, tình hình khai thác NDĐ của khu vực điều tra tại các cơ quan ở địa phương (Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan).

+ Xác định lại các tuyến điều tra, khoanh vùng điều tra thực tế.

+ Điều tra, lập danh mục các đối tượng cần điều tra chi tiết:

Đi theo các tuyến lộ trình triển khai thu thập thông tin về phát triển KT-XH, môi trường có liên quan đến hoạt động khai thác nước dưới đất; nhu cầu và mục đích sử dụng nước; hiện trạng khai thác nước dưới đất; các thông tin về các trạm, nhà máy, công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất trong khu vực;

Triển khai thu thập thông tin bằng phiếu điều tra;

Lập danh mục các đối tượng khai thác nước dưới đất có lưu lượng ≥ 10 m3/ngày đêm cần điều tra chi tiết.

Lập danh mục các công trình khai thác nước dưới đất nằm trong phạm vi bãi rác, bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung và nghĩa trang tập trung;

+ Thực hiện điều tra chi tiết tại từng công trình khai thác nước dưới đất có trong các danh sách nêu trên bằng phiếu điều tra và ghi nhật ký làm việc trong suốt quá trình điều tra.

+ Điều tra, phỏng vấn thu thập bằng phiếu điều tra các công trình khai thác nước dưới đất có quy mô lưu lượng <10 m3/ngày đêm.

+ Chỉnh lý, xử lý dữ liệu, thông tin điều tra thực địa, bảo dưỡng thiết bị máy móc hàng ngày.

- Bước 3 - Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm:

+ Chỉnh lý, hoàn thiện các dữ liệu, thông tin điều tra thực địa, gồm: phiếu điều tra, sổ nhật ký điều tra, sơ đồ điều tra và các tài liệu điều tra khác;

+ Nhập kết quả điều tra vào máy tính;

+ Xử lý, chỉnh lý tổng hợp các dữ liệu, thông tin, kết quả điều tra;

+ Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa; sơ đồ các tuyến và vị trí các điểm điều tra trên nền bản đồ địa hình hệ tọa độ VN 2000 (kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30) tỷ lệ 1:25.000; các biểu, bảng thống kê tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát.

* Khối lượng thực hiện so với Hợp đồng: Thực hiện 2.337,72km2/2.337,72km2, đạt 100% khối lượng.

* Kết quả thực hiện:

- Công tác “Thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin”:

Trong quá trình điều tra hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất, Liên đoàn đã kết hợp điều tra, thu thập, cập nhật dữ liệu, thông tin về đặc điểm, tình hình khai thác NDĐ của khu vực điều tra tại các cơ quan ở địa phương; phỏng vấn, thu thập thêm các thông tin về hiện trạng mực nước, ô nhiễm, nhiễm mặn, các thông tin về sụt lún nền đất, … tại các Sở, Ban ngành, cơ quan, đơn vị, và tại UBND và Phòng TN&MT các huyện/TX/TP, UBND cấp xã, … trên địa bàn tỉnh và tại các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng ≥ 10m3/ngày đêm (được thực hiện kết hợp cùng với công tác điều tra, đánh giá hiện trạng).

Các thông tin, tài liệu thu thập được gồm: tài liệu theo cấp tỉnh thu thập tại 06 Sở (gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước, Ban Quản lý khu kinh tế, Cục Thống kê, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Trà Vinh - chi tiết các danh mục xem tại Phụ lục 2; các tài liệu theo cấp địa phương thu thập tại 9 đơn vị hành chính cấp huyện và tài liệu từ các nguồn khác.

- Công tác “Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất tại các địa phương”:

Được thực hiện hoàn thành 100% công tác điều tra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh với tỷ lệ 1:25.000 tại tất cả 9 đơn vị hành chính cấp huyện; các thông tin, số liệu điều tra, thống kê đều được UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh ký tên/đóng dấu xác nhận.

+ Công trình khai thác NDĐ có lưu lượng ≥ 10m3/ngày đêm: Tiến hành điều tra chi tiết tại tất cả các công trình.

+ Công trình khai thác NDĐ có lưu lượng < 10m3/ngày đêm: Theo Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT và Đề cương phương án được phê duyệt thì: điều tra, phỏng vấn cán bộ địa phương tại từng ấp/khu phố và lập các bảng thống kê về các công trình khai thác nước dưới đất có lưu lượng <10m3/ngày đêm. Tuy nhiên yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, Liên đoàn đã thực hiện điều tra bổ sung thêm thông tin tọa độ cho các giếng đang khai thác có lưu lượng <10m3/ngày đêm và các giếng hư hỏng, không sử dụng.

* Sản phẩm:

Các bộ phiếu, bảng thống kê, bảng tổng hợp kết quả điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng NDĐ theo các Mẫu 1 (Phiếu điều tra, thu thập, cập nhật dữ liệu, thông tin tại các Ấp/Khóm), Mẫu 2 (Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác ≥10 m3/ngày đêm), Mẫu 3 (Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình đang khai thác lưu lượng <10 m3/ngày đêm và các giếng hư hỏng, không sử dụng), Mẫu 4 (Bảng thống kê hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất theo từng xã/phường/thị trấn - Có đóng dấu xác nhận của UBND xã/Ph/TT), sơ đồ tài liệu thực tế,  … danh mục các sản phẩm của công tác được tổng hợp trong Bảng 6 và chi tiết tại Phụ lục 1.

Như vậy, công tác ngoại nghiệp thuộc “Nhiệm vụ 1: Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000” đã đã hoàn thành khối lượng và sản phẩm theo đúng Hợp đồng ký kết. Các kết quả điều tra đảm bảo yêu cầu cung cấp các thông tin, dữ liệu cần thiết, có độ tin cậy và được cập nhật mới nhất để đánh giá được hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh về: số lượng công trình khai thác, lưu lượng khai thác theo từng đơn vị hành chính cấp xã và theo từng tầng chứa nước, …. cung cấp thông tin, số liệu về hiện trạng khai thác, sử dụng NDĐ cho hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh; tạo cơ sở để lập danh sách các công trình khai thác hiện có thuộc các vùng, khu vực hạn chế đã được công bố, phục vụ lập “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

Công tác nội nghiệp

* Mục đích thực hiện:

Công tác nội nghiệp điều tra hiện trạng khai thác NDĐ nhằm: Thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin phục vụ cho công tác ngoại nghiệp; tổng hợp, chỉnh lý, xử lý dữ liệu, thông tin, phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất (theo số lượng, quy mô công trình, lưu lượng khai thác, mục đích sử dụng, …) xây dựng các bản đồ, báo cáo về đặc điểm nguồn nước dưới đất; nhu cầu khai thác, sử dụng NDĐ; hiện trạng khai thác, sử dụng NDĐ và mức độ đáp ứng của nguồn nước, của các công trình khai thác NDĐ; tình hình quản lý khai thác, sử dụng và hiệu quả khai thác, sử dụng NDĐ; các vấn đề nổi cộm liên quan đến khai thác, sử dụng NDĐ và đề xuất phương hướng khắc phục; … phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất tránh nguy cơ gây suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn và các nguy cơ khác do khai thác nước dưới đất gây ra.

* Nội dung thực hiện:

Được thực hiện theo các nội dung hướng dẫn trong Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT và Đề cương phương án được phê duyệt, bao gồm:

- Bước 1 - Thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất:

+ Nghiên cứu đề cương, hồ sơ phương án đã được phê duyệt;

+ Thu thập, tổng hợp các dữ liệu, thông tin liên quan đến vùng điều tra;

+ Rà soát, thống kê, đánh giá tính đầy đủ, mức độ tin cậy của các tài liệu đã thu thập; đánh giá chung về tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất của vùng điều tra và xác định nội dung dữ liệu, thông tin cần điều tra, thu thập bổ sung;

+ Lập kế hoạch điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng NDĐ và xác định nội dung nhiệm vụ cho công tác đánh giá trong phòng;

+ Giao nhiệm vụ cho các tổ thực hiện.

- Bước 2 - Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý dữ liệu, thông tin thu thập và điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá:

+ Rà soát, phân loại, các dữ liệu, thông tin thu thập và kết quả điều tra thực địa phục vụ cho việc đánh giá;

+ Đánh giá độ tin cậy của các số liệu, tài liệu thu thập và lựa chọn, lập danh mục các dữ liệu, thông tin phục vụ cho việc đánh giá theo nội dung yêu cầu;

+ Nhập dữ liệu, thông tin đã thu thập và kết quả điều tra thực địa; kiểm tra, chỉnh lý, xử lý dữ liệu, thông tin đã nhập và đồng bộ hóa dữ liệu;

+ Xử lý, tổng hợp thông tin dữ liệu và xây dựng các bảng biểu, đồ thị, sơ đồ;

+ Hoàn thiện thông tin, dữ liệu về hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất trên toàn tỉnh;

+ Hoàn thiện thông tin, dữ liệu về các công trình khai thác hiện có thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất đã được công bố để phục vụ lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất;

+ Hoàn thiện thông tin, dữ liệu về các giếng khoan bị hư hỏng, giếng không sử dụng đã trám lấp và giếng khoan hư hỏng chưa trám lấp trên toàn tỉnh; ...

- Bước 3 - Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất:

+ Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất trên toàn tỉnh Trà Vinh: Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng NDĐ; nhu cầu khai thác, sử dụng NDĐ; sơ bộ đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu về số lượng và chất lượng của nguồn nước dưới đất, của các công trình cấp nước theo quy mô tập trung và nhỏ lẻ; phân tích, đánh giá tình hình quản lý và hiệu quả khai thác, sử dụng NDĐ; xác định các vấn đề nảy sinh do các hoạt động khai thác NDĐ và đề xuất các giải pháp giảm thiểu; tổng hợp các vấn đề hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất để xác định các vấn đề nổi cộm liên quan đến khai thác, sử dụng NDĐ và đề xuất phương hướng khắc phục.

+ Phân tích, đánh giá các công trình khai thác nước dưới đất thuộc các vùng hạn chế khai thác đã được công bố theo Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, bao gồm: Phân tích, đánh giá các công trình khai thác nước dưới đất theo chiều sâu phân bố (tầng chứa nước khai thác); phân tích, đánh giá sự phân bố của các công trình khai thác nước dưới đất theo các vùng hạn chế khác nhau; phân tích, đánh giá các công trình khai thác nước dưới đất theo mục đích sử dụng; phân tích, đánh giá các công trình khai thác nước dưới đất theo tình hình giấy phép (đã có giấy phép, không có giấy phép).

- Bước 4 - Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ:

+ Chuẩn bị nội dung thông tin cần thể hiện của các bản đồ:

Thông tin bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất: Thông tin tổng hợp về tên công trình, vị trí, toạ độ; thông tin về tầng chứa nước khai thác, chiều sâu, đường kính, mực nước khai thác, lưu lượng khai thác của công trình, giếng khoan khai thác nước dưới đất; …

Thông tin bản đồ hiện trạng chất lượng nước dưới đất: Thông tin tổng hợp về tên công trình, vị trí, toạ độ; thông tin về thành phần hoá học của nước tại các vị trí có kết quả phân tích; thông tin về vùng xâm nhập mặn; ...

+ Biên tập các bản đồ (sử dụng nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000, hệ tọa độ VN 2000 - kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30):

Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000;

Bản đồ hiện trạng chất lượng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000.

+ Thuyết minh các bản đồ:

Báo cáo kết quả chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000;

Báo cáo kết quả chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập bản đồ hiện trạng chất lượng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000.

- Bước 5 - Tổng hợp, xây dựng các báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất:

Phân tích, đánh giá nhu cầu khai thác, sử dụng NDĐ;

Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng NDĐ và khái quát mức độ đáp ứng về số lượng, chất lượng của NDĐ cho từng mục đích sử dụng;

Đánh giá xu thế biến động về nhu cầu và hình thức khai thác, sử dụng nước dưới đất;

Phân tích tình hình quản lý và hiệu quả khai thác, sử dụng nước dưới đất

Xác định các vấn đề nảy sinh do các hoạt động khai thác NDĐ và đề xuất các giải pháp giảm thiểu;

Tổng hợp các vấn đề hiện trạng khai thác, sử dụng NDĐ để xác định các vấn đề nổi cộm liên quan đến khai thác, sử dụng NDĐ và đề xuất phương hướng khắc phục…

* Khối lượng thực hiện so với Hợp đồng: Thực hiện 2.337,72km2/2.337,72km2, đạt 100% khối lượng.

* Kết quả thực hiện:

- Thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất” được triển khai thực hiện từ ngày 15/07/2023 đến ngày 15/08/2023, kết quả: Thu thập, tổng hợp các dữ liệu, thông tin liên quan đến vùng điều tra và tiến hành rà soát, thống kê, đánh giá tính đầy đủ, mức độ tin cậy của các tài liệu đã thu thập; xác định nội dung dữ liệu, thông tin cần điều tra, thu thập bổ sung khi tiến hành điều tra thực địa trên địa bàn tỉnh.

- Trên cơ sở sản phẩm từ công tác ngoại nghiệp mà đã được thực hiện trong quá trình điều tra, thu thập, cập nhật dữ liệu, thông tin và điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng NDĐ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Liên đoàn đã tổng hợp, chỉnh lý, xử lý theo các nội dung đánh giá. Kết quả đã thành lập được 1 báo cáo, 3 sơ đồ và các phụ lục kèm theo để phục vụ đánh giá được hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất tại từng địa phương cấp xã trên địa bàn tỉnh và xây dựng các nguồn số liệu, sơ đồ cần thiết phục vụ xây dựng phương án hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng NDĐ: xác định được số lượng công trình khai thác, lưu lượng khai thác theo từng đơn vị hành chính cấp xã và theo từng tầng chứa nước; phân định lưu lượng khai thác theo 5 nhóm mục đích sử dụng (sinh hoạt; sản xuất công nghiệp; chăn nuôi, tưới và mục đích khác) theo từng đơn vị hành chính cấp xã; các kết quả được phân chia theo nhóm các giếng đang khai thác sử dụng NDĐ (gồm các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng ≥ 10m3/ngày đêm và các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng <10m3/ngày đêm) và nhóm giếng bị hư hỏng, không sử dụng (đã trám lấp và chưa trám lấp), sau đó được tổng hợp chung lại thành tổng khối lượng hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất. Đánh giá được tỷ lệ khai thác NDĐ trên tổng trữ lượng tiềm năng tài nguyên NDĐ; Sơ bộ đánh giá mức độ đáp ứng của việc khai thác NDĐ cho các nhu cầu sử dụng.

- Phân tích, đánh giá các công trình khai thác nước dưới đất thuộc các vùng hạn chế khai thác đã được công bố: xác định các cơ sở pháp lý quy định Luật Tài nguyên nước ngày 27/11/2023 và Nghị định số 53/2024/NĐ-CP; xác định phạm vi thực hiện phương án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là tổng diện tích các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất đã được phê duyệt tại Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Từ đó tổng hợp, phân tích, đánh giá các tài liệu sử dụng và các phương pháp để khoanh định theo từng tiêu chí (được cụ thể ra từng bước tiến hành khoanh định); trình bày rõ kết quả khoanh định theo các tiêu chí cụ thể đã xác định được trước đó, tạo cơ sở cho việc xây dựng được bản đồ phương án hạn chế khai thác NDĐ theo từng TCN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Các bản đồ được biên tập trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 mới nhất được cung cấp bởi Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh (hệ tọa độ VN 2000: 1050 30’, múi chiếu 3), cụ thể gồm các nội dung thông tin, số liệu chính như sau:

+ Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng NDĐ tỷ lệ 1:25.000: các nội dung chính gồm phân vùng mô đun mật độ lưu lượng khai thác NDĐ, số lượng công trình khai thác NDĐ theo đơn vị hành chính cấp xã; vị trí và thông tin của công trình khai thác NDĐ có lưu lượng ≥ 10m3/ngày đêm (số hiệu công trình, tầng chứa nước khai thác, lưu lượng khai thác, tình trạng xin phép khai thác, …); bảng tổng hợp hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất theo đơn vị hành chính cấp xã (trong đó thể hiện rõ số lượng công trình, lưu lượng khai thác theo từng TCN và lưu lượng khai thác theo các mục đích sử dụng);

+ Bản đồ hiện trạng chất lượng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000: các nội dung biên tập bản đồ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất: gồm các nội dung: Đặc điểm tự nhiên, KT-XH; đặc điểm nguồn nước dưới đất; nhu cầu khai thác, sử dụng NDĐ; hiện trạng khai thác, sử dụng NDĐ và mức độ đáp ứng của nguồn nước, của các công trình khai thác NDĐ; tình hình quản lý khai thác, sử dụng và hiệu quả khai thác, sử dụng NDĐ; các vấn đề nổi cộm liên quan đến khai thác, sử dụng NDĐ và đề xuất phương hướng khắc phục; ….

* Sản phẩm:

Danh mục các sản phẩm của công tác xem trong Bảng 6.

Như vậy, công tác nội nghiệp thuộc “Nhiệm vụ 1: Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000” đã đã hoàn thành khối lượng và sản phẩm theo đúng Hợp đồng ký kết. Các kết quả là các bảng tổng hợp, chỉnh lý, bản đồ, báo cáo … đã làm rõ được đặc điểm nguồn nước dưới đất; nhu cầu khai thác, sử dụng NDĐ; hiện trạng khai thác, sử dụng NDĐ và mức độ đáp ứng của nguồn nước, của các công trình khai thác NDĐ; tình hình quản lý khai thác, sử dụng và hiệu quả khai thác, sử dụng NDĐ; các vấn đề nổi cộm liên quan đến khai thác, sử dụng NDĐ và đề xuất phương hướng khắc phục; … phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất tránh nguy cơ gây suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn và các nguy cơ khác do khai thác nước dưới đất gây ra; tạo cơ sở để lập danh sách các công trình khai thác hiện có thuộc các vùng, khu vực hạn chế đã được công bố; đề xuất phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

Nhiệm vụ 2: Lập “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” và Báo cáo tổng kết thực hiện “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

Lập “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

* Mục đích thực hiện:

Trên cơ sở kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tiến hành lập danh sách các công trình khai thác hiện có thuộc các vùng, khu vực hạn chế đã được công bố (Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh) và lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định tại Nghị định số 53/2024/NĐ-CP.

* Nội dung thực hiện:

- Tổng hợp các công trình khai thác theo từng vùng hạn chế đã được khoanh định và phê duyệt;

- Phân loại các công trình khai thác nước dưới đất trong từng vùng hạn chế theo mục đích sử dụng nước, đã có giấy phép hay không, lưu lượng khai thác và cơ quan cấp phép khai thác. Với từng công trình khai thác cần nêu rõ biện pháp hạn chế và kế hoạch, lộ trình áp dụng biện pháp. Các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất theo đúng quy định trong Điều 36 của Nghị định số 53/2024/NĐ-CP cho đúng loại công trình khai thác và theo đúng vùng hạn chế.

- Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập bản đồ phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000 (toàn tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố).

- Xây dựng phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất cụ thể cho từng khu vực, từng vùng hạn chế.

* Khối lượng thực hiện so với Hợp đồng: Lập “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” trên tổng diện tích các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất đã được phê duyệt tại Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh - thực hiện đạt 100% khối lượng.

* Kết quả thực hiện:

- Xây dựng phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất cụ thể cho từng khu vực, từng vùng hạn chế và bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Danh sách các công trình khai thác hiện có (đã có giấy phép, không có giấy phép) thuộc từng khu vực, từng vùng;

+ Biện pháp hạn chế khai thác cụ thể đối với từng công trình;

+ Kế hoạch, lộ trình thực hiện từng biện pháp hạn chế khai thác đối với từng công trình.

- Biên tập bản đồ phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000 (toàn tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố), bao gồm: Thông tin về tên công trình khai thác nước dưới đất nằm trong các vùng hạn chế đã được công bố (vị trí, toạ độ, tầng chứa nước khai thác, chiều sâu, lưu lượng của công trình khai thác nước dưới đất; mục đích sử dụng của công trình khai thác nước dưới đất, tình hình giấy phép của công trình khai thác nước dưới đất; …); thông tin về vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; thông tin về biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất cho từng công trình; ...

Biên tập bản đồ trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000, hệ tọa độ VN 2000 - kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30.

- Xây dựng báo cáo kết quả chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập bản đồ.

- Xây dựng báo cáo thuyết minh “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

* Sản phẩm:

Danh mục các sản phẩm của công tác xem trong Bảng 6.

Lập Báo cáo tổng kết thực hiện “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

* Mục đích thực hiện:

Lập báo cáo tổng kết nhằm tổng hợp, đánh giá lại tất các kết quả đạt được của công tác “điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000 và lập “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”, thông qua quá trình thi công để đánh giá hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả kinh tế mà phương án đạt được.

* Nội dung thực hiện:

Công tác lập báo cáo tổng kết được tiến hành ngay sau khi kết thúc thực hiện tất cả các dạng công tác ngoại nghiệp và nội nghiệp. Từ các thông tin, dữ liệu thu thập, các kết quả do phương án thực hiện, … sẽ được chỉnh lý, phân tích, đánh giá, tổng hợp thành lập các biểu bảng, các bản vẽ, viết báo cáo thuyết minh cho các kết quả đạt được.

* Khối lượng thực hiện so với Hợp đồng: Thực hiện đạt 100% khối lượng.

* Kết quả thực hiện:

Báo cáo thuyết minh thể hiện được đầy đủ các kết quả nghiên cứu trong các vùng điều tra, qua quá trình thi công các dạng công việc do phương án thực hiện cũng như thu thập tài liệu kế thừa kết quả các giai đoạn trước. Các bản vẽ, biểu bảng, phụ lục trong báo cáo được thể hiện đầy đủ, phản ánh cụ thể các thông tin và kết quả nghiên cứu mà phương án đã thực hiện được.

Nội dung các chương mục trong báo cáo được xây dựng dựa trên cơ sở Đề cương dự án được phê duyệt; hồ sơ dự thầu của đơn vị và Quyết định số 06/QĐ-BTNMT ngày 02/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* Sản phẩm:

- Báo cáo tổng kết thực hiện “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

- Báo cáo tóm tắt thực hiện “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

Nhiệm vụ 3: Tổ chức lấy ý kiến đối với “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; Báo cáo tổng kết thực hiện “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

*Mục đích thực hiện:

Đảm bảo theo quy định tại Điều 38 của Nghị định số 53/2024/NĐ-CP.

* Nội dung thực hiện:

Căn cứ theo quy định tại Điều 38 của Nghị định số 53/2024/NĐ-CP, quy định thực hiện lấy ý kiến như sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường gửi hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản tới các cơ quan, đơn vị liên quan, bao gồm:

- Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế và các sở, ban, ngành khác có liên quan;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện có phạm vi thuộc vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất;

- Đại diện cộng đồng dân cư có phạm vi thuộc vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đât;

- Các tổ chức, cá nhân có công trình khai thác nước dưới đất nằm trong phương án.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được lấy ý kiến tại khoản này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

- Liên đoàn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm định với sự tham gia của các sở, ban, ngành có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học về tài nguyên nước.

- Liên đoàn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến Hội đồng thẩm định và gửi hồ sơ kèm theo Báo cáo tiếp thu, giải trình đến Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương liền kề có liên quan và Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến góp ý bằng văn bản.

- Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan như trên, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

* Khối lượng thực hiện so với Hợp đồng: Thực hiện đạt 100% khối lượng..

* Kết quả thực hiện:

Phương án đã thực hiện đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 38 của Nghị định số 53/2024/NĐ-CP.

* Sản phẩm gửi lấy ý kiến bao gồm:

+ Dự thảo tờ trình;

+ Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án, lộ trình tổ chức thực hiện hạn chế khai thác NDĐ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

+ Dự thảo phương án, lộ trình tổ chức thực hiện hạn chế khai thác NDĐ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

+ Bản đồ phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000 (toàn tỉnh Trà Vinh và các huyện, thị xã, thành phố);

+ Báo cáo thuyết minh “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”;

+ Báo cáo tổng kết thực hiện “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

Nhiệm vụ 4: Kiểm tra, nghiệm thu

Căn cứ các ý kiến góp ý, Liên đoàn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tiếp thu, giải trình hoàn thiện hồ sơ sản phẩm và tổ chức kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm của phương án.

Việc kiểm tra, nghiệm thu được thực hiện theo Quyết định số 917/QĐ-STNMT ngày 23/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình kiểm tra nghiệm thu Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” và các quy định khác liên quan.

Nhiệm vụ 5: Trình UBND tỉnh phê duyệt

- Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều 38 của Nghị định số 53/2024/NĐ-CP, Liên đoàn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức công bố phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi để đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh; thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi có vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức thực hiện, đồng thời gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

- Sản phẩm trình UBND tỉnh phê duyệt bao gồm:

+ Báo cáo tổng kết thực hiện “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”;

+ Báo cáo thuyết minh “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”;

+ Tờ trình và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

+ Các bản đồ tỷ lệ 1:25.000:

Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000 (toàn tỉnh);

Bản đồ hiện trạng chất lượng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000 (toàn tỉnh);

Bản đồ phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000 (toàn tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố).

Nhiệm vụ 6: In, nhân sao, giao nộp sản phẩm

Sau khi thông báo về kết quả thực hiện của phương án; Liên đoàn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện in, nhân sao và chuyển giao các sản phẩm tới các Sở, ban, ngành, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Tóm lại, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đã dựa trên cơ sở Luật Tài nguyên nước; các Nghị định; các Thông tư hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tiến hành thực hiện phương án theo đúng các nội dung, khối lượng đã đề ra trong Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 75/HĐ-STNMT; chi tiết khối lượng thực hiện so với Hợp đồng và danh mục các sản phẩm đã thực hiện được trong Bảng 5 và Bảng 6.

Bảng 5. Tổng hợp khối lượng thực hiện so với Hợp đồng

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Khối lượng công việc |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hợp đồng | Thực hiện | Tỷ lệ đạt |  |
| I | Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000 |  |  |  |  |  |
| I.1 | Công tác ngoại nghiệp |  |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị | km2 | 2.337,72 | 2.337,72 | 100% | Đã được nghiệm thu Lấn 1 và Lần 2 |
| 2 | Tiến hành điều tra thực địa | km2 | 2.337,72 | 2.337,72 | 100% |  |
| - | Thành phố Trà Vinh | km2 | 67,95 | 67,95 | 100% |  |
| - | Huyện Càng Long | km2 | 293,90 | 293,90 | 100% |  |
| - | Huyện Châu Thành | km2 | 349,01 | 349,01 | 100% |  |
| - | Thị xã Duyên Hải | km2 | 193,40 | 193,40 | 100% |  |
| - | Huyện Duyên Hải | km2 | 313,73 | 313,73 | 100% |  |
| - | Huyện Tiểu Cần | km2 | 227,22 | 227,22 | 100% |  |
| - | Huyện Cầu Kè | km2 | 246,67 | 246,67 | 100% |  |
| - | Huyện Trà Cú | km2 | 317,53 | 317,53 | 100% |  |
| - | Huyện Cầu Ngang | km2 | 328,31 | 328,31 | 100% |  |
| 3 | Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm | km2 | 2.337,72 | 2.337,72 | 100% | Đã được nghiệm thu Lấn 1 và Lần 2 |
| - | Thành phố Trà Vinh | km2 | 67,95 | 67,95 | 100% |  |
| - | Huyện Càng Long | km2 | 293,90 | 293,90 | 100% |  |
| - | Huyện Châu Thành | km2 | 349,01 | 349,01 | 100% |  |
| - | Thị xã Duyên Hải | km2 | 193,40 | 193,40 | 100% |  |
| - | Huyện Duyên Hải | km2 | 313,73 | 313,73 | 100% |  |
| - | Huyện Tiểu Cần | km2 | 227,22 | 227,22 | 100% |  |
| - | Huyện Cầu Kè | km2 | 246,67 | 246,67 | 100% |  |
| - | Huyện Trà Cú | km2 | 317,53 | 317,53 | 100% |  |
| - | Huyện Cầu Ngang | km2 | 328,31 | 328,31 | 100% |  |
| I.2 | Công tác nội nghiệp |  |  |  |  |  |
| 1 | Thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất | km2 | 2.337,72 | 2.337,72 | 100% | Đã được nghiệm thu Lấn 1 |
| 2 | Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý dữ liệu, thông tin thu thập và điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá | km2 | 2.337,72 | 2.337,72 | 100% |  |
| 3 | Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất | km2 | 2.337,72 | 2.337,72 | 100% |  |
| 4 | Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ | km2 | 2.337,72 | 2.337,72 | 100% |  |
| 5 | Tổng hợp, xây dựng các báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất | km2 | 2.337,72 | 2.337,72 | 100% |  |
| II | Lập Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; lập Báo cáo tổng kết thực hiện Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. | Lần | 1 | 1 | 100% |  |
| III | Tổ chức lấy ý kiến đối với Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; Báo cáo tổng kết thực hiện Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. | Lần | 1 | 1 | 100% |  |
| IV | Kiểm tra, nghiệm thu | Lần | 1 | 1 | 100% |  |
| V | Trình UBND tỉnh phê duyệt | Lần | 1 | 1 | 100% |  |
| VI | In, nhân sao, giao nộp sản phẩm | Lần | 1 | 1 | 100% |  |

Bảng 6. Danh mục các sản phẩm đã thực hiện được

| TT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Khối lượng | Sản phẩm |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dạng giấy | Dạng file |  |
| I | Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000 |  |  |  |  |  |
| I.1 | Ngoại nghiệp |  |  |  |  |  |
| I.1.1 | Chuẩn bị |  |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo kết quả công tác chuẩn bị điều tra thực địa | Báo cáo | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 | Bộ | 1 |  | 1 |  |
| 3 | Các văn bản pháp lý | Tập | 1 | 1 |  |  |
| I.1.2 | Tiến hành điều tra thực địa (thực hiện theo từng huyện/TX/TP) |  |  |  |  |  |
| 1 | Phiếu điều tra, thu thập, cập nhật dữ liệu, thông tin tại các Ấp/Khóm - (Mẫu 1) | Bộ | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 2) | Bộ | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 3) | Bộ | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Bảng thống kê hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất theo từng xã/phường/thị trấn - (Mẫu 4) | Bộ | 1 | 1 |  | (Có xác nhận của UBND xã/Ph/TT) |
| 5 | Nhật ký làm việc | Bộ | 1 | 1 |  |  |
| 6 | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 (do các Tổ thực hiện tại thực địa) | Bộ | 1 | 1 |  |  |
| 7 | Bộ tài liệu thu thập trong quá trình điều tra thực địa (kèm theo Bảng thống kê danh mục) | Bộ | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Bộ ảnh chụp điều tra thực địa | Bộ | 1 |  | 1 |  |
| I.1.3 | Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm |  |  |  |  |  |
| 1 | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 | Bộ | 1 | 1 | 1 | (thực hiện theo từng huyện/ TX/TP) |
| 2 | Bảng thống kê danh mục các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 5) | Bộ | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Bảng thống kê kết quả điều tra chi tiết các đối tượng khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 6) | Bộ | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Bảng tổng hợp kết quả điều tra đối với nhóm các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 7) | Bộ | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Bảng thống kê số lượng giếng bị hư hỏng, giếng không sử dụng (đã trám lấp và giếng hư hỏng chưa trám lấp) - (Mẫu 8) | Bộ | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Báo cáo kết quả điều tra thực địa | Báo cáo | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | DVD chứa file số các sản phẩm (nêu trên) | Bộ | 1 |  | 1 |  |
| I.2 | Công tác nội nghiệp |  |  |  |  |  |
| I.2.1 | Thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất |  |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo kết quả công tác “Thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất” và các phụ lục kèm theo (Bảng thống kê danh mục và các loại tài liệu công tác thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin) | Báo cáo | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Bộ tài liệu thu thập: Dạng giấy | Bộ | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Bộ tài liệu thu thập: Dạng file số | Bộ | 2 |  | 1 |  |
| I.2.2 | Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý dữ liệu, thông tin thu thập và điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá |  |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo kết quả công tác “Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý dữ liệu, thông tin thu thập và điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá” | Báo cáo | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Các phụ lục: |  |  |  |  |  |
| - | Bảng tổng hợp hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất: |  |  |  |  |  |
|  | Bảng tổng hợp hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất: công trình ≥10m3/ngày đêm đêm (theo các xã/Ph/TT và theo các huyện/TX/TP) | Bảng | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Bảng tổng hợp hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất: công trình <10m3/ngày đêm đêm (theo các xã/Ph/TT và theo các huyện/TX/TP) | Bảng | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Bảng tổng hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất: theo các xã/Ph/TT và theo các huyện/TX/TP | Bảng | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Bảng hợp tổng số lượng giếng bị hư hỏng, giếng không sử dụng (đã trám lấp và giếng hư hỏng chưa trám lấp): (theo các xã/Ph/TT và theo các huyện/TX/TP) | Bảng | 1 | 1 | 1 |  |
| - | Bảng tổng hợp kết quả quan trắc mực nước dưới đất: |  |  |  |  |  |
|  | Bảng tổng hợp các giếng khoan quan trắc mực nước dưới đất | Bảng | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Bảng tổng hợp kết quả quan trắc mực nước dưới đất (từ tháng 01/2018 đến 12/2023) | Bảng | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Các biểu đồ kết quả quan trắc mực nước dưới đất theo từng trạm quan trắc | Bảng | 1 | 1 | 1 |  |
| - | Bảng tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất: |  |  |  |  |  |
|  | Bảng tổng hợp các giếng khoan quan trắc chất lượng nước dưới đất | Bảng | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Bảng tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất theo thời gian tại từng trạm quan trắc | Bảng | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Đồ thị các thành phần của nước theo thời gian tại từng trạm quan trắc |  |  |  |  |  |
| - | Bảng tổng hợp kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất | Bảng | 1 | 1 | 1 |  |
| - | Bảng tổng hợp vị trí có hàm lượng nguyên tố trong nước dưới đất vượt QCVN09:2023/BTNMT | Bảng | 1 | 1 | 1 |  |
| - | Bảng tổng hợp hiện trạng cấp nước tập trung | Bảng | 1 | 1 | 1 |  |
| - | Bảng tổng hợp danh mục các bãi rác, bãi chôn lấp rác thải, nghĩa trang tập trung | Bảng | 1 | 1 | 1 |  |
| - | Bảng tổng hợp chiều sâu mái đáy, bề dày các tầng chứa nước, lớp cách nước | Bảng | 1 | 1 | 1 |  |
| - | Bảng tổng hợp kết quả tính toán giới hạn mực nước khai thác của các tầng chứa nước dưới đất | Bảng | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Các sơ đồ: |  |  |  |  |  |
| - | Sơ đồ khoanh vùng hiện trạng ô nhiễm, xâm nhập mặn các tầng chứa nước dưới đất, tỷ lệ 1:50.000 (lập riêng cho 07 tầng chứa nước) | Sơ đồ | 7 | 7 | 7 |  |
| - | Sơ đồ khoanh vùng mực nước giới hạn cho phép khai thác nước dưới đất, tỷ lệ 1:50.000 | Sơ đồ | 1 | 1 | 1 |  |
| - | Sơ đồ hiện trạng cấp nước tập trung và phân bố các bãi rác, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang tập trung, tỷ lệ 1:50.000 | Sơ đồ | 1 | 1 | 1 |  |
| I.2.3 | Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất |  |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo kết quả công tác “Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất” | Báo cáo | 1 | 1 | 1 |  |
| I.2.4 | Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ |  |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo kết quả chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000 | Báo cáo | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Báo cáo kết quả chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập bản đồ hiện trạng chất lượng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000 | Báo cáo | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Báo cáo kết quả chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập bản đồ phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000 | Báo cáo | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Các bản đồ tỷ lệ 1:25.000: | Bộ | 1 | 1 | 1 |  |
| - | Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000 (toàn tỉnh) - 01 bản đồ/01 bộ. | Bộ | 1 | 15 | 1 |  |
| - | Bản đồ hiện trạng chất lượng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000 (toàn tỉnh) - 01 bản đồ/01 bộ. | Bộ | 1 | 15 | 1 |  |
| - | Bản đồ phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000 (toàn tỉnh) - 01 bản đồ/01 bộ. | Bộ | 1 | 15 | 1 |  |
| - | Bản đồ phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000 (các huyện, thị xã, thành phố) - (09 bản đồ/01 bộ). | Bộ | 1 | 14 | 1 |  |
| I.2.5 | Tổng hợp, xây dựng các báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất |  |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh | Báo cáo | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Các phụ lục, gồm: + Bảng tổng hợp kết quả điều tra các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng khai thác ≥10 m3/ngày đêm; + Bảng tổng hợp kết quả điều tra đối với nhóm các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng <10 m3/ngày đêm; + Bảng tổng hợp hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất toàn tỉnh Trà Vinh; + Bảng thống kê số lượng giếng bị hư hỏng, giếng không sử dụng (đã trám lấp và giếng hư hỏng chưa trám lấp); … | Bộ | 1 | 1 | 1 |  |
| II | Lập Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; lập Báo cáo tổng kết thực hiện Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. |  |  |  |  |  |
| 1 | Thuyết minh "Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. | Báo cáo | 1 | 24 | 1 |  |
| 2 | Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. | Quyết định | 1 |  | 1 |  |
| 3 | Báo cáo tổng kết thực hiện "Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. | Báo cáo | 1 | 24 | 1 |  |
| 4 | Báo cáo tóm tắt thực hiện "Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. | Báo cáo | 1 | 4 | 1 |  |
| 5 | Đĩa CD chứa toàn bộ các file dữ liệu và bản đồ: |  |  |  |  |  |
| - | Đĩa CD chứa toàn bộ các file dữ liệu và bản đồ (toàn bộ Phương án) - giao Sở TN&MT | Đĩa | 4 |  |  |  |
| - | Đĩa CD chứa các file báo cáo và bản đồ - giao các Sở, Ban ngành, đơn vị | Đĩa | 10 |  |  |  |
| - | Đĩa CD chứa các file báo cáo và bản đồ - giao các Huyện/TX/Tp | Đĩa | 9 |  |  |  |
| - | Đĩa CD chứa các file báo cáo và bản đồ - giao UBND cấp xã (mỗi đơn vị 01 bộ) | Đĩa | 106 |  |  |  |

# HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất

Trên cơ sở kết quả công tác “điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất” đã được tiến hành tại 9 đơn vị hành chính cấp huyện cho thấy: trên địa bàn tỉnh có khoảng 104.663 giếng và được chia thành nhóm các giếng đang khai thác sử dụng NDĐ và nhóm giếng bị hư hỏng, không sử dụng (đã trám lấp và chưa trám lấp):

+ Nhóm các giếng đang khai thác, sử dụng NDĐ: Toàn tỉnh khoảng 99.419 giếng đang khai thác, sử dụng NDĐ với tổng lưu lượng khoảng 302.378 m3/ngày đêm), trong đó gồm các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng ≥ 10m3/ngày đêm (911 giếng) và các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng <10m3/ngày đêm (98.508 giếng).

+ Nhóm các giếng bị hư hỏng, không sử dụng (đã trám lấp và chưa trám lấp), gồm: Tổng số công trình hư hỏng/không sử dụng khoảng 5.244 giếng, trong đó đã trám lấp là 2.044 giếng và chưa trám lấp là 3.200 giếng.

Chi tiết hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh phân loại theo các tầng chứa nước, đơn vị hành chính và mục đích sử dụng như sau:

Tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất theo hình thức khai thác

Trên cơ sở kết quả điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng NDĐ tại các địa phương, cho thấy 1 công trình khai thác NDĐ thường cung cấp cho nhiều mục đích khác nhau trong đời sống sinh hoạt và sản xuất của con người; dựa theo mục đích chính sử dụng NDĐ tại từng công trình khai thác, báo cáo phân định 5 nhóm mục đích sử dụng NDĐ bao gồm: sinh hoạt; sản xuất công nghiệp; chăn nuôi, tưới và mục đích khác (kinh doanh dịch vụ, du lịch, y tế, xây dựng, …).

Các đối tượng khai thác nước chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh bao gồm: các doanh nghiệp, các công ty, xí nghiệp sản xuất và các hộ gia đình nhỏ lẻ.

Trên địa bàn tỉnh có 2 hình thức khai thác NDĐ gồm: khai thác nước phục vụ cấp nước tập trung và khai thác đơn lẻ (chủ yếu ở các hộ gia đình), xem Bảng 7.

- Khai thác NDĐ phục vụ cấp nước tập trung: có 202 giếng (chiếm 0,2% tổng công trình) với lưu lượng khoảng 158.435m3/ngày đêm (chiếm 52,4% tổng lưu lượng), phục vụ cung cấp nước chủ yếu cho sinh hoạt và sản xuất công nghiệp tại các khu vực đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu công nghiệp Long Đức, … do Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Trà Vinh (với 37 công trình khai thác nước dưới đất), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (163 công trình khai thác nước dưới đất), Công ty CP Nước và Môi trường Duyên Hải, UBND xã Huyền Hội, ...

- Khai thác đơn lẻ: có khoảng 99.217 giếng (chiếm 99,8% tổng công trình) với lưu lượng khoảng 143.943m3/ngày đêm (chiếm 47,6% tổng lưu lượng), phục vụ cung cấp nước chủ yếu cho: sinh hoạt, kinh doanh, chăn nuôi, tưới; nuôi trồng thủy sản, ...

Bảng 7. Hiện trạng khai thác NDĐ phân theo hình thức khai thác

| STT | Huyện/TX/TP | Khai thác NDĐ phục vụ cấp nước tập trung |  | Khai thác NDĐ đơn lẻ |  | Tổng hiện trạng khai thác NDĐ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng CT | Lưu lượng (m3/ng đêm) | Số lượng CT | Lưu lượng (m3/ng đêm) | Số lượng CT | Lưu lượng (m3/ng đêm) |
| 1 | Thành phố Trà Vinh | 0 | 0 | 647 | 644 | 647 | 644 |
| 2 | Huyện Càng Long | 17 | 8.800 | 6.876 | 11.005 | 6.893 | 19.805 |
| 3 | Huyện Cầu Kè | 29 | 20.270 | 15.107 | 11.126 | 15.136 | 31.396 |
| 4 | Huyện Tiểu Cần | 31 | 20.080 | 11.742 | 11.524 | 11.773 | 31.604 |
| 5 | Huyện Châu Thành | 30 | 44.825 | 14.807 | 17.708 | 14.837 | 62.533 |
| 6 | Huyện Cầu Ngang | 24 | 19.720 | 18.812 | 43.069 | 18.836 | 62.789 |
| 7 | Huyện Trà Cú | 35 | 25.130 | 13.611 | 16.408 | 13.646 | 41.538 |
| 8 | Huyện Duyên Hải | 13 | 9.580 | 9.545 | 12.534 | 9.558 | 22.114 |
| 9 | Thị xã Duyên Hải | 23 | 10.030 | 8.070 | 19.926 | 8.093 | 29.956 |
| Tổng |  | 202 | 158.435 | 99.217 | 143.943 | 99.419 | 302.378 |

Hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất phân theo tầng chứa nước

Số lượng công trình đang khai thác NDĐ phân theo TCN

Toàn tỉnh hiện nay có khoảng 99.419 giếng đang khai thác NDĐ, trong đó: Phân theo quy mô khai thác thì có 911 giếng khai thác có lưu lượng ≥10m3/ngày đêm (chiếm 0,9% tổng giếng đang khai thác), 98.508 giếng khai thác có lưu lượng <10 m3/ngày đêm (chiếm 99,1% tổng giếng đang khai thác); phân theo loại hình thì có 757 giếng đào (chiếm 0,8% tổng giếng đang khai thác), 98.662 giếng khoan (chiếm 99,2% tổng giếng đang khai thác)

Phân theo tầng chứa nước thì tầng qh có 2.429 giếng (chiếm 2,4% tổng giếng đang khai thác), tầng qp3 có 34.591 giếng (chiếm 34,8% tổng giếng đang khai thác), tầng qp2-3 có 62.316 giếng (chiếm 62,7% tổng giếng đang khai thác) và tầng qp1 có khoảng 83 công trình (chiếm 0,1% tổng giếng đang khai thác), chi tiết xem trong Bảng 8, Bảng 9 và Hình 11:

Bảng 8. Số lượng công trình khai thác NDĐ trong từng TCN phân theo nhóm lưu lượng

| STT | Huyện/TX/TP | Số lượng công trình Q≥10m3/ngày đêm |  |  |  |  | Số lượng công trình Q<10m3/ngày đêm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | qh | qp3 | qp2-3 | qp1 | Tổng | qh | qp3 | qp2-3 | qp1 | Tổng |
| 1 | Thành phố Trà Vinh | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 283 | 342 | 21 | 0 | 646 |
| 2 | Huyện Càng Long | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 14 | 2.399 | 4.462 | 0 | 6.875 |
| 3 | Huyện Cầu Kè | 0 | 0 | 27 | 2 | 29 | 2 | 7.781 | 7.324 | 0 | 15.107 |
| 4 | Huyện Tiểu Cần | 0 | 0 | 32 | 3 | 35 | 2 | 5.022 | 6.714 | 0 | 11.738 |
| 5 | Huyện Châu Thành | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 680 | 4.232 | 9.894 | 0 | 14.806 |
| 6 | Huyện Cầu Ngang | 0 | 24 | 188 | 0 | 212 | 608 | 1.747 | 16.200 | 69 | 18.624 |
| 7 | Huyện Trà Cú | 0 | 0 | 38 | 2 | 40 | 8 | 5.689 | 7.908 | 1 | 13.606 |
| 8 | Huyện Duyên Hải | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 1 | 4.794 | 4.749 | 0 | 9.544 |
| 9 | Thị xã Duyên Hải | 207 | 67 | 251 | 6 | 531 | 624 | 2.494 | 4.444 | 0 | 7.562 |
| Tổng |  | 207 | 91 | 600 | 13 | 911 | 2.222 | 34.500 | 61.716 | 70 | 98.508 |

Bảng 9. Tổng số lượng công trình khai thác NDĐ phân theo TCN

| STT | Huyện/TX/TP | Tổng số công trình khai thác theo TCN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | qh | qp3 | qp2-3 | qp1 | Tổng |
| 1 | Thành phố Trà Vinh | 283 | 342 | 22 | 0 | 647 |
| 2 | Huyện Càng Long | 14 | 2.399 | 4.480 | 0 | 6.893 |
| 3 | Huyện Cầu Kè | 2 | 7.781 | 7.351 | 2 | 15.136 |
| 4 | Huyện Tiểu Cần | 2 | 5.022 | 6.746 | 3 | 11.773 |
| 5 | Huyện Châu Thành | 680 | 4.232 | 9.925 | 0 | 14.837 |
| 6 | Huyện Cầu Ngang | 608 | 1.771 | 16.388 | 69 | 18.836 |
| 7 | Huyện Trà Cú | 8 | 5.689 | 7.946 | 3 | 13.646 |
| 8 | Huyện Duyên Hải | 1 | 4.794 | 4.763 | 0 | 9.558 |
| 9 | Thị xã Duyên Hải | 831 | 2.561 | 4.695 | 6 | 8.093 |
| Tổng |  | 2.429 | 34.591 | 62.316 | 83 | 99.419 |

Hình 11. Biểu đồ tỷ lệ % số lượng công trình khai thác NDĐ theo TCN

      - Lưu lượng khai thác nước dưới đất phân theo TCN

Toàn tỉnh hiện nay khai thác với lưu lượng khoảng 302.378 m3/ngày đêm, trong đó nhóm công trình lưu lượng ≥ 10m3/ngày đêm hiện khai thác với lưu lượng khoảng 172.264 m3/ngày đêm (chiếm 57,0% tổng lưu lượng) và nhóm công trình lưu lượng < 10m3/ngày đêm hiện khai thác với lưu lượng khoảng 130.114 m3/ngày đêm (chiếm 43,0% tổng lưu lượng).

Phân theo tầng chứa nước: tầng qh là 5.457m3/ngày đêm (chiếm 1,8% tổng lưu lượng), tầng qp3 là 39.510m3/ngày đêm (chiếm 13,1% tổng lưu lượng), tầng qp2-3 là 251.738m3/ngày đêm (chiếm 83,3% tổng lưu lượng) và tầng qp1 là 5.674m3/ngày đêm (chiếm 1,9% tổng lưu lượng), chi tiết trong Bảng 10, Bảng 11 và Hình 12:

Bảng 10. Lưu lượng khai thác NDĐ trong từng TCN theo nhóm lưu lượng (m3/ngày đêm)

| TT | Huyện/TX/TP | Công trình Q≥10m3/ngày đêm |  |  |  |  |  | Công trình Q<10m3/ngày đêm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | qh | qp3 | qp2-3 | qp1 | Tổng | qh |  | qp3 | qp2-3 | qp1 | Tổng |
| 1 | Thành phố Trà Vinh | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 278 |  | 335 | 20 | 0 | 632 |
| 2 | Huyện Càng Long | 0 | 0 | 12.705 | 0 | 12.705 | 21 |  | 2.522 | 4.557 | 0 | 7.100 |
| 3 | Huyện Cầu Kè | 0 | 0 | 19.050 | 1.220 | 20.270 | 1 |  | 5.214 | 5.911 | 0 | 11.126 |
| 4 | Huyện Tiểu Cần | 0 | 0 | 20.170 | 1.700 | 21.870 | 1 |  | 4.072 | 5.661 | 0 | 9.734 |
| 5 | Huyện Châu Thành | 0 | 0 | 44.837 | 0 | 44.837 | 639 |  | 5.278 | 11.779 | 0 | 17.696 |
| 6 | Huyện Cầu Ngang | 0 | 268 | 21.723 | 0 | 21.990 | 1.362 |  | 4.226 | 35.090 | 122 | 40.799 |
| 7 | Huyện Trà Cú | 0 | 0 | 23.677 | 1.510 | 25.187 | 13 |  | 6.719 | 9.617 | 2 | 16.351 |
| 8 | Huyện Duyên Hải | 0 | 0 | 9.591 | 0 | 9.591 | 1 |  | 6.036 | 6.488 | 0 | 12.524 |
| 9 | Thị xã Duyên Hải | 2.090 | 728 | 11.865 | 1.120 | 15.803 | 1.053 |  | 4.113 | 8.987 | 0 | 14.153 |
| Tổng |  | 2.090 | 995 | 163.629 | 5.550 | 172.264 | 3.367 |  | 38.514 | 88.109 | 124 | 130.114 |

Bảng 11. Tổng lưu lượng khai thác NDĐ phân theo TCN (m3/ngày đêm)

| STT | Huyện/TX/TP | Tổng lưu lượng khai thác theo TCN (m3/ngày đêm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | qh | qp3 | qp2-3 | qp1 | Tổng |
| 1 | Thành phố Trà Vinh | 278 | 335 | 32 | 0 | 644 |
| 2 | Huyện Càng Long | 21 | 2.522 | 17.262 | 0 | 19.805 |
| 3 | Huyện Cầu Kè | 1 | 5.214 | 24.961 | 1.220 | 31.396 |
| 4 | Huyện Tiểu Cần | 1 | 4.072 | 25.831 | 1.700 | 31.604 |
| 5 | Huyện Châu Thành | 639 | 5.278 | 56.616 | 0 | 62.533 |
| 6 | Huyện Cầu Ngang | 1.362 | 4.493 | 56.812 | 122 | 62.789 |
| 7 | Huyện Trà Cú | 13 | 6.719 | 33.294 | 1.512 | 41.538 |
| 8 | Huyện Duyên Hải | 1 | 6.036 | 16.078 | 0 | 22.114 |
| 9 | Thị xã Duyên Hải | 3.143 | 4.841 | 20.852 | 1.120 | 29.956 |
| Tổng |  | 5.457 | 39.510 | 251.738 | 5.674 | 302.378 |

Hình 12. Biểu đồ tỷ lệ % lưu lượng khai thác NDĐ theo TCN

Hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất phân theo đơn vị hành chính

Số lượng công trình đang khai thác NDĐ phân theo đơn vị hành chính

Trong tổng số khoảng 99.419 giếng đang khai thác NDĐ thì: TP. Trà Vinh có số lượng công trình ít nhất với 647 công trình (chiếm 0,7% tổng công trình) và huyện Cầu Ngang có số lượng công trình nhiều nhất với 18.836 công trình (chiếm 18,9% tổng công trình).

Mật độ công trình khai thác NDĐ trung bình toàn tỉnh là 43 công trình/km2, trong đó TP. Trà Vinh có mật độ thấp nhất với 10 công trình/km2, huyện Cầu Kè có mật độ cao nhất với 61 công trình/km2. Chi tiết số lượng và mật độ công trình phân theo đơn vị hành chính xem: Bảng 12, Bảng 13, Hình 13 và Hình 14:

Bảng 12. Số lượng công trình khai thác NDĐ phân theo nhóm lưu lượng

| STT | Huyện/TX/TP | Số lượng công trình Q≥10m3/ngày đêm |  |  | Số lượng công trình Q<10m3/ngày đêm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GĐ | GK | Tổng | GĐ | GK | Tổng |
| 1 | Thành phố Trà Vinh | 0 | 1 | 1 | 144 | 502 | 646 |
| 2 | Huyện Càng Long | 0 | 18 | 18 | 12 | 6863 | 6.875 |
| 3 | Huyện Cầu Kè | 0 | 29 | 29 | 0 | 15107 | 15.107 |
| 4 | Huyện Tiểu Cần | 0 | 35 | 35 | 1 | 11737 | 11.738 |
| 5 | Huyện Châu Thành | 0 | 31 | 31 | 597 | 14209 | 14.806 |
| 6 | Huyện Cầu Ngang | 0 | 212 | 212 | 0 | 18624 | 18.624 |
| 7 | Huyện Trà Cú | 0 | 40 | 40 | 1 | 13605 | 13.606 |
| 8 | Huyện Duyên Hải | 0 | 14 | 14 | 1 | 9543 | 9.544 |
| 9 | Thị xã Duyên Hải | 0 | 531 | 531 | 1 | 7561 | 7.562 |
| Tổng |  | 0 | 911 | 911 | 757 | 97.751 | 98.508 |

Bảng 13. Tổng số lượng và mật độ công trình khai thác NDĐ

| STT | Huyện/TX/TP | Diện tích (km2) | Tổng số công trình khai thác |  |  | Mật độ (công trình/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GĐ | GK | Tổng |  |
| 1 | Thành phố Trà Vinh | 67,95 | 144 | 503 | 647 | 10 |
| 2 | Huyện Càng Long | 293,89 | 12 | 6.881 | 6.893 | 23 |
| 3 | Huyện Cầu Kè | 246,67 | 0 | 15.136 | 15.136 | 61 |
| 4 | Huyện Tiểu Cần | 227,22 | 1 | 11.772 | 11.773 | 52 |
| 5 | Huyện Châu Thành | 349,01 | 597 | 14.240 | 14.837 | 43 |
| 6 | Huyện Cầu Ngang | 328,31 | 0 | 18.836 | 18.836 | 57 |
| 7 | Huyện Trà Cú | 317,53 | 1 | 13.645 | 13.646 | 43 |
| 8 | Huyện Duyên Hải | 313,73 | 1 | 9.557 | 9.558 | 30 |
| 9 | Thị xã Duyên Hải | 193,4 | 1 | 8.092 | 8.093 | 42 |
| Tổng |  | 2.337,7 | 757 | 98.662 | 99.419 | 43 |

Hình 13. Biểu đồ số lượng công trình khai thác NDĐ theo đơn vị hành chính

Hình 14. Biểu đồ mật độ công trình khai thác NDĐ theo đơn vị hành chính

Lưu lượng khai thác nước dưới đất phân theo đơn vị hành chính

Tổng số lưu lượng khai thác NDĐ toàn tỉnh là 302.378 m3/ngày đêm, trong đó phân theo đơn vị hành chính cấp huyện thì: TP. Trà Vinh lưu lượng khai thác NDĐ ít nhất với 644 m3/ngày đêm (chiếm 0,2% tổng lưu lượng) và huyện Cầu Ngang có lưu lượng khai thác NDĐ nhiều nhất với 62.789 m3/ngày đêm (chiếm 20,8% tổng lưu lượng).

Mật độ lưu lượng khai thác NDĐ trung bình toàn tỉnh là 136m3/ngày/km2, trong đó TP. Trà Vinh có mật độ thấp nhất với 8m3/ngày/km2, huyện Cầu Ngang có mật độ cao nhất với 191m3/ngày đêm/km2. Chi tiết lưu lượng và mật độ lưu lượng khai thác NDĐ phân theo đơn vị hành chính xem: Bảng 14, Bảng 15, Hình 15 và Hình 16:

Bảng 14. Lưu lượng khai thác NDĐ phân theo nhóm lưu lượng (m3/ngày đêm)

| STT | Huyện/TX/TP | Công trình Q≥10m3/ngày đêm |  |  | Công trình Q<10m3/ngày đêm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GĐ | GK | Tổng | GĐ | GK | Tổng |
| 1 | Thành phố Trà Vinh | 0 | 12 | 12 | 146 | 486 | 632 |
| 2 | Huyện Càng Long | 0 | 12.705 | 12.705 | 13 | 7.087 | 7.100 |
| 3 | Huyện Cầu Kè | 0 | 20.270 | 20.270 | 0 | 11.126 | 11.126 |
| 4 | Huyện Tiểu Cần | 0 | 21.870 | 21.870 | 1 | 9.734 | 9.734 |
| 5 | Huyện Châu Thành | 0 | 44.837 | 44.837 | 542 | 17.154 | 17.696 |
| 6 | Huyện Cầu Ngang | 0 | 21.990 | 21.990 | 0 | 40.799 | 40.799 |
| 7 | Huyện Trà Cú | 0 | 25.187 | 25.187 | 1 | 16.351 | 16.351 |
| 8 | Huyện Duyên Hải | 0 | 9.591 | 9.591 | 1 | 12.523 | 12.524 |
| 9 | Thị xã Duyên Hải | 0 | 15.803 | 15.803 | 1 | 14.152 | 14.153 |
| Tổng |  | 0 | 172.264 | 172.264 | 703 | 129.411 | 130.114 |

Bảng 15. Tổng lưu lượng và mật độ lưu lượng khai thác NDĐ

| STT | Huyện/TX/TP | Diện tích (km2) | Tổng lưu lượng khai thác (m3/ngày đêm) |  |  | Mật độ (m3/ngày đêm/km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GĐ | GK | Tổng |  |
| 1 | Thành phố Trà Vinh | 67,95 | 146 | 498 | 644 | 9 |
| 2 | Huyện Càng Long | 293,89 | 13 | 19.792 | 19.805 | 67 |
| 3 | Huyện Cầu Kè | 246,67 | 0 | 31.396 | 31.396 | 127 |
| 4 | Huyện Tiểu Cần | 227,22 | 1 | 31.604 | 31.604 | 139 |
| 5 | Huyện Châu Thành | 349,01 | 542 | 61.991 | 62.533 | 179 |
| 6 | Huyện Cầu Ngang | 328,31 | 0 | 62.789 | 62.789 | 191 |
| 7 | Huyện Trà Cú | 317,53 | 1 | 41.538 | 41.538 | 131 |
| 8 | Huyện Duyên Hải | 313,73 | 1 | 22.114 | 22.114 | 70 |
| 9 | Thị xã Duyên Hải | 193,4 | 1 | 29.955 | 29.956 | 155 |
| Tổng |  | 2.337,7 | 703 | 301.675 | 302.378 | 129 |

Hình 15. Biểu đồ lưu lượng khai thác NDĐ theo đơn vị hành chính

Hình 16. Biểu đồ mật độ lưu lượng khai thác NDĐ theo đơn vị hành chính

Lưu lượng khai thác nước dưới đất phân theo mục đích sử dụng

Trong tổng lưu lượng khai thác NDĐ toàn tỉnh là 302.378m3/ngày đêm thì: lưu lượng khai thác phục vụ cho mục đích sinh hoạt khoảng 130.151m3/ngày đêm (chiếm 43,0% tổng lưu lượng), sản xuất công nghiệp khoảng 1.432m3/ngày đêm (chiếm 0,5% tổng lưu lượng), chăn nuôi khoảng 16.067m3/ngày đêm (chiếm 5,3% tổng lưu lượng), tưới khoảng 27.302m3/ngày đêm (chiếm 9,0% tổng lưu lượng), mục đích khác khoảng 127.427m3/ngày đêm (chiếm 42,1% tổng lưu lượng), chi tiết xem Bảng 16 và Hình 17:

Bảng 16. Tổng lưu lượng khai thác NDĐ phân theo mục đích sử dụng (m3/ngày đêm)

| STT | Huyện/TX/TP | Tổng lưu lượng khai thác theo các mục đích (m3/ngày đêm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sinh hoạt | Sản xuất CN | Chăn nuôi | Tưới | Khác | Tổng |
| 1 | Thành phố Trà Vinh | 478 | 1 | 35 | 114 | 17 | 644 |
| 2 | Huyện Càng Long | 17.089 | 3 | 2.570 | 143 | 1 | 19.805 |
| 3 | Huyện Cầu Kè | 8.702 | 1 | 1.385 | 1.036 | 20.272 | 31.396 |
| 4 | Huyện Tiểu Cần | 7.133 | 701 | 1.874 | 705 | 21.191 | 31.604 |
| 5 | Huyện Châu Thành | 19.399 | 2 | 1.699 | 1.667 | 39.766 | 62.533 |
| 6 | Huyện Cầu Ngang | 23.762 | 184 | 4.741 | 13.910 | 20.192 | 62.789 |
| 7 | Huyện Trà Cú | 27.273 | 0 | 1.015 | 561 | 12.690 | 41.538 |
| 8 | Huyện Duyên Hải | 10.147 | 14 | 464 | 955 | 10.535 | 22.114 |
| 9 | Thị xã Duyên Hải | 16.167 | 528 | 2.285 | 8.211 | 2.764 | 29.956 |
| Tổng |  | 130.151 | 1.432 | 16.067 | 27.302 | 127.427 | 302.378 |

Hình 17. Biểu đồ tỷ lệ % lưu lượng khai thác NDĐ theo mục đích sử dụng

Hiện trạng các giếng bị hư hỏng, không sử dụng

Theo kết quả công tác “điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất” đã được tiến hành điều tra tại 9 đơn vị hành chính cấp huyện cho thấy: Toàn tỉnh hiện nay có khoảng 5.244 giếng hư hỏng, không sử dụng, trong đó gồm 97 giếng đào và 5.147 giếng khoan; phân theo nhóm đã trám lấp là 2.044 giếng (gồm 28 giếng đào và 2.016 giếng khoan) và chưa trám lấp là 3.200 giếng (gồm 69 giếng đào và 3.131 giếng khoan), chi tiết xem Bảng 17, Bảng 18:

Bảng 17. Hiện trạng các giếng bị hư hỏng, giếng không sử dụng phân theo loại công trình

| STT | Huyện/TX/TP | Tổng số công trình hư hỏng/không sử dụng |  |  | Tổng số công trình theo tình trạng sử dụng |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GĐ | GK | Tổng | Đã trám lấp |  | Chưa trám lấp |  | Tổng |
|  |  |  |  |  | GK | GĐ | GK | GĐ |  |
| 1 | Thành phố Trà Vinh | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 |
| 2 | Huyện Càng Long | 19 | 2.251 | 2.270 | 705 | 18 | 1.546 | 1 | 2.270 |
| 3 | Huyện Cầu Kè | 0 | 239 | 239 | 84 | 0 | 155 | 0 | 239 |
| 4 | Huyện Tiểu Cần | 1 | 310 | 311 | 91 | 0 | 219 | 1 | 311 |
| 5 | Huyện Châu Thành | 65 | 314 | 379 | 17 | 10 | 297 | 55 | 379 |
| 6 | Huyện Cầu Ngang | 1 | 282 | 283 | 263 | 0 | 19 | 1 | 283 |
| 7 | Huyện Trà Cú | 0 | 1.088 | 1.088 | 476 | 0 | 612 | 0 | 1.088 |
| 8 | Huyện Duyên Hải | 0 | 287 | 287 | 183 | 0 | 104 | 0 | 287 |
| 9 | Thị xã Duyên Hải | 0 | 366 | 366 | 197 | 0 | 169 | 0 | 366 |
| Tổng |  | 98 | 5.146 | 5.244 | 2.016 | 28 | 3.131 | 69 | 5.244 |

Bảng 18. Hiện trạng các giếng bị hư hỏng, giếng không sử dụng phân theo TCN

| STT | Huyện/TX/TP | Tổng số công trình hư hỏng/không sử dụng theo TCN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | qh | qp3 | qp2-3 | qp1 | Tổng |
| 1 | Thành phố Trà Vinh | 16 | 4 | 1 | 0 | 21 |  |
| 2 | Huyện Càng Long | 20 | 1.001 | 1.249 | 0 | 2.270 |  |
| 3 | Huyện Cầu Kè | 0 | 135 | 104 | 0 | 239 |  |
| 4 | Huyện Tiểu Cần | 1 | 63 | 247 | 0 | 311 |  |
| 5 | Huyện Châu Thành | 65 | 220 | 94 | 0 | 379 |  |
| 6 | Huyện Cầu Ngang | 1 | 17 | 264 | 1 | 283 |  |
| 7 | Huyện Trà Cú | 0 | 341 | 747 | 0 | 1.088 |  |
| 8 | Huyện Duyên Hải | 0 | 155 | 132 | 0 | 287 |  |
| 9 | Thị xã Duyên Hải | 0 | 128 | 236 | 2 | 366 |  |
| Tổng |  | 103 | 2.064 | 3.074 | 3 | 5.244 |  |

Đánh giá mức độ đáp ứng và các vấn đề bất cập trong khai thác, sử dụng nước dưới đất

Đánh giá mức độ đáp ứng của nguồn nước dưới đất

Mức độ đáp ứng của trữ lượng tiềm năng NDĐ với hiện trạng khai thác NDĐ

Trữ lượng khai thác tiềm năng NDĐ tỉnh Trà Vinh được báo cáo kế thừa của dự án "Biên hội - Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, kết quả tính cho thấy tổng trữ lượng khai thác tiềm năng NDĐ của tỉnh khoảng 7.222.488 m3/ngày đêm, trong đó: Trữ lượng khai thác tiềm năng vùng nước nhạt là 2.958.924m3/ngày đêm (chiếm 41% tổng trữ lượng); trữ lượng khai thác tiềm năng vùng nước mặn là 4.263.564m3/ngày đêm (chiếm 59% tổng trữ lượng), chi tiết xem Bảng 19.

Bảng 19. Kết quả tính trữ lượng khai thác tiềm năng NDĐ tỉnh Trà Vinh

| STT | Tầng chứa nước | Trữ lượng tiềm năng vùng nước nhạt (m3/ngày đêm) |  | Trữ lượng tiềm năng vùng nước mặn (m3/ngày đêm) |  | Tổng trữ lượng tiềm năng (m3/ngày đêm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giá trị | Tỷ lệ (%) | Giá trị | Tỷ lệ (%) | Giá trị | Tỷ lệ (%) |
| 1 | qh | 30.863 | 1,0% | 223.850 | 5,3% | 254.713 | 3,5% |
| 2 | qp3 | 465.051 | 15,7% | 282.945 | 6,6% | 747.996 | 10,4% |
| 3 | qp2-3 | 1.579.719 | 53,4% | 352.450 | 8,3% | 1.932.169 | 26,8% |
| 4 | qp1 | 315.792 | 10,7% | 549.829 | 12,9% | 865.621 | 12,0% |
| 5 | n22 | 186.039 | 6,3% | 1.420.464 | 33,3% | 1.606.503 | 22,2% |
| 6 | n21 | 212.376 | 7,2% | 907.184 | 21,3% | 1.119.560 | 15,5% |
| 7 | n13 | 169.083 | 5,7% | 526.843 | 12,4% | 695.926 | 9,6% |
| Tổng |  | 2.958.923 | 100% | 4.263.565 | 100% | 7.222.488 | 100% |

Tổng hiện trạng lưu lượng khai thác NDĐ toàn tỉnh hiện nay là 302.378 m3/ngày đêm, so sánh với trữ lượng khai thác tiềm năng vùng nước nhạt, cho thấy: Tầng qh có tỷ lệ khai thác so với trữ lượng tiềm năng là cao nhất, chiếm 17,7%. Tầng qp2-3 hiện nay mặc dù được khai thác với lưu lượng nhiều nhất trong các TCN nhưng tỷ lệ khai thác so với trữ lượng tiềm năng mới chỉ là 15,9%, do TCN này có trữ lượng khai thác tiềm năng vùng nước nhạt lớn nhất trong các TCN (với 1.579.719 m3/ngàyđêm, chiếm 53,39% tổng trữ lượng tiềm năng vùng nước nhạt), chi tiết xem Bảng 20. Do đó việc khai thác trong các tầng tầng chứa NDĐ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cần phải được quan tâm bảo vệ, đặc biệt tầng qh còn là tầng chứa nước có chiều sâu phân bố nông nhất trong 7 TCN, có nhiều khu vực lộ ra mặt đất dưới dạng giồng cát, nên rất dễ bị các yếu tố bề mặt tác động gây ra nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn cho TCN.

Bảng 20. Mức độ đáp ứng của trữ lượng khai thác tiềm năng vùng nước nhạt

| STT | Tầng chứa nước | Trữ lượng khai thác tiềm năng nước nhạt (m3/ngày đêm) | Hiện trạng khai thác NDD (m3/ngày đêm) | Mức độ khai thác (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | qh | 30.863 | 5.457 | 17,7% |
| 2 | qp3 | 465.051 | 39.510 | 8,5% |
| 3 | qp2-3 | 1.579.719 | 251.738 | 15,9% |
| 4 | qp1 | 315.792 | 5.674 | 1,8% |
| 5 | n22 | 186.039 |  |  |
| 6 | n21 | 212.376 |  |  |
| 7 | n13 | 169.083 |  |  |
| Tổng |  | 2.958.923 | 302.378 | 10,2% |

Mức độ đáp ứng của khai thác NDĐ cho nhu cầu sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt

- Dân số tỉnh Trà Vinh dự báo đến năm 2030 được tổng hợp dựa theo “Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (sản phẩm kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 02/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050), cụ thể như sau: dân số đến năm 2030 toàn tỉnh khoảng 1.016,17 nghìn người, chi tiết xem Bảng 21.

Bảng 21. Dự báo dân số ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2030

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2030 | Tốc độ tăng trưởng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026- 2030 | 2021-2030 |
| 1 | Dân số | Nghìn người | 1.016,17 |  |  |
| 2 | Tốc độ tăng trưởng dân số, trong đó | % | 0,794 |  |  |
| - | Tốc độ tăng trưởng dân số tự nhiên | % | 0,75 |  |  |
| - | Tốc độ tăng trưởng dân số cơ học | % | 0,044 |  |  |
| 3 | Dân số đô thị | Nghìn người | 406,47 |  |  |
| 4 | Dân số tuổi lao động | Nghìn người | 609,673 | 3,39% | 2,9% |
| 5 | Dân số từ 15 tuổi trở lên đang làm việc | Nghìn người | 595,536 |  |  |
| 6 | Tỷ lệ lao động trong nông nghiệp | % | 30 |  |  |
| 7 | Tỷ lệ lao động/dân số | % | 60 |  |  |
| 8 | Tỷ lệ lao động qua đào tạo | % | 75 |  |  |
| 9 | Tỷ lệ lao động qua đào tạo có cấp bằng, chứng chỉ | % | 40 |  |  |

- Tổng số người có thể được cung cấp NDĐ cho mục đích sinh hoạt, được tính toán bằng tỷ lệ giữa tổng lưu lượng khai thác NDĐ cho mục đích sinh hoạt chia cho tiêu chuẩn sử dụng nước sinh hoạt của 1 người/ngày.

Theo “Quyết định số 2502/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 22/12/2016 về Phê duyệt Điều chỉnh Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”, phương án lấy tiêu chuẩn sử dụng nước sinh hoạt trung bình của 1 người/ngày trên địa bàn tỉnh là 120 lít/ngày. Như vậy lưu lượng khai thác NDĐ cho mục đích sinh hoạt hiện nay là 130.151 m3/ngày đêm có thể cung cấp được cho 1.084.588 người. Như vậy, nếu lưu lượng khai thác NDĐ phục vụ cung cấp cho sinh hoạt như hiện nay là 130.151 m3/ngày đêm thì có thể đảm bảo đủ nhu cầu cần thiết phục vụ cho mục đích sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh hiện nay và kể cả so đến 2030 (1.016,17 nghìn người).

Các vấn đề bất cập trong khai thác, sử dụng NDĐ và đề xuất phương hướng khắc phục

Các vấn đề trong khai thác, sử dụng nước dưới đất

Các vấn đề bất cập trong khai thác sử dụng NDĐ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện nay bao gồm: i) suy giảm mực NDĐ; ii) thay đổi chất lượng nước; iii) gây ô nhiễm; iv) nguy cơ xâm nhập mặn.

* Suy giảm mực nước của các tầng chứa nước dưới đất:

Tùy thuộc vào lượng khai thác, tầng chứa nước khai thác, mật độ lỗ khoan khai thác, ... mà mực NDĐ trung bình trong các tầng chứa nước có xu hướng và mức độ suy giảm theo thời gian khác nhau. Theo số liệu mực nước tại các công trình thuộc mạng quan trắc quốc gia cho thấy tình hình suy giảm mực nước của các TCN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh như sau:

- Tầng chứa nước lỗ hổng Holocen (qh): Theo kết quả quan trắc mực nước tại công trình Q07701A (Phường 2, TX. Duyên Hải) từ 01/2018 đến 10/2023 cho thấy động thái mực nước của tầng qh có sự dao động theo mùa và có xu hướng tăng nhẹ theo thời gian (Hình 18).

Hình 18. Biểu đồ quan trắc mực nước tại công trình Q07701A - tầng qh

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen trên (qp3): Theo kết quả quan trắc mực nước tại công trình Q404020 (xã Tập Sơn, huyện Trà Cú) từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2023 cho thấy: động thái mực nước của tầng dao động theo mùa, mực nước có xu hướng giảm dần theo thời gian (mực nước sâu nhất quan trắc được là 12,85m); trong 5 năm mực nước tại Q404020 giảm tổng cộng là 3,72m, tốc độ giảm trung bình khoảng 0,74m/năm (Hình 19).

Hình 19. Biểu đồ quan trắc mực nước tại công trình Q404020 - tầng qp3

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen giữa – trên (qp2-3): Theo kết quả quan trắc mực nước tại công trình Q40403T (xã Tập Sơn, huyện Trà Cú) từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2023 cho thấy: động thái mực nước của tầng dao động theo mùa, mực nước có xu hướng giảm liên tục theo thời gian (mực nước sâu nhất quan trắc được là 12,87m); nguyên nhân có thể do mức độ khai thác nước của các tầng gia tăng trong những năm gần đây; trong 5 năm mực nước giảm tổng cộng là 3,74m, tốc độ giảm trung bình khoảng 0,75m/năm (Hình 20).

Hình 20. Biểu đồ quan trắc mực nước tại công trình Q40403T - tầng qp2-3

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới (qp1): Hiện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh mới chỉ có 01 công trình quan trắc mực nước Q21702Z (Phường 1, TX. Duyên Hải) thực hiện quan trắc từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2023 cho thấy: động thái mực nước của tầng dao động theo mùa, mực nước sâu nhất quan trắc được là 10,47m.

Hình 21. Biểu đồ quan trắc mực nước tại công trình Q21702Z - tầng qp1

Theo kết quả quan trắc mực nước tại công trình Q40903AM1 (Phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2023 cho thấy: động thái mực nước của tầng dao động theo mùa, mực nước có xu hướng giảm liên tục theo thời gian (mực nước sâu nhất quan trắc được là 17,00m); trong 5 năm mực nước giảm tổng cộng là 5,51m, tốc độ giảm trung bình khoảng 1,10m/năm (xem Hình 22).

Hình 22. Biểu đồ quan trắc mực nước tại công trình Q40903AM1 - tầng qp1

+ Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22): Theo kết quả quan trắc mực nước tại công trình Q40403Z (xã Tập Sơn, huyện Trà Cú) từ tháng 06/2019 đến tháng 12/2023 cho thấy: động thái mực nước của tầng dao động theo mùa, mực nước có xu hướng giảm theo thời gian (mực nước sâu nhất quan trắc được là 18,73m); trong 5 năm mực nước giảm tổng cộng là 4,62m, tốc độ giảm trung bình khoảng 0,92m/năm (Hình 23).

+ Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen dưới (n21): Theo kết quả quan trắc mực nước tại công trình Q405050M1 (xã Đại An, huyện Trà Cú) từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2023 cho thấy: động thái mực nước của tầng dao động theo mùa, mực nước có xu hướng giảm theo thời gian (mực nước sâu nhất quan trắc được là 14,32m); trong 5 năm mực nước giảm tổng cộng là 4,87m, tốc độ giảm trung bình khoảng 0,97m/năm (Hình 24).

Hình 23. Biểu đồ quan trắc mực nước tại công trình Q40403Z - tầng n22

Hình 24. Biểu đồ quan trắc mực nước tại công trình Q405050M1 - tầng n21

Hình 25. Biểu đồ quan trắc mực nước tại công trình Q217070 - tầng n13

+ Tầng chứa nước lỗ hổng Miocen trên (n13): Theo kết quả quan trắc mực nước tại công trình Q217070 (Phường 1, TX. Duyên Hải) từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2023 cho thấy: động thái mực nước của tầng dao động theo mùa, mực nước có xu hướng giảm theo thời gian (mực nước sâu nhất quan trắc được là 6,65m); trong 4 năm mực nước giảm tổng cộng là 1,35m, tốc độ giảm trung bình khoảng 0,27m/năm (xem Hình 25).

Theo kết quả quan trắc mực nước tại các công trình quan trắc quốc gia cho thấy, hiện nay hầu hết các tầng chứa nước khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Trà Vinh nói riêng đều có xu hướng hạ thấp mực nước theo thời gian, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của khai thác NDĐ. Đối với tỉnh Trà Vinh, nước dưới đất hiện đang được khai thác chủ yếu ở các tầng qp3, qp2-3 và qp1, thì hiện mực nước trong các TCN này cũng đang suy giảm (tốc độ giảm cao nhất là tầng qp3, qp2-3); còn lại các TCN n22, n21 và n13, theo số liệu từ các công trình quan trắc tại Trà Vinh cũng cho thấy mực nước đang giảm, nguyên nhân do: ảnh hưởng bởi khai thác tại các tỉnh lân cận với Trà Vinh, đồng thời do ảnh hưởng bởi thấm xuyên giữa các tầng chứa nước.

* Thay đổi chất lượng nước dưới đất:

- Tầng chứa nước lỗ hổng Holocen (qh):  Từ số liệu quan trắc chất lượng nước tại các công trình quan trắc cho thấy: độ pH, độ khoáng hóa và hàm lượng các thành phần của nước dao động theo mùa, với các biên độ dao động thay đổi lớn và không đồng đều qua các năm, xem ví dụ biểu đồ quan trắc CLN tại Hình 26.

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen trên (qp3): Từ số liệu quan trắc chất lượng nước tại các công trình quan trắc cho thấy: hàm lượng các thành phần của nước dao động theo mùa và không đồng đều qua các năm; từ năm 2018 trở lại đây pH, độ khoáng hóa gần đây có xu hướng tăng lên theo thời gian, hàm lượng các hợp chất nitơ có giá trị thay đổi lớn giữa mùa khô và mùa mưa, xem ví dụ biểu đồ quan trắc CLN tại Hình 27.

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen giữa – trên (qp2-3): Từ số liệu quan trắc chất lượng nước tại công trình quan trắc cho thấy: hàm lượng các thành phần của nước dao động theo mùa và không đồng đều qua các năm, biên độ dao động không lớn; nhìn chung giá trị hàm lượng các thành phần hóa học của nước khá ổn định (trừ các hợp chất nitơ có giá trị thay đổi lớn giữa mùa khô và mùa mưa), xem ví dụ biểu đồ quan trắc CLN tại Hình 28.

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới (qp1): Từ số liệu quan trắc chất lượng nước tại công trình Q21702Z tại TX. Duyên Hải cho thấy: hàm lượng các thành phần của nước dao động theo mùa nhưng biên độ dao động không lớn; chỉ có các chất nitơ, natri có giá trị thay đổi tương đối lớn giữa mùa khô và mùa mưa từ năm 2020 trở lại đây, còn lại các chỉ tiêu khác thì có giá trị khá ổn định, xem biểu đồ quan trắc CLN tại Hình 29.

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22): Từ số liệu quan trắc chất lượng nước tại 03 công trình quan trắc trên địa bàn tỉnh cho thấy: nước có chất lượng tương đối tốt, đa số hàm lượng các thành phần của nước có dao động nhưng biên độ dao động không lớn; trừ các hợp chất nitơ, tổng độ khoáng hóa có giá trị thay đổi tương đối lớn giữa mùa khô và mùa mưa, xem ví dụ biểu đồ quan trắc CLN tại Hình 30.

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen dưới (n21): Từ số liệu quan trắc chất lượng nước tại 04 công trình trên địa bàn tỉnh cho thấy: nước có chất lượng tốt, hàm lượng các thành phần tương đối ổn định; trừ các hợp chất nitơ, tổng độ khoáng hóa có giá trị thay đổi giữa mùa khô và mùa mưa, xem ví dụ biểu đồ quan trắc CLN tại Hình 31.

- Tầng chứa nước lỗ hổng Miocen trên (n13): Từ số liệu quan trắc chất lượng nước tại công trình Q217070 tại TX. Duyên Hải cho thấy: hàm lượng các thành phần tương đối ổn định; trừ các hợp chất nitơ có giá trị thay đổi giữa mùa khô và mùa mưa, nhưng độ biến thiên không lớn, xem biểu đồ quan trắc CLN tại Hình 32.

Hình 26. Biểu đồ quan trắc chất lượng nước tại công trình Q07701A - tầng qh

Hình 27. Biểu đồ quan trắc chất lượng nước tại công trình Q404020 - tầng qp3

Hình 28. Biểu đồ quan trắc chất lượng nước tại công trình Q40403T - tầng qp2-3

Hình 29. Biểu đồ quan trắc chất lượng nước tại công trình Q21702Z - tầng qp1

Hình 30. Biểu đồ quan trắc chất lượng nước tại công trình Q217030 - tầng n22

Hình 31. Biểu đồ quan trắc chất lượng nước tại công trình Q405050M1 - tầng n21

Hình 32. Biểu đồ quan trắc chất lượng nước tại công trình Q217070 - tầng n13

* Nguy cơ ô nhiễm, xâm nhập mặn các tầng chứa nước dưới đất:

Từ kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và vùng lân cận (Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bến Tre) và so sánh với Quy chuẩn QCVN 09:2023 và xây dựng “sơ đồ hiện trạng ô nhiễm, xâm nhập mặn” đã cho thấy: vùng phân bố nước nhạt của các TCN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có chất lượng tương đối tốt, tuy nhiên trên địa bàn tỉnh cũng đã phát hiện được ô nhiễm NDĐ ở một số chỉ tiêu: Độ cứng, Amôni, Nitrit nhưng mới chỉ ở dạng các điểm rời rạc và không có vùng ô nhiễm.

Đề xuất phương hướng khắc phục

Các giải pháp giảm thiểu tác động do hoạt động khai thác nước dưới đất đến tài nguyên nước dưới đất có thể gộp thành 4 nhóm:	Giải pháp quản lý Nhà nước; giải pháp kỹ thuật; giải pháp kinh tế và giải pháp về chính sách xã hội, cụ thể như sau:

*  Giải pháp quản lý Nhà nước: Để có thể quản lý bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất, ở cấp tỉnh cần phải biết số lượng, chất lượng của nguồn tài nguyên NDĐ thế nào, đang được khai thác sử dụng ra sao, số lượng nước cần sử dụng thế nào để có hiệu quả cao nhất. Để có những thông tin như vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường cần phải có lộ trình và kế hoạch đề nghị UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quyết định phê duyệt danh mục, nội dung sản phẩm các dự án điều tra đánh giá cơ bản TNN, kiểm kê tài nguyên nước (gồm cả nước mặt và NDĐ); nguồn kinh phí, trình tự tổ chức thực hiện trong ngắn hạn và dài làm căn cứ pháp lý cho việc tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện xây dựng và duy trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về TNN; chế độ báo cáo, cung cấp dữ liệu về số lượng và chất lượng; về khai thác, sử dụng nước dưới đất của các địa phương và các tổ chức, cá nhân.

- Xây dựng các kịch bản nguồn nước, kế hoạch, phương án điều hòa, phân phối tài nguyên nước;

- Thực hiện nghiêm các quy định về các trường hợp phải kê khai, cấp phép khai thác tài nguyên nước và đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước; …

* Giải pháp kỹ thuật: Tùy đặc điểm nguồn và mức độ sử dụng TN NDĐ, các dự án kỹ thuật sau đây đặc biệt có ích trong việc giảm thiểu tác động của hoạt động khai thác NDĐ:

- Điều tra, đánh giá trữ lượng, chất lượng nước dưới đất;

- Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất;

- Điều tra, đánh giá tình hình suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn nguồn nước dưới đất;

- Điều tra, xác định khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất;

- Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

- Điều tra, đánh giá phục vụ lập bản đồ phân vùng nguy cơ hạn hán, thiếu nước;

- Các dự án nghiên cứu sử dụng phối hợp nước mặt và NDĐ, kết hợp khai thác nước mặt và NDĐ cung cấp cho các huyện thị, các khu/cụm công nghiệp;

- Các dự án xây dựng và duy trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu TN NDĐ;

- Các dự án thiết kế, xây dựng vận hành và duy trì các mạng quan trắc TN NDĐ và các mạng quan trắc chuyên môn như mạng quan trắc xâm nhập mặn, quan trắc sụt lún mặt đất;

- Các dự án nghiên cứu về cơ sở khoa học các phương pháp bổ sung nhân tạo và ứng dụng chúng trong xây dựng các công trình bổ sung nhân tạo NDĐ trong địa bàn tỉnh;

- Dự án xây dựng quy trình thiết kế thi công các công trình khai thác NDĐ; kiểm soát các hoạt động khoan, đào vào lòng đất; …

* Giải pháp kinh tế: Người sử dụng nước thường có các phản ứng với giá bán nước khi sử dụng (khi giá nước cao, lượng khai thác sẽ ít đi), nên cần có các giải pháp kinh tế liên quan đến NDĐ gồm:

- Thay đổi chi phí trực tiếp trong khai thác NDĐ thông qua thuế khai thác tài nguyên. Người sử dụng NDĐ phải trả một khoản phí khai thác dựa trên lượng nước sử dụng.

- Trợ cấp để khuyến khích các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm. Một số biện pháp kỹ thuật và quản lý có thể dẫn đến tiết kiệm nước đáng kể thông qua việc giảm thất thoát NDĐ từ hệ thống cấp nước. Tuy nhiên cần cân nhắc xem xét trợ cấp đúng nơi và vào thời điểm thích hợp.

- Trợ cấp cho các hoạt động xử lý nước thải từ các nguồn khác nhau làm ảnh hưởng đến chất lượng NDĐ; các nhgiên cứu về công nghệ tưới tiết kiệm từ NDĐ, các công nghệ có thể giảm rò rỉ các hóa chất, thuốc trừ sâu, phân bón sử dụng trong sản xuất nông nghiệp; …

* Giải pháp về chính sách xã hội:

- Thực hiện các quy hoạch TNN lồng ghép, bám sát vào quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở kiểm kê tài nguyên nước và cân bằng kinh tế nguồn nước; xây dựng, ban hành chiến lược bền vững về nguồn tài nguyên nước.

- Tăng cường và tranh thủ sự hợp tác của quốc tế, sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ để thực hiện các dự án liên quan đến điều tra, đánh giá và quy hoạch TNN, bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu.

- Thực hiện kế hoạch nhằm làm thay đổi cách nhìn nhận về vai trò và tầm quan trọng của nguồn NDĐ. Tuyên truyền giáo dục nhận thức. phổ biến pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước nói chung, TN NDĐ nói riêng cho các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư, cho người dân và các doanh nghiệp về trách nhiệm. nâng cao tinh thần bảo vệ nguồn nước

- Khuyến khích người dân khai thác nguồn NDĐ tập trung do các nhà máy cung cấp nước để tránh tình trạng thất thoát, gây ô nhiễm và hạn chế khoan giếng khi không được cấp phép.

- Tăng cường năng lực quản lý nhà nước ở cấp địa phương: Năng lực quản lý nhà nước về nước dưới đất hiện nay ở địa phương cấp xã, cấp ấp còn rất hạn chế; ít về số lượng và chưa phù hợp về chuyên môn sâu để thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới khai thác sử dụng nước dưới đất.

- Các tổ chức, cá nhân khai thác NDĐ chưa quan tâm đúng mức nghĩa vụ và trách nhiệm như: chế độ báo cáo về tình hình khai thác, sử dụng NDĐ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chưa lắp đặt thiết bị đo lưu lượng khai thác; trám lấp các giếng không sử dụng, thực hiện nghiêm việc kê khai, đăng ký, xin phép khai thác NDĐ; ...

- Hạn chế sử dụng thuốc hóa học trong sản xuất nông nghiệp, tăng cường sử dụng thuốc sinh học và xây dựng các phương pháp sản xuất canh tác bảo vệ môi trường hiệu quả; …

# LẬP PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC HẠN CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

Cơ sở pháp lý để lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Cơ sở pháp lý quy định phân loại vùng cấm, vùng hạn chế khai thác NDĐ

Theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023 và Điều 33 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP quy định phân loại vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất như sau:

1. Vùng cấm khai thác nước dưới đất được khoanh định đối với khu vực đã xảy ra sụt, lún đất quy định tại điểm b khoản 5 Điều 31 Luật Tài nguyên nước.

2. Vùng hạn chế khai thác nước dưới đất bao gồm các vùng sau đây:

a) Vùng hạn chế 1 bao gồm khu vực có nguy cơ sụt, lún đất quy định tại điếm b khoản 5 Điều 31 Luật Tài nguyên nước; khu vực có nguồn nước dưới đất có nguy cơ bị xâm nhập mặn quy định tại điểm c khoản 5 Điều 31 Luật Tài nguyên nước.

Khu vực có nguy cơ sụt, lún đất là vùng liền kề với khu vực đã xảy ra sụt, lún đất quy định tại khoản 1 Điều này; khu vực có nguy cơ xâm nhập mặn là vùng liền kề với khu vực bị nhiễm mặn có hàm lượng tổng chất rắn hòa tan từ 1.500 mg/1 trở lên;

b) Vùng hạn chế 2 bao gồm khu vực có mực nước dưới đất bị suy giảm liên tục và có nguy cơ vượt ngưỡng khai thác nước dưới đất quy định tại điểm a khoản 5 Điều 31 Luật Tài nguyên nước.

Khu vực có mực nước dưới đất bị suy giảm liên tục và có nguy cơ vượt ngưỡng khai thác nước dưới đất là khu vực có mực nước động trung bình tại giếng khai thác trong 06 tháng mùa khô suy giảm trong 03 năm liên tục và vượt quá 95% giới hạn mực nước khai thác của tầng chứa nước quy định tại khoản 2 Điều 32 của Nghị định này, trừ trường hợp giếng khoan khai thác bị suy thoái nghiêm trọng dẫn đến mực nước động bị hạ thấp quá mức.

c) Vùng hạn chế hỗn hợp là các khu vực chồng lấn của Vùng hạn chế 1 và Vùng hạn chế 2.

Cơ sở pháp lý quy định nguyên tắc áp dụng các biện pháp cấm, hạn chế khai thác NDĐ

Theo khoản 2 Điều 34 Nghị định số số 53/2024/NĐ-CP quy định nguyên tắc áp dụng các biện pháp cấm, hạn chế khai thác dưới đất, như sau:

a) Bảo đảm yêu cầu bảo vệ nguồn nước dưới đất, đồng thời phải bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan;

b) Tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất được áp dụng cụ thể đối với từng vùng, từng khu vực cấm, hạn chế nước dưới đất và thứ tự thực hiện đối với từng đối tượng, trường hợp theo quy định của Nghị định này. Không áp dụng các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất khác với các biện pháp quy định tại Nghị định này;

c) Ưu tiên cho việc cấp nước sinh hoạt, cấp nước phục vụ phòng, chống thiên tai và phòng cháy, chữa cháy;

d) Việc thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất phải theo kế hoạch, lộ trình phù hợp được phê duyệt, bảo đảm không gây gián đoạn việc cấp nước, trừ trường hợp sự cố, gây sụt, lún đất hoặc các tình huống khẩn cấp cần phải xử lý, trám lấp giếng để khắc phục sự cố;

đ) Việc thực hiện các biện pháp cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất mà có liên quan đến trám lấp giếng thì thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xử lý, trám lấp giếng không sử dụng; trường hợp liên quan đến cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi, cấp lại giấy phép khai thác tài nguyên nước thì thực hiện theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước;

e) Việc cấm khai thác nước dưới đất áp dụng cho mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất; việc hạn chế khai thác nước dưới đất chỉ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất thuộc trường hợp phải có giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác nước dưới đất hoặc thuộc trường hợp phải đăng ký khai thác nước dưới đất theo quy định, không áp dụng đối với trường hợp phải kê khai khai thác, sử dụng nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình và các hoạt động quy định tại điểm c khoản này.

- Trường hợp phát hiện việc khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế hoặc áp dụng các biện pháp cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất không phù hợp với các tiêu chí quy định tại Nghị định này thì phải tạm dừng việc thực hiện các biện pháp cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất đối với các trường hợp đó để rà soát, điều chỉnh cho phù hợp.

Kết quả khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Khoanh định theo Nghị định số 167/2018/NĐ-CP

Thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 về việc phê duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kết quả khoanh định trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tồn tại 03 vùng hạn chế khai thác nước dưới đất gồm:

- Vùng hạn chế 1: Là các khu vực liền kề ranh mặn, liền kề các bãi chôn lấp chất thải; khu vực có nguồn nước dưới đất bị ô nhiễm hoặc có dấu hiệu ô nhiễm nhưng chưa có giải pháp công nghệ xử lý bảo đảm chất lượng, gồm:

+ Khu vực có biên mặn, có hàm lượng tổng chất rắn hòa tan (TDS) từ 1.500mg/l trở lên;

+ Khu vực phân bố các bãi rác, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang tập trung có quy mô từ 0,5ha trở lên.

+ Các khu vực liền kề, bao gồm: Khu vực không vượt quá 1.000m kể từ biên mặn của các tầng chứa nước dưới đất (TDS=1.500mg/l); Khu vực không vượt quá 1.000m kể từ đường biên của các bãi rác, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang tập trung có quy mô từ 0,5ha trở lên;

- Vùng hạn chế 3: Là các khu vực đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng.

- Vùng hạn chế hỗn hợp: Là các khu vực thuộc các vùng hạn chế 1 và vùng hạn chế 3 chồng lấn nhau.

Khoanh định theo Nghị định số 53/2024/NĐ-CP

Thực hiện hướng dẫn triển khai việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023, Nghị định số 53/2024/NĐ-CP tại Công văn số 3201/BTNMT-TNN ngày 20/5/2024 và Công văn số 1837/TNN-LVSMC ngày 24/07/2024; chỉ đạo của UBND tỉnh Trà Vinh tại Công văn số 2464/UBND-NN ngày 22/5/2024 và Công văn số 3066/UBND-NN ngày 21/6/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đơn vị tư vấn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Theo Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh chỉ tồn tại Vùng hạn chế 1 đó là các “khu vực có nguồn nước dưới đất có nguy cơ bị xâm nhập mặn” đây chính là “vùng liền kề với khu vực bị nhiễm mặn có hàm lượng tổng chất rắn hòa tan từ 1.500 mg/l trở lên” của các TCN (chi tiết xem Hình 33), diện tích vùng hạn chế theo từng tầng chứa nước dưới đất, cụ thể như sau:

- Tầng chứa nước lỗ hổng Holocen (qh): Vùng vùng hạn chế khai thác NDĐ khoảng 107,91 km2 (chiếm 8,22% diện tích phân bố nước nhạt của tầng).

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistoen trên (qp3): Vùng hạn chế khai thác NDĐ khoảng 69,13 km2 (chiếm 3,71% diện tích phân bố nước nhạt của tầng).

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistoen giữa-trên (qp2-3): Vùng hạn chế khai thác NDĐ khoảng 41,85 km2 (chiếm 2,08% diện tích phân bố nước nhạt của tầng).

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới (qp1): Vùng hạn chế khai thác NDĐ khoảng 126,92 km2 (chiếm 9,57% diện tích phân bố nước nhạt của tầng).

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n22): Vùng hạn chế khai thác NDĐ khoảng 89,88 km2 (chiếm 25,09% diện tích phân bố nước nhạt của tầng).

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen dưới (n21): Vùng hạn chế khai thác NDĐ khoảng 49,79 km2 (chiếm 12,42% diện tích phân bố nước nhạt của tầng).

- Tầng chứa nước lỗ hổng Miocen trên (n13): Vùng hạn chế khai thác NDĐ khoảng 84,16 km2 (chiếm 13,81% diện tích phân bố nước nhạt của tầng).

Bảng 22. Diện tích vùng hạn chế khai thác NDĐ (Quyết định số 2001/QĐ-UBND)

| STT | Huyện/TX/TP | Diện tích vùng hạn chế khai thác nước dưới đất (km2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | qh | qp3 | qp2-3 | qp1 | n22 | n21 | n13 |
| 1 | Thành phố Trà Vinh | 6,77 | 10,49 | 7,47 | 6,45 |  |  |  |
| 2 | Huyện Càng Long | 17,05 | 11,65 | 20,67 | 13,89 |  |  | 2,06 |
| 3 | Huyện Cầu Kè | 6,37 | 16,70 |  | 19,86 | 15,79 |  | 13,11 |
| 4 | Huyện Tiểu Cần | 6,42 |  |  |  | 10,22 |  | 8,56 |
| 5 | Huyện Châu Thành | 35,08 | 30,29 | 13,72 | 18,61 |  |  | 14,34 |
| 6 | Huyện Cầu Ngang | 0,30 |  |  | 24,08 |  | 13,16 | 20,92 |
| 7 | Huyện Trà Cú | 35,89 |  |  | 8,01 | 34,78 | 0,01 | 25,17 |
| 8 | Huyện Duyên Hải | 0,02 |  |  | 24,80 | 10,11 | 25,18 |  |
| 9 | Thị xã Duyên Hải |  |  |  | 11,22 | 18,98 | 11,45 |  |
| Tổng |  | 107,91 | 69,13 | 41,85 | 126,92 | 89,88 | 49,79 | 84,16 |

Hình 33. Sơ đồ phân bố vùng hạn chế khai thác NDĐ các tầng chứa nước

(Quyết định số 2001/QĐ-UBND)

Như vậy, danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành trong Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 đã được cập nhật, điều chỉnh theo Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 – đây là quy định mới nhất về vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. Kết quả này sẽ được sử dụng để lập phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Các tiêu chí, điều kiện áp dụng biện pháp hạn chế hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Các tiêu chí, điều kiện áp dụng các biện pháp hạn chế đối với các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được thực hiện theo Điều 35 và Điều 36 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP và theo Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, chi tiết được tổng hợp trong Bảng 23.

Bảng 23. Các tiêu chí, điều kiện áp dụng các biện pháp hạn chế khai thác NDĐ

| Loại vùng | Tên vùng cấm, vùng hạn chế khai thác NDĐ | Khu vực cấm, hạn chế khai thác NDĐ | Nghị định 53/2024/ NĐ-CP | Quyết định 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 | Thực hiện các biện pháp cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất (đối với các công trình khai thác hiện có) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đối tượng hạn chế | Tình trạng giấy phép khai thác | Biện pháp hạn chế |
| Vùng cấm khai thác nước dưới đất |  | Khu vực đã xảy ra sụt, lún đất | Khoản 1 Điều 33 | Không có trong danh mục | Tất cả các công trình khai thác | Có giấy phép khai thác hoặc hoặc đã đăng ký khai thác | - Dừng khai thác và cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thu hồi giấy phép, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền và yêu cầu thực hiện trám lấp giếng theo quy định. - Trường hợp khai thác nước cho sinh hoạt của hộ gia đình thì thực hiện việc trám lấp giếng sau khi được thay thế bằng nguồn nước khác. |
|  |  |  |  |  |  | Không có giấy phép khai thác hoặc không đăng ký khai thác nước dưới đất | - Dừng khai thác và cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc xử lý vi phạm đối với việc khai thác nước dưới đất không có giấy phép theo thẩm quyền và yêu cầu thực hiện trám lấp giếng theo quy định. - Trường hợp khai thác nước cho sinh hoạt của hộ gia đình thì thực hiện việc trám lấp giếng sau khi được thay thế bằng nguồn nước khác. |
| Vùng hạn chế khai thác nước dưới đất | Vùng hạn chế 1 | Khu vực có nguy cơ sụt, lún đất | Điểm a Khoản 2 Điều 33 | Không có trong danh mục | Công trình khai thác có lưu lượng lớn hơn 10m3/ngày đêm (thuộc diện phải xin phép) | Có giấy phép khai thác | Được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nhưng không vượt quá lưu lượng nước khai thác đã được cấp phép trước đó. |
|  |  |  |  |  |  | Không có giấy phép khai thác | - Dừng khai thác và cơ quan nhà nước thực hiện việc xử lý vi phạm đối với việc khai thác nước dưới đất không có giấy phép theo thẩm quyền và yêu cầu thực hiện trám lấp giếng theo quy định. - Trường hợp khai thác nước dưới đất để cấp nước cho mục đích sinh hoạt thì được xem xét cấp giấy phép khai thác nếu đủ điều kiện cấp phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. |
|  |  | Khu vực có nguồn nước dưới đất có nguy cơ bị xâm nhập mặn (liền kề ranh mặn) |  | Có trong danh mục |  | Có giấy phép khai thác | Được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nhưng không vượt quá lưu lượng nước khai thác đã được cấp phép trước đó. |
|  |  |  |  |  |  | Không có giấy phép khai thác | - Dừng khai thác và cơ quan nhà nước thực hiện việc xử lý vi phạm đối với việc khai thác nước dưới đất không có giấy phép theo thẩm quyền và yêu cầu thực hiện trám lấp giếng theo quy định. - Trường hợp khai thác nước dưới đất để cấp nước cho mục đích sinh hoạt thì được xem xét cấp giấy phép khai thác nếu đủ điều kiện cấp phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. |
|  | Vùng hạn chế 2 | Khu vực có mực nước dưới đất bị suy giảm liên tục và có nguy cơ vượt ngưỡng khai thác nước dưới đất | Điểm b Khoản 2 Điều 33 | Không có trong danh mục |  | Có giấy phép khai thác | - Được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nhưng không vượt quá lưu lượng nước khai thác đã được cấp phép trước đó. - Trường hợp công trình có mực nước động trong giếng bị suy giảm liên tục và có nguy cơ vượt ngưỡng khai thác nước dưới đất thì chủ giấy phép phải điều chỉnh chế độ khai thác hoặc giảm lưu lượng khai thác tại giếng cho phù hợp với quy định về mực nước động cho phép tại giếng khai thác. |
|  |  |  |  |  |  | Không có giấy phép khai thác | - Dừng khai thác và cơ quan nhà nước thực hiện việc xử lý vi phạm đối với việc khai thác nước dưới đất không có giấy phép theo thẩm quyền và yêu cầu thực hiện trám lấp giếng theo quy định. - Trường hợp khai thác nước dưới đất để cấp nước cho mục đích sinh hoạt thì được xem xét cấp giấy phép khai thác nếu đủ điều kiện cấp phép theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. |
|  | Vùng hạn chế hỗn hợp | Khu vực chồng lấn của Vùng hạn chế 1 và Vùng hạn chế 2 | Điểm c Khoản 2 Điều 33 | Không có trong danh mục |  | Thực hiện theo các biện pháp hạn chế khai thác tương ứng với từng khu vực chồng lấn của Vùng hạn chế 1 và Vùng hạn chế 2. |  |

Phương án phát triển kết cấu hạ tầng cấp nước sinh hoạt tỉnh Trà Vinh

Căn cứ theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 02/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cho thấy phương án phát triển kết cấu hạ tầng cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh như sau:

- Mục tiêu tổng thể phát triển hệ thống cấp nước là đảm bảo người dân, đặc biệt là người dân ở nông thôn được quyền tiếp cận sử dụng dịch vụ cấp nước sạch công bằng, thuận lợi, an toàn với chi phí hợp lý; đảm bảo vệ sinh hộ gia đình và khu vực công cộng, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe, giảm các bệnh liên quan đến nước và vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nông thôn, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn với thành thị, góp phần xây dựng nông thôn mới.

- Phấn đấu đến năm 2030 có 99% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt chất lượng theo quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày; 100% hộ gia đình nông thôn, trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn; 100% người dân nông thôn thường xuyên thực hiện vệ sinh cá nhân.

- Thực hiện đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung gắn với khai thác, quản lý vận hành theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo an ninh nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu; đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung quy mô lớn, đồng bộ, liên xã, liên huyện, kết nối với hệ thống cấp nước đô thị ở những nơi phù hợp để đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả, bền vững.

- Ưu tiên sử dụng nguồn nước từ hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa, đập dâng cho cấp nước sinh hoạt. Đảm bảo sự phát triển bền vững, sự phát triển không làm ảnh hưởng đến tương lai và khai thác hợp lý tài nguyên nước.

Bảng 24. Định hướng phát triển hệ thống cấp nước tỉnh Trà Vinh đến năm 2030

| STT | Huyện /TX/TP | Công suất cấp nước hiện trạng (m3/ngày) |  | Định hướng phát triển cấp nước đến năm 2030 (m3/ngày) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nhu cầu cung cấp nước (m3/ngày) |  |  | Nhu cầu phát triển thêm (m3/ngày) |  |  | Định hướng phát triển (m3/ngày) |  |  |
|  |  | Đô thị | Nông thôn | Đô thị | Nông thôn | Tổng | Đô thị | Nông thôn | Tổng | Đô thị | Nông thôn | Tổng |
| 1 | TP Trà Vinh | 45.500 | 0 | 74.154 | 0 | 74.154 | 28.654 | 0 | 28.654 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| 2 | Huyện Càng Long | 9.620 | 13.060 | 10.848 | 13.258 | 24.106 | 1.228 | 198 | 1.426 | 1.700 | 0 | 1.700 |
| 3 | Huyện Châu Thành | 0 | 6.900 | 1.073 | 18.159 | 19.232 | 1.073 | 11.259 | 12.332 | 1.000 | 11.120 | 12.120 |
| 4 | Huyện Tiểu Cần | 3.380 | 6.360 | 18.347 | 0 | 18.347 | 14.967 | -6.360 | 8.607 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 5 | Huyện Cầu Kè | 3.600 | 7.500 | 3.482 | 13.141 | 16.623 | -118 | 5.641 | 5.523 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | TX. Duyên Hải | 9.600 | 4.360 | 27.521 | 0 | 27.521 | 17.921 | -4.360 | 13.561 | 14.400 | 0 | 14.400 |
| 7 | Huyện Trà Cũ | 3.800 | 10.500 | 2.032 | 18.006 | 20.039 | -1.768 | 7.506 | 5.739 | 0 | 7.400 | 7.400 |
| 8 | Huyện Cầu Ngang | 4.920 | 7.080 | 8.746 | 12.285 | 21.031 | 3.826 | 5.205 | 9.031 | 4.000 | 5.000 | 9.000 |
| 9 | Huyện Duyên Hải | 2.440 | 3.780 | 6.563 | 8.703 | 15.266 | 4.123 | 4.923 | 9.046 | 4.000 | 5.000 | 9.000 |
| Tổng |  | 82.860 | 59.540 | 152.767 | 83.552 | 236.319 | 69.907 | 24.012 | 93.919 | 69.100 | 34.520 | 103.620 |

(Nguồn: Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)

Hiện trạng các công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất trong vùng hạn chế khai thác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Kết quả công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất tại các địa phương, cho thấy toàn tỉnh Trà Vinh có 99.419 giếng đang khai thác, sử dụng NDĐ và 5.244 giếng hư hỏng/không sử dụng:

* Công trình đang khai thác với lưu lượng <10 m3/ngày đêm: toàn tỉnh gồm 98.508 giếng - đây là các giếng khai thác NDĐ đơn lẻ của hộ gia đình; sử dụng nước phục vụ cho các mục đích chính gồm ăn uống, sinh hoạt, tưới, chăn nuôi, …

Căn cứ theo Điều 52 Luật tài nguyên nước năm 2023 và Điều 8 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP thì các giếng này phải thực hiện “kê khai” khi khai thác nước dưới đất: việc kê khai nhằm cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra những khuyến cáo cho các hộ gia đình về chất lượng nước dưới đất, khu vực có nguy cơ mực nước bị hạ thấp, suy giảm, khu vực có nguồn nước dưới đất gần biên mặn và phục vụ công tác quản lý bảo vệ nước dưới đất; …

* Công trình đang khai thác với lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm: toàn tỉnh gồm 911 giếng (chi tiết xem Phụ lục 7) - đây là các giếng khai thác NDĐ dạng tập trung (thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn; Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh) và dạng đơn lẻ (thuộc các doanh nghiệp nhỏ và của các hộ gia đình); sử dụng nước phục vụ cho các mục đích chính gồm cấp nước tập trung, sản xuất công nghiệp, sản xuất nước đá, nước đóng chai, tưới, chăn nuôi, …. Căn cứ theo Điều 52 Luật tài nguyên nước năm 2023 và Điều 8 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP thì các giếng này thuộc trường hợp khai thác nước dưới đất phải có giấy phép – đồng thời theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP thì các giếng này đối tượng của phương án hạn chế khai thác NDĐ.

- Trên cơ sở Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh xác định được: trong tổng số  911 giếng đang khai thác với lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm thì có 01 giếng nằm trong các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, cụ thể như sau:

+ Công trình khai thác gồm 01 giếng khoan nằm trong vùng hạn chế 1 - Khu vực liền kề ranh mặn tầng chứa nước qp2-3 - có vị trí tại khóm 9, Phường 7, thành phố Trà Vinh (Số hiệu phiếu điều tra TV.0.7.1; tọa độ giếng X – 1096733, Y – 589586); tên chủ công trình là Trần Túy Phượng;

+ Theo kết quả điều tra, phỏng vấn tại hộ gia đình cho biết: Gia đình hiện có 7 nhân khẩu; khai thác, sử dụng nước dưới đất là để phục vụ cho mục đích sinh hoạt và sản xuất nước đóng chai, nước đá (trong đó sử dụng nước phục vụ cho sản xuất nước đóng chai, nước đá là chính). Đồng thời theo thông tin từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh cung cấp cho biết hiện nay gia đình cũng hiện đang sử dụng nguồn nước máy do Công ty cung cấp (với số tiền trung bình phải trả hàng tháng trong 11 tháng đầu năm 2024 là 1.130.727 đồng).

+ Tình trạng khai thác: chưa được cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước dưới đất theo quy định.

Chi tiết vị trí phân bố công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất trong vùng hạn chế khai thác được thể hiện trong Hình 34.

- Đồng thời theo Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 xác định được trong tổng số  911 giếng đang khai thác với lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm trên toàn tỉnh Trà Vinh thì có 910 giếng nằm ngoài vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, trong đó gồm có: 209 giếng đã được cấp giấy phép và 701 giếng chưa được cấp giấy phép khai thác NDĐ.

+ Đối với công trình có giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất hoặc giấy phép khai thác nước dưới đất thì được tiếp tục khai thác đến hết thời hạn hiệu lực của giấy phép và được xem xét cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép nếu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP.

+ Đối với công trình chưa được cấp giấy phép khai thác NDĐ thì: Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, lộ trình kiểm tra, xử lý vi phạm đối với việc khai thác nước dưới đất không có giấy phép; hướng dẫn và giám sát việc chấp hành việc xử lý vi phạm; phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép theo quy định.

Hình 34. Vị trí giếng khai thác lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm nằm trong vùng hạn chế khai thác tầng chứa nước qp2-3

* Giếng bị hư hỏng, không sử dụng (đã trám lấp và chưa trám lấp): Tổng số công trình hư hỏng/không sử dụng là 5.244 giếng, trong đó đã trám lấp là 2.044 giếng và chưa trám lấp là 3.200 giếng. Đối với các giếng hư hỏng/không sử dụng nhưng mà chưa trám lấp: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình kiểm tra, đánh giá tình trạng từng giếng; sau đó xây dựng phương án trám lấp các giếng hư hỏng/không sử dụng theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc sử lý, trám lấp giếng không sử dụng (hoặc theo quy định tại Thông tư số 22/2024/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trám lấp giếng không sử dụng  - sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 26/05/2025).

Phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác NDĐ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác NDĐ trên địa bàn tỉnh được áp dụng trên cơ sở: diện tích vùng hạn chế khai thác NDĐ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 và các biện pháp hạn chế theo Điều 36 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP (chi tiết xem tại Mục V.3 và Bảng 23).

Như vậy, trên cơ sở các tiêu chí, điều kiện áp dụng các biện pháp hạn chế khai thác NDĐ (chi tiết xem tại Bảng 23), xác định được các biện pháp và lộ trình hạn chế đối với: Công trình khai thác nằm trong vùng hạn chế 1 - Khu vực liền kề ranh mặn tầng chứa nước qp2-3 - tên chủ công trình là Trần Túy Phượng, vị trí tại khóm 9, Phường 7, thành phố Trà Vinh (số hiệu phiếu điều tra TV.0.7.1; tọa độ giếng X – 1096733, Y – 589586) như sau:

- Bước 1 - Dừng việc khai thác nước dưới đất; chuyển sang sử dụng toàn bộ nước cho sinh hoạt và sản xuất từ nguồn do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh cung cấp: Thời gian thực hiện tối đa 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

- Bước 2 - Cơ quan nhà nước thực hiện việc xử lý vi phạm đối với việc khai thác không có giấy phép: Thời gian thực hiện tối đa 60 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

- Bước 3 – Thực hiện trám lấp giếng đang khai thác theo quy định hiện hành: Thời gian thực hiện tối đa 60 ngày kể từ ngày có Quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Căn cứ Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc sử lý, trám lấp giếng không sử dụng - quy định:

+ Xử lý, trám lấp giếng khai thác nước dưới đất thuộc trường hợp phải xin phép khai thác, sử dụng nước dưới đất như sau:

Sau khi có Quyết định xử lý vi phạm hành chính, chủ giếng phải lập phương án trám lấp giếng theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 72/2017/TT-BTNMT. Thời gian thực hiện tối đa 60 ngày kể từ ngày có Quyết định xử lý vi phạm hành chính, chủ giếng phải hoàn thành việc trám lấp giếng.

Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày có Quyết định xử lý vi phạm hành chính, chủ giếng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về thời gian, địa điểm thực hiện việc thi công trám lập giếng tới Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, kiểm tra (nếu cần).

Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thi công trám lấp giếng không sử dụng, chủ giếng có trách nhiệm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thi công trám lấp giếng: Nội dung chính của báo cáo kết quả thi công trám lấp giếng, gồm: các thông tin chung về giếng phải trám lấp; nội dung, khối lượng đã thực hiện trong quá trình thi công trám lấp; đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng theo quy định; những vấn đề phát sinh trong quá trình trám lấp giếng (nếu có).

+ Yêu cầu kỹ thuật thi công trám lấp giếng: Theo khoản 2 Điều 10 Thông tư 72/2017/TT-BTNMT quy định Việc thi công trám lấp giếng phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Vật liệu trám lấp phải có tính thấm nước kém hoặc không thấm nước, gồm hỗn hợp vữa hoặc vật liệu dạng viên như sau:

Hỗn hợp vữa, gồm: vữa xi măng; vữa xi măng trộn với sét tự nhiên hoặc bentonit; vữa bentonit, sét tự nhiên; vữa được trộn bằng các vật liệu khác có tính chất đông kết, trương nở tương đương với sét tự nhiên;

Vật liệu dạng viên, gồm: sét tự nhiên dạng viên; vật liệu dạng viên khác có tính chất thấm nước, trương nở tương đương với sét tự nhiên. Vật liệu dạng viên phải bảo đảm có dạng hình cầu và kích thước không lớn hơn 0,25 lần đường kính nhỏ nhất của giếng khoan hoặc đường kính trong của đoạn ống nhỏ nhất.

b) Chuẩn bị trám lấp giếng:

Căn cứ điều kiện cụ thể từng giếng khoan, lựa chọn vật liệu trám lấp và biện pháp thi công, công nghệ, thiết bị trám lấp phù hợp;

Kiểm tra, đánh giá hiện trạng của giếng khoan; đo chiều sâu, đường kính, xác định đường kính nhỏ nhất và đánh giá mức độ thông thoáng của giếng khoan;

Kiểm tra, đánh giá khả năng rút, nhổ cột ống giếng. Trường hợp rút, nhổ được cột ống giếng thì chuẩn bị thiết bị, dụng cụ phù hợp để bảo đảm việc trám lấp được thực hiện đồng thời với quá trình rút, nhổ cột ống giếng;

Chuẩn bị các điều kiện để bảo đảm quá trình trám lấp giếng được thực hiện liên tục, không gián đoạn.

c) Thi công trám lấp giếng:

Việc thi công trám lấp phải bảo đảm giếng khoan được lấp đầy bằng các vật liệu trám lấp ở trạng thái đông kết; thực hiện trám lấp theo từng đoạn, từ dưới lên trên, bắt đầu từ đáy giếng; ít nhất 10m trên cùng của giếng phải được trám lấp bằng hỗn hợp vữa; miệng giếng phải được đổ bê tông với kích thước không nhỏ hơn 0,3m kể từ miệng giếng khoan;

Trường hợp sử dụng hỗn hợp vữa dạng lỏng phải bảo đảm vữa được dẫn qua ống tới độ sâu của từng đoạn trám lấp bằng dụng cụ, thiết bị phù hợp, không đổ vữa trực tiếp qua miệng giếng; chiều dài mỗi đoạn trám lấp tuỳ thuộc điều kiện của từng giếng khoan và khả năng thực tế của thiết bị trám lấp;

Trường hợp sử dụng vật liệu dạng viên phải bảo đảm không tạo thành "nút" ở trong giếng; vật liệu được đổ từ từ, khối lượng phù hợp với thể tích của từng đoạn; kết thúc mỗi đoạn trám lấp phải đầm, nén vật liệu bằng dụng cụ, thiết bị phù hợp; chiều dài mỗi đoạn trám lấp không quá 10m;

Trường hợp rút, nhổ được cột ống giếng, thì phải rút, nhổ cột ống đó trong quá trình trám lấp. Việc rút, nhổ cột ống phải thực hiện theo từng đoạn, phù hợp với chiều dài mỗi đoạn trám lấp, chân của cột ống giếng luôn nằm trong lớp vật liệu trám lấp và bảo đảm đất đá không sập lở vào giếng trước khi vật liệu lấp đầy đoạn giếng khoan.

Chi tiết phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất áp dụng cho công trình xem tại Bảng 25.

Bảng 25. Phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

| TT | Vùng hạn chế | Khu vực hạn chế | Tầng chứa nước khai thác | Số hiệu điểm điều tra | Tên công trình | Tên chủ công trình | Tọa độ VN2000 (105o30', múi chiếu 3) |  | Vị trí địa lý |  |  | Lưu lượng khai thác (m3/ ngày đêm) | Mục đích sử dụng nước chính | Đã có giấy phép |  | Không có giấy phép | Biện pháp và Lộ trình thực hiện việc hạn chế khai thác |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Ấp/ Khóm | Xã/Thị trấn/ Phường | Huyện/TX/ TP |  |  | Số giấy phép khai thác | Thời điểm hết hạn giấy phép |  | Biện pháp | Lộ trình |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 | Vùng hạn chế 1 | Khu vực liền kề ranh mặn tầng chứa nước qp2-3 | qp2-3 | TV.0.7.1 | Hộ gia đình | Trần Túy Phượng | 1096733 | 589586 | Khóm 9 | Phường 7 | TP. Trà Vinh | 12 | Sản xuất nước đóng chai, nước đá; sinh hoạt |  |  | x | Dừng việc khai thác nước dưới đất; chuyển sang sử dụng toàn bộ nước cho sinh hoạt và sản xuất từ nguồn do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh cung cấp | Thời gian thực hiện tối đa 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cơ quan nhà nước thực hiện việc xử lý vi phạm đối với việc khai thác không có giấy phép | Thời gian thực hiện tối đa 60 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Thực hiện trám lấp giếng đang khai thác theo quy định hiện hành | Thời gian thực hiện tối đa 60 ngày kể từ ngày có Quyết định xử lý vi phạm hành chính. |

Tổ chức thực hiện phương án hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

* Lấy ý kiến góp ý và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh:

Căn cứ theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP, phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh phải được hoàn thiện trên cơ sở lấy ý kiến góp ý theo từng bước như sau:

- Gửi hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản tới các cơ quan, đơn vị liên quan, bao gồm:

+ Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Trà Vinh; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Trà Vinh;

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện có phạm vi thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất;

+ Đại diện cộng đồng dân cư có phạm vi thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất: UBND phường 7, Tp. Trà Vinh; đại diện Ban nhân dân Khóm 9, phường 7, Tp. Trà Vinh.

+ Tổ chức, cá nhân có công trình khai thác nước dưới đất nằm trong phương án: bà Trần Túy Phượng (địa chỉ: khóm 9, Phường 7, thành phố Trà Vinh)

- Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân, báo cáo Ủy bân nhân dân tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm định với sự tham gia của các sở, ban, ngành có liên quan và các chuyên gia, nhà khoa học về tài nguyên nước.

- Hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến Hội đồng thẩm định và gửi hồ sơ kèm theo Báo cáo tiếp thu, giải trình đến Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương liền kề có liên quan và Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến góp ý bằng văn bản. Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt phương án.

* Trách nhiệm thực hiện phương án hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh:

Căn cứ theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp; các Sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm thực hiện phương án hạn chế khai thác nước dưới đất cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ lập phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn;

b) Phê duyệt Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn và chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về việc xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh;

d) Bố trí kinh phí để thực hiện xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh trong dự toán ngân sách địa phương hằng nám theo quy định của pháp luật về ngân sách;

đ) Tổ chức rà soát, công bố đưa các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất không phù hợp với quy định của Nghị định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức công bố Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh; thông báo tới các tổ chức, cá nhân có công trình khai thác nước dưới đất trong Phương án.

b) Hướng dẫn và giám sát tổ chức, cá nhân tại Phụ lục thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất theo Phương án được phê duyệt.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về hạn chế khai thác nước dưới đất.

d) Xây dựng kế hoạch, lộ trình kiểm tra và xử lý vi phạm đối với việc khai thác nước dưới đất không có giấy phép; hướng dẫn và giám sát việc chấp hành việc xử lý vi phạm; tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép theo quy định.

3. Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khi triển khai thực hiện Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Phối hợp trong việc công bố Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất; giám sát các tổ chức, cá nhân có công trình khai thác nước dưới đất thuộc vùng hạn chế thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất theo Phương án được phê duyệt.

b) Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về hạn chế khai thác nước dưới đất.

5. Các tổ chức, cá nhân có công trình khai thác nước dưới đất thuộc vùng hạn chế thực hiện các biện pháp hạn chế khai thác nước dưới đất theo Phương án được phê duyệt.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Báo cáo tổng kết thực hiện Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” đã hoàn thành mục tiêu đề ra và đã đạt được các kết quả sau:

1. Đánh giá nội dung, khối lượng các dạng công tác đã thực hiện được trong Dự án: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đã dựa trên cơ sở Luật Tài nguyên nước; các Nghị định; các Thông tư hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tiến hành thực hiện 100% công việc trong phương án theo đúng các nội dung, khối lượng đã đề ra trong Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 75/HĐ-STNMT.

2. Báo cáo trình bày kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng NDĐ trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ 1:25.000. Kết quả điều tra cho thấy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có khoảng 104.663 giếng và được chia thành nhóm các giếng đang khai thác sử dụng NDĐ và nhóm giếng bị hư hỏng, không sử dụng (đã trám lấp và chưa trám lấp); đã xác định được số lượng công trình khai thác, lưu lượng khai thác theo từng đơn vị hành chính cấp xã và theo từng tầng chứa nước; phân định lưu lượng khai thác theo 5 nhóm mục đích sử dụng (sinh hoạt; sản xuất công nghiệp; chăn nuôi, tưới và mục đích khác) theo từng đơn vị hành chính cấp xã; gồm:

+ Nhóm các giếng đang khai thác, sử dụng NDĐ: Toàn tỉnh Trà Vinh có 99.419 giếng đang khai thác, sử dụng NDĐ với tổng lưu lượng khoảng 302.378 m3/ngày đêm, trong đó:

Số lượng giếng đang khai thác, sử dụng NDĐ gồm: 911 giếng khai thác có lưu lượng ≥10m3/ngày đêm (chiếm 0,9% tổng giếng đang khai thác), 98.508 giếng khai thác có lưu lượng <10 m3/ngày đêm (chiếm 99,1% tổng giếng đang khai thác). Phân theo loại hình thì có 757 giếng đào (chiếm 0,8% tổng giếng đang khai thác), 98.662 giếng khoan (chiếm 99,2% tổng giếng đang khai thác). Phân theo đơn vị hành chính cấp huyện thì: TP. Trà Vinh có số lượng công trình ít nhất với 647 công trình (chiếm 0,7% tổng công trình) và huyện Cầu Ngang có số lượng công trình nhiều nhất với 18.836 công trình (chiếm 18,9% tổng công trình).

Toàn tỉnh hiện nay khai thác với lưu lượng khoảng 302.378 m3/ngày đêm, trong đó nhóm công trình lưu lượng ≥ 10m3/ngày đêm hiện khai thác với lưu lượng khoảng 172.264 m3/ngày đêm (chiếm 57,0% tổng lưu lượng) và nhóm công trình lưu lượng < 10m3/ngày đêm hiện khai thác với lưu lượng khoảng 130.114 m3/ngày đêm (chiếm 43,0% tổng lưu lượng). Phân theo đơn vị hành chính cấp huyện thì: TP. Trà Vinh lưu lượng khai thác NDĐ ít nhất với 644 m3/ngày đêm (chiếm 0,2% tổng lưu lượng) và huyện Cầu Ngang có lưu lượng khai thác NDĐ nhiều nhất với 62.789 m3/ngày đêm (chiếm 20,8% tổng lưu lượng). Phân theo mục đích sử dụng thì: lưu lượng khai thác phục vụ cho mục đích sinh hoạt khoảng 130.151m3/ngày đêm (chiếm 43,0% tổng lưu lượng), sản xuất công nghiệp khoảng 1.432m3/ngày đêm (chiếm 0,5% tổng lưu lượng), chăn nuôi khoảng 16.067m3/ngày đêm (chiếm 5,3% tổng lưu lượng), tưới khoảng 27.302m3/ngày đêm (chiếm 9,0% tổng lưu lượng), mục đích khác khoảng 127.427m3/ngày đêm (chiếm 42,1% tổng lưu lượng),

+ Nhóm các giếng bị hư hỏng, không sử dụng (đã trám lấp và chưa trám lấp), gồm: Tổng số công trình hư hỏng/không sử dụng là 5.244 giếng, trong đó đã trám lấp là 2.044 giếng (gồm 28 giếng đào và 2.016 giếng khoan) và chưa trám lấp là 3.200 giếng (gồm 69 giếng đào và 3.131 giếng khoan).

3.  Báo cáo đã trình bày kết quả lập phương án, lộ trình tổ chức hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

Trên cơ sở kết quả công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất tại 9 đơn vị hành chính cấp huyện, kết hợp với các quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023 và Nghị định số 53/2024/NĐ-CP, Liên đoàn đã được thực hiện hoàn thành “phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”, kết quả xác định được 01 công trình (gồm 01 giếng khoan - vị trí tại khóm 9, Phường 7, thành phố Trà Vinh (số hiệu phiếu điều tra TV.0.7.1; tọa độ giếng X – 1096733, Y – 589586) đang khai thác nước nằm trong vùng hạn chế 1 - Khu vực liền kề ranh mặn tầng chứa nước qp2-3 – theo Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh - kết hợp với các tiêu chí, điều kiện áp dụng, đơn vị tư vấn đã xây dựng cụ thể phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất áp dụng cho công trình trên như sau:

- Bước 1 - Dừng việc khai thác nước dưới đất; chuyển sang sử dụng toàn bộ nước cho sinh hoạt và sản xuất từ nguồn do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh cung cấp: Thời gian thực hiện tối đa 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

- Bước 2 - Cơ quan nhà nước thực hiện việc xử lý vi phạm đối với việc khai thác không có giấy phép: Thời gian thực hiện tối đa 60 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

- Bước 3 – Thực hiện trám lấp giếng đang khai thác theo quy định hiện hành: Thời gian thực hiện tối đa 60 ngày kể từ ngày có Quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thống nhất các khối lượng, sản phẩm thực hiện của phương án và tổ chức triển khai kết quả phương án đến UBND cấp huyện, cấp xã, các cá nhân tổ chức có liên quan để thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục.

Như vậy, phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là cơ sở để cơ quan quản lý và các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất có trong phương án thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định, đồng thời cũng là giải pháp bảo vệ nguồn tài nguyên nước dưới đất, giúp giảm thiểu các vấn đề nảy sinh về tài nguyên nước dưới đất do hoạt động khai thác quá mức gây ra như ô nhiễm, cạn kiệt, xâm nhập mặn, giảm thiểu nguy cơ sụt lún nền đất và cũng là giải pháp khai thác nước dưới đất bền vững góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh

Sau khi hoàn thành báo cáo, tập thể tác giả mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, của các Sở, ban ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để báo cáo được hoàn chỉnh hơn.

Xin chân thành cảm ơn./.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH 15 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

Căn cứ Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Căn cứ Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước.

Căn cứ Công văn số 3201/BTNMT-TNN ngày 20/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức triển khai việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023.

Căn cứ công văn số 1837/TNN-LVSMC ngày 24/07/2024 của Cục Quản lý tài nguyên nước về việc tổ chức triển khai việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023.

Căn cứ Công văn số 5975/UBND-NN ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh vê việc phê duyệt đề cương “Phương án Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-STC ngày 13/02/2023 của Giám đổc Sở Tài chỉnh vê việc phê duyệt dự toán Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Quyết định số 612/QĐ-STNMT ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh  Trà Vinh về việc phê duyệt điều chỉnh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, sản phẩm dự án “Điều tra, đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 6/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng hợp LVS Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 8/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định số 278/QĐ-TTg ngày 2/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định số 278/QĐ-TTg ngày 28/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 02/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh và Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh.

Cục Thống kê Trà Vinh, “Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2023”; ...

# PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Danh mục sản phẩm công tác Ngoại nghiệp - Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất, tỷ lệ 1:25.000

| TT | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Khối lượng | Sản phẩm hoàn thành |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dạng giấy | Dạng file |  |
| I | Ngoại nghiệp |  |  |  |  |  |
| I.1 | Chuẩn bị |  |  |  |  |  |
| 1 | Báo cáo kết quả công tác chuẩn bị điều tra thực địa | Báo cáo | 1 | x | x |  |
| 2 | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 | Bộ | 1 |  | x |  |
| 3 | Các văn bản pháp lý | Tập | 1 | x |  |  |
| I.2 | Tiến hành điều tra thực địa |  |  |  |  |  |
| I.2.1 | Thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin: |  |  |  |  |  |
| - | Các Sở, ban ngành, đơn vị | Bộ | 1 | x | x | (6 tập giấy và 1 đĩa DVD) |
| - | Các địa phương: |  |  |  |  |  |
|  | Thành phố Trà Vinh | Bộ | 1 | x |  | (1 tập giấy) |
|  | Huyện Càng Long | Bộ | 1 | x |  | (1 tập giấy) |
|  | Huyện Châu Thành | Bộ | 1 | x |  | (1 tập giấy) |
|  | Thị xã Duyên Hải | Bộ | 1 | x |  | (1 tập giấy) |
|  | Huyện Duyên Hải | Bộ | 1 | x |  | (1 tập giấy) |
|  | Huyện Tiểu Cần | Bộ | 1 | x |  | (1 tập giấy) |
|  | Huyện Cầu Kè | Bộ | 1 | x |  | (1 tập giấy) |
|  | Huyện Trà Cú | Bộ | 1 | x |  | (1 tập giấy) |
|  | Huyện Cầu Ngang | Bộ | 1 | x |  | (1 tập giấy) |
| I.2.2 | Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất tại các địa phương: |  |  |  |  |  |
| 1 | Thành phố Trà Vinh: (hoàn thành 100%) |  |  |  |  |  |
| - | Phiếu điều tra, thu thập, cập nhật dữ liệu, thông tin tại các Ấp/Khóm - (Mẫu 1) | Phiếu | 62 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 2) | Phiếu | 1 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 3) | Phiếu | 646 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình bị hư hỏng, không sử dụng - (Mẫu 3) | Phiếu | 21 | x |  |  |
| - | Bảng thống kê hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất theo từng xã/phường/thị trấn - (Mẫu 4) | Bảng | 10 | x |  | (Có xác nhận của UBND xã/Ph) |
| - | Nhật ký làm việc: | Quyển | 2 | x |  |  |
| - | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 (do các Tổ thực hiện tại thực địa): | Tờ | 2 | x |  |  |
| 2 | Huyện Càng Long: (hoàn thành 100%) |  |  |  |  |  |
| - | Phiếu điều tra, thu thập, cập nhật dữ liệu, thông tin tại các Ấp/Khóm - (Mẫu 1) | Phiếu | 121 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 2) | Phiếu | 18 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 3) | Phiếu | 6.875 | x |  | (Lần 2: thêm kết quả điều tra thực địa bổ sung) |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình bị hư hỏng, không sử dụng - (Mẫu 3) | Phiếu | 2.270 | x |  |  |
| - | Bảng thống kê hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất theo từng xã/phường/thị trấn - (Mẫu 4) | Bảng | 14 | x |  | (Có xác nhận của UBND xã/TT) |
| - | Nhật ký làm việc: | Quyển | 2 | x |  |  |
| - | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 (do các Tổ thực hiện tại thực địa): | Tờ | 2 | x |  |  |
| 3 | Huyện Châu Thành: (hoàn thành 100%) |  |  |  |  |  |
| - | Phiếu điều tra, thu thập, cập nhật dữ liệu, thông tin tại các Ấp/Khóm - (Mẫu 1) | Phiếu | 108 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 2) | Phiếu | 31 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 3) | Phiếu | 14.806 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình bị hư hỏng, không sử dụng - (Mẫu 3) | Phiếu | 379 | x |  |  |
| - | Bảng thống kê hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất theo từng xã/phường/thị trấn - (Mẫu 4) | Bảng | 14 | x |  | (Có xác nhận của UBND xã/TT) |
| - | Nhật ký làm việc: | Quyển | 4 | x |  |  |
| - | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 (do các Tổ thực hiện tại thực địa): | Tờ | 2 | x |  |  |
| 4 | Huyện Duyên Hải: (hoàn thành 100%) |  |  |  |  |  |
| - | Phiếu điều tra, thu thập, cập nhật dữ liệu, thông tin tại các Ấp/Khóm - (Mẫu 1) | Phiếu | 59 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 2) | Phiếu | 14 | x |  | (Lần 2: thêm kết quả điều tra thực địa bổ sung) |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 3) | Phiếu | 9.544 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình bị hư hỏng, không sử dụng - (Mẫu 3) | Phiếu | 287 | x |  |  |
| - | Bảng thống kê hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất theo từng xã/phường/thị trấn - (Mẫu 4) | Bảng | 7 | x |  | (Có xác nhận của UBND xã/TT) |
| - | Nhật ký làm việc: | Quyển | 2 | x |  |  |
| - | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 (do các Tổ thực hiện tại thực địa): | Tờ | 2 | x |  |  |
| 5 | Thị xã Duyên Hải: (hoàn thành 100%) |  |  |  |  |  |
| - | Phiếu điều tra, thu thập, cập nhật dữ liệu, thông tin tại các Ấp/Khóm - (Mẫu 1) | Phiếu | 37 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 2) | Phiếu | 531 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 3) | Phiếu | 7.562 | x |  | (Lần 2: thêm kết quả điều tra thực địa bổ sung) |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình bị hư hỏng, không sử dụng - (Mẫu 3) | Phiếu | 366 | x |  |  |
| - | Bảng thống kê hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất theo từng xã/phường/thị trấn - (Mẫu 4) | Bảng | 7 | x |  | (Có xác nhận của UBND xã/TT) |
| - | Nhật ký làm việc: | Quyển | 2 | x |  |  |
| - | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 (do các Tổ thực hiện tại thực địa): | Tờ | 2 | x |  |  |
| 6 | Huyện Tiểu Cần: (hoàn thành 100%) |  |  |  |  |  |
| - | Phiếu điều tra, thu thập, cập nhật dữ liệu, thông tin tại các Ấp/Khóm - (Mẫu 1) | Phiếu | 80 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 2) | Phiếu | 35 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 3) | Phiếu | 11.738 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình bị hư hỏng, không sử dụng - (Mẫu 3) | Phiếu | 311 | x |  |  |
| - | Bảng thống kê hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất theo từng xã/phường/thị trấn - (Mẫu 4) | Bảng | 11 | x |  | (Có xác nhận của UBND xã/TT) |
| - | Nhật ký làm việc: | Quyển | 3 | x |  |  |
| - | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 (do các Tổ thực hiện tại thực địa): | Tờ | 2 | x |  |  |
| 7 | Huyện Trà Cú: (hoàn thành 100%) |  |  |  |  |  |
| - | Phiếu điều tra, thu thập, cập nhật dữ liệu, thông tin tại các Ấp/Khóm - (Mẫu 1) | Phiếu | 124 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 2) | Phiếu | 40 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 3) | Phiếu | 13.606 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình bị hư hỏng, không sử dụng - (Mẫu 3) | Phiếu | 1.088 | x |  |  |
| - | Bảng thống kê hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất theo từng xã/phường/thị trấn - (Mẫu 4) | Bảng | 17 | x |  | (Có xác nhận của UBND xã/TT) |
| - | Nhật ký làm việc: | Quyển | 3 | x |  |  |
| - | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 (do các Tổ thực hiện tại thực địa): | Tờ | 2 | x |  |  |
| 8 | Huyện Cầu Kè: (hoàn thành 100%) |  |  |  |  |  |
| - | Phiếu điều tra, thu thập, cập nhật dữ liệu, thông tin tại các Ấp/Khóm - (Mẫu 1) | Phiếu | 67 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 2) | Phiếu | 29 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 3) | Phiếu | 15.107 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình bị hư hỏng, không sử dụng - (Mẫu 3) | Phiếu | 239 | x |  |  |
| - | Bảng thống kê hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất theo từng xã/phường/thị trấn - (Mẫu 4) | Bảng | 11 | x |  | (Có xác nhận của UBND xã/TT) |
| - | Nhật ký làm việc: | Quyển | 3 | x |  |  |
| - | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 (do các Tổ thực hiện tại thực địa): | Tờ | 2 | x |  |  |
| 9 | Huyện Cầu Ngang: (hoàn thành 100%) |  |  |  |  |  |
| - | Phiếu điều tra, thu thập, cập nhật dữ liệu, thông tin tại các Ấp/Khóm - (Mẫu 1) | Phiếu | 97 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 2) | Phiếu | 212 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình có lưu lượng khai thác <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 3) | Phiếu | 18.624 | x |  |  |
| - | Phiếu điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất - đối với các công trình bị hư hỏng, không sử dụng - (Mẫu 3) | Phiếu | 283 | x |  |  |
| - | Bảng thống kê hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất theo từng xã/phường/thị trấn - (Mẫu 4) | Bảng | 15 | x |  | (Có xác nhận của UBND xã/TT) |
| - | Nhật ký làm việc: | Quyển | 3 | x |  |  |
| - | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 (do các Tổ thực hiện tại thực địa): | Tờ | 1 | x |  |  |
| I.3 | Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm |  |  |  |  |  |
| 1 | Thành phố Trà Vinh: (hoàn thành 100%) |  |  |  |  |  |
| - | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 | Sơ đồ | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê danh mục các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 5) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê kết quả điều tra chi tiết các đối tượng khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 6) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng tổng hợp kết quả điều tra đối với nhóm các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 7) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê số lượng giếng bị hư hỏng, giếng không sử dụng (đã trám lấp và giếng hư hỏng chưa trám lấp) - (Mẫu 8) | Bảng | 1 | x | x |  |
| 2 | Huyện Càng Long: (hoàn thành 100%) |  |  |  |  |  |
| - | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 | Sơ đồ | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê danh mục các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 5) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê kết quả điều tra chi tiết các đối tượng khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 6) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng tổng hợp kết quả điều tra đối với nhóm các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 7) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê số lượng giếng bị hư hỏng, giếng không sử dụng (đã trám lấp và giếng hư hỏng chưa trám lấp) - (Mẫu 8) | Bảng | 1 | x | x |  |
| 3 | Huyện Châu Thành: (hoàn thành 100%) |  |  |  |  |  |
| - | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 | Sơ đồ | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê danh mục các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 5) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê kết quả điều tra chi tiết các đối tượng khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 6) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng tổng hợp kết quả điều tra đối với nhóm các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 7) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê số lượng giếng bị hư hỏng, giếng không sử dụng (đã trám lấp và giếng hư hỏng chưa trám lấp) - (Mẫu 8) | Bảng | 1 | x | x |  |
| 4 | Huyện Duyên Hải: (hoàn thành 100%) |  |  |  |  |  |
| - | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 | Sơ đồ | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê danh mục các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 5) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê kết quả điều tra chi tiết các đối tượng khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 6) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng tổng hợp kết quả điều tra đối với nhóm các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 7) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê số lượng giếng bị hư hỏng, giếng không sử dụng (đã trám lấp và giếng hư hỏng chưa trám lấp) - (Mẫu 8) | Bảng | 1 | x | x |  |
| 5 | Thị xã Duyên Hải: (hoàn thành 100%) |  |  |  |  |  |
| - | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 | Sơ đồ | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê danh mục các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 5) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê kết quả điều tra chi tiết các đối tượng khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 6) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng tổng hợp kết quả điều tra đối với nhóm các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 7) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê số lượng giếng bị hư hỏng, giếng không sử dụng (đã trám lấp và giếng hư hỏng chưa trám lấp) - (Mẫu 8) | Bảng | 1 | x | x |  |
| 6 | Huyện Tiểu Cần: (hoàn thành 100%) |  |  |  |  |  |
| - | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 | Sơ đồ | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê danh mục các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 5) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê kết quả điều tra chi tiết các đối tượng khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 6) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng tổng hợp kết quả điều tra đối với nhóm các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 7) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê số lượng giếng bị hư hỏng, giếng không sử dụng (đã trám lấp và giếng hư hỏng chưa trám lấp) - (Mẫu 8) | Bảng | 1 | x | x |  |
| 7 | Huyện Trà Cú: (hoàn thành 100%) |  |  |  |  |  |
| - | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 | Sơ đồ | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê danh mục các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 5) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê kết quả điều tra chi tiết các đối tượng khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 6) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng tổng hợp kết quả điều tra đối với nhóm các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 7) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê số lượng giếng bị hư hỏng, giếng không sử dụng (đã trám lấp và giếng hư hỏng chưa trám lấp) - (Mẫu 8) | Bảng | 1 | x | x |  |
| 8 | Huyện Cầu Kè: (hoàn thành 100%) |  |  |  |  |  |
| - | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 | Sơ đồ | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê danh mục các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 5) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê kết quả điều tra chi tiết các đối tượng khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 6) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng tổng hợp kết quả điều tra đối với nhóm các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 7) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê số lượng giếng bị hư hỏng, giếng không sử dụng (đã trám lấp và giếng hư hỏng chưa trám lấp) - (Mẫu 8) | Bảng | 1 | x | x |  |
| 9 | Huyện Cầu Ngang: (hoàn thành 100%) |  |  |  |  |  |
| - | Sơ đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000 | Sơ đồ | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê danh mục các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 5) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê kết quả điều tra chi tiết các đối tượng khai thác NDĐ có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm - (Mẫu 6) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng tổng hợp kết quả điều tra đối với nhóm các công trình khai thác NDĐ có lưu lượng <10 m3/ngày đêm - (Mẫu 7) | Bảng | 1 | x | x |  |
| - | Bảng thống kê số lượng giếng bị hư hỏng, giếng không sử dụng (đã trám lấp và giếng hư hỏng chưa trám lấp) - (Mẫu 8) | Bảng | 1 | x | x |  |
| 10 | Báo cáo kết quả điều tra thực địa | Báo cáo | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | DVD chứa file số các sản phẩm (nêu trên) | Bộ | 1 |  | 1 | (1 đĩa DVD) |

Phụ lục 2. Bảng tổng hợp các tài liệu thu thập – Công tác Ngoại nghiệp - tiến hành điều tra thực địa tại Sở, ngành, đơn vị

| STT | Tên tài liệu thu thập | Dạng TLTT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giấy | File |
| I | SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TRÀ VINH |  |  |
| 1 | Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Trà Vinh 05 năm (2016-2020) | x | x |
| 2 | Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2020 | x | x |
| 3 | Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2021 | x | x |
| 4 | Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2022 | x | x |
| 5 | Giấy phép môi trường công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Định An Trà Vinh | x | x |
| 6 | Giấy phép môi trường Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh | x | x |
| 7 | Giấy phép môi trường Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x | x |
| 8 | Giấy phép môi trường Trung tâm Y Tế huyện Châu Thành | x | x |
| 9 | Giấy phép môi trường Ban quản lý Dự án Đầu tư | x | x |
| 10 | Giấy phép môi trường Công ty TNHH Thực phẩm An Phước | x | x |
| 11 | Giấy phép môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cầu Ngang | x | x |
| 12 | Giấy phép môi trường Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh | x | x |
| 13 | Giấy phép môi trường Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hoàng Tân | x | x |
| 14 | Giấy phép môi trường Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp | x | x |
| 15 | Giấy phép môi trường Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong Phân xưởng huyện Trà Cú | x | x |
| 16 | Giấy phép môi trường Trung tâm Y Tế huyện Duyên Hải | x | x |
| 17 | Giấy phép môi trường Công ty cổ phần Thiên An | x | x |
| 18 | Giấy phép môi trường Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư mở rộng BV đa khoa khu vực Tiểu Cần | x | x |
| 19 | Giấy phép môi trường Công ty Cổ phần Vincom Retail | x | x |
| 20 | Giấy phép môi trường Công ty Cổ phần Thủy sản Thông Thuận Trà Vinh | x | x |
| 21 | Giấy phép môi trường Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. Pharm | x | x |
| 22 | Giấy phép môi trường Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng trung tâm Y Tế | x | x |
| 23 | Giấy phép môi trường Công ty Cổ phần Đầu tư Kiên Giang SG | x | x |
| 24 | Giấy phép môi trường Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong Phân xưởng huyện Tiểu Cần | x | x |
| 25 | Giấy phép môi trường Sở Xây Dựng | x | x |
| 26 | Ban Quản lý dự án thiết chế Công Đoàn | x | x |
| 27 | Giấy phép môi trường Công ty TNHH MTV Quận Nhuần | x | x |
| 28 | Giấy phép môi trường Trung Tâm Y Tế huyện Trà Cú | x | x |
| 29 | Giấy phép môi trường Chi nhánh Công ty TNHH Lương thực Hiệp Tài | x | x |
| II | SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH |  |  |
| 1 | Báo cáo tổng hợp Điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển hạ tầng thủy lợi phục vụ phân vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong điều kiện BĐKH | x | x |
| 2 | Báo cáo Phương án phát triển nông thôn Tỉnh trà vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 | x | x |
| 3 | Báo cáo Phương án phát triển thuỷ lợi, đê điều và phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh trà vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 | x | x |
| 4 | Báo cáo thuyết minh Phương án phát triển nông – lâm – ngư nghiệp tỉnh trà vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | x | x |
| III | TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN |  |  |
| 1 | Quyết dịnh Về việc phê duyệt rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Trà Vinh giai đoạn năm 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 | x | x |
| 2 | Bảng tổng hợp các trạm khai thác nước mặt | x | x |
| 3 | Bảng tổng hợp giấy phép khai thác các trạm cấp nước khai thác nguồn nước dưới đất | x | x |
| 4 | Bảng tổng hợp giếng khoan, bơm chìm, đồng hồ tổng tại các đội cấp nước | x | x |
| 5 | Nghị quyết Về thông qua và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | x |  |
| 6 | Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Trà Vinh | x |  |
| IV | CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC |  |  |
| 1 | Báo cáo Tình hình hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất năm 2022 | x | x |
| 2 | Danh sách các nhà máy/trạm cấp nước - Công ty Cổ phần cấp thoát nước tỉnh Trà Vinh (Khai thác nước dưới đất) | x | x |
| 3 | Giấy phép khai thác số 56, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh (Gia hạn lần thứ nhất) | x |  |
| 4 | Giấy phép khai thác số 07, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x |  |
| 5 | Giấy phép khai thác số 44, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x |  |
| 6 | Giấy phép khai thác số 21, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh (Gia hạn lần thứ hai) | x |  |
| 7 | Giấy phép khai thác số 31, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x |  |
| 8 | Giấy phép khai thác số 34, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x |  |
| 9 | Giấy phép khai thác số 52, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x |  |
| 10 | Giấy phép khai thác số 43, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x |  |
| 11 | Giấy phép khai thác số 14, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x |  |
| 12 | Giấy phép khai thác số 08, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x |  |
| 13 | Giấy phép khai thác số 12, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x |  |
| 14 | Giấy phép khai thác số 09, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x |  |
| 15 | Giấy phép khai thác số 10, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x |  |
| 16 | Giấy phép khai thác số 11, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x |  |
| 17 | Giấy phép khai thác số 13, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x |  |
| 18 | Giấy phép khai thác số 15, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x |  |
| 19 | Giấy phép khai thác số 16, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x |  |
| 20 | Giấy phép khai thác số 36, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x |  |
| 21 | Giấy phép khai thác số 58, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x |  |
| 22 | Giấy phép khai thác số 01, sử dụng NDĐ Công ty TNHH Một thành viên CTN Trà Vinh | x |  |
| 23 | Giấy phép khai thác số 59, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x |  |
| 24 | Giấy phép khai thác số 150, sử dụng NDĐ Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | x |  |
| 25 | Giấy phép khai thác số 97, sử dụng NDĐ Công ty TNHH Một thành viên CTN Trà Vinh | x |  |
| 26 | Giấy phép khai thác số 98, sử dụng NDĐ Công ty TNHH Một thành viên CTN Trà Vinh | x |  |
| V | BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ |  |  |
| 1 | Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tại khu công nghiệp Long Đức năm 2022 | x | x |
| 2 | Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2022 | x | x |
| 3 | Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2022-Khu công nghiệp Long Đức, tỉnh Trà Vinh | x | x |
| VI | SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ |  |  |
| 1 | Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh trà vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, (04.07.2023) | x | x |
| 2 | Báo cáo Tình hình thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023 | x | x |
| 3 | Báo cáo Tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021 | x | x |
| 4 | Báo cáo Tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022 | x | x |
| 5 | Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 | x | x |
| VII | SỞ XÂY DỰNG |  |  |
| 1 | Báo cáo Tình hình thực hiện nhiêm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 | x | x |
| 2 | Bản vẽ hiện trạng nghĩa trang | x | x |
| 3 | Bản vẽ quy hoạch nghĩa trang | x | x |
| 4 | Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tổng hợp địa điểm nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 | x | x |
| 5 | Phụ lục Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tổng hợp địa điểm nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 | x | x |
| 6 | Báo cáo kết quả thẩm định đồ án Quy hoạch tổng thể địa điểm nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 | x | x |
| 7 | QĐ Điều chỉnh thời gian lập quy hoạch nghĩa trang | x | x |
| 8 | Nghị quyết Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải để thành lập thị xã Duyên Hải và 02 phường thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | x | x |
| 9 | Quyết định Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể địa điểm nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 | x | x |
| 10 | Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể địa điểm nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 | x | x |
| 11 | Phụ lục Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể địa điểm nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 | x | x |
| VIII | SỞ CÔNG THƯƠNG |  |  |
| 1 | Quyết định Về việc bổ sung cụm công nghiệp Tân Ngại, huyện Châu Thành vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 | x |  |
| 2 | Quyết định Về việc điều chỉnh rút khỏi quy hoạch Cụm công nghiệp Vàm Bến Cát (50ha) và bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp Hòa Ân (50ha), huyện Cầu Kè vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 | x |  |
| 3 | Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 | x |  |
| IX | SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ |  |  |
| 1 | Báo cáo tổng hợp Kết quả khoa học công nghệ đề tài/dự án Xây dựng quy trình xử lý nước và chất thải Từ ao nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh Bằng phương pháp sinh học tại tỉnh Trà Vinh | x | x |
| 2 | Báo cáo tổng kết "Xây dựng bản đồ (Atlas) hiện trạng và dự báo thủy động lực vùng biển và bờ biển (từ 0-30m nước) tỉnh Trà Vinh 2050" | x | x |
| 3 | Báo cáo tổng hợp Đánh giá, dự báo chế độ dòng chảy (lưu lượng, mực nước, chất lượng nước) và diễn biến bồi xói tuyến sông cổ chiên và sông Hậu tỉnh Trà Vinh | x | x |
| X | CỤC THỐNG KÊ |  |  |
| 1 | Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý IV và năm 2022 | x | x |
| 2 | Niên giám thống kê 2022 | x |  |
| XI | ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN |  |  |
| 1 | Danh sách Địa chỉ Đài KTTV tỉnh Trà Vinh và các Trạm KTTV | x | x |
| 2 | Số liệu Khí tượng 2020-2023 | x | x |
| 3 | Số liệu Khí tượng và Thủy Văn 2020-2023 | x | x |

Phụ lục 3. Danh mục các tài liệu thu thập - Công tác Nội nghiệp - Thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất

| STT | Tên tài liệu thu thập | Dạng TLTT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giấy | File |
| I | CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ, BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG |  |  |
| 1 | Luật Tài nguyên nước 2023 | x | x |
| 2 | Nghị định số 53/2024/ND-CP | x | x |
| 3 | Nghị định số 54/2024/NĐ-CP | x | x |
| 4 | Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT | x | x |
| 5 | Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT | x | x |
| II | LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN NAM |  |  |
| 1 | Báo cáo điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ pha II | x | x |
| 2 | Báo cáo lập bản đồ địa chất thủy văn, bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000 vùng Trà Vinh - Long Toàn. | x | x |
| III | LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN NAM |  |  |
| 1 | Báo cáo phân chia địa tầng N- Q và nghiên cứu cấu trúc địa chất đồng bằng Nam Bộ | x | x |
| 2 | Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỉnh Trà Vinh, thuộc dự án "Biên hội - Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc" | x | x |
| IV | LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN NAM |  |  |
| 1 | Báo cáo đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở: Thành lập atlas bản đồ tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long | x | x |
| 2 | Báo cáo đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất giải pháp ứng phó. | x | x |
| 3 | Dựa án Giảm thiểu ảnh hưởng của xâm nhập mặn nước dưới đất nhằm bảo đảm cải thiện nguồn nước và an ninh lương thực trong khu vực ven biển dưới sự thay đổi kinh tế - xã hội và khí hậu |  | x |
| 4 | Bảng tổng hợp kết quả quan trắc mực nước trung bình tháng, chất lượng nước tại các trạm quan trắc quốc gia năm 2018-2023 |  | x |
| 5 | Báo cáo Thuyết minh tổng hợp kết quả thực hiện dự án thuộc dự án “Điều tra đánh giá và khoanh định khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” |  | x |
| V | SỞ TN & MT TỈNH TRÀ VINH |  |  |
| 1 | Danh sách thống kê giấy phép TNN trên địa bàn tỉnh | x | x |
| 2 | Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Trà Vinh 05 năm (2016-2020) | x | x |
| 3 | Báo cáo Tổng hợp Kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2021 | x | x |
| VI | CỤC THỐNG KÊ TỈNH TRÀ VINH |  |  |
| 1 | Niêm giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2022, 2023 | x | x |
| VII | CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TRÀ VINH |  |  |
| 1 | Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Càng Long | x | x |
| 2 | Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cầu Kè | x | x |
| 3 | Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cầu Ngang | x | x |
| 4 | Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Châu Thành | x | x |
| 5 | Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Duyên Hải | x | x |
| 6 | Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tiểu Cần | x | x |
| 7 | Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Trà Cú | x | x |
| 8 | Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Trà Vinh | x | x |
| 9 | Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Duyên Hải | x | x |
| VIII | CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TRÀ VINH |  |  |
| 1 | Quyết định số 612 Phê duyệt điều chỉnh vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh | x | x |
| 2 | Quyết định số 2367 Phê duyệt Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất và Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh | x | x |
| 3 | Nghị quyết Thông qua quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | x | x |
| 4 | Báo cáo Tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 | x | x |
| 5 | Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 | x | x |
| 6 | Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhần đến năm 2030 | x | x |
| 7 | Báo cáo Việc triển khai thực hiện nghị quyết 25/2021/QH15 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 | x | x |
| 8 | Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 | x | x |
| IX | CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẠI TỈNH TRÀ VINH |  |  |
| 1 | Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023 TP. Trà Vinh | x | x |
| 2 | Báo cáo Tình hình hoạt động phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 huyện Châu Thành | x | x |
| 3 | Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 huyện Tiểu Cần | x | x |
| 4 | Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 huyện Trà Cú | x | x |
| 5 | Báo cáo Đánh giá giữ kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2020-2025 TX. Duyên Hải | x | x |
| 6 | Quyết định Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Kè đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 | x | x |
| 7 | Quyết định Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Càng Long đến năm 2040 | x | x |
| 8 | Quyết định Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang đến năm 2040 | x | x |
| 9 | Quyết định Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Duyên Hải đến năm 2040 | x | x |
| 10 | Quyết định Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành đến năm 2040 | x | x |
| 11 | Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Trà Vinh | x | x |

Phụ lục 4. Tổng hợp hiện trạng số lượng công trình đang khai thác, sử dụng NDĐ

| STT | Huyện/TX/TP | Phường/Xã/TT | Tổng số công trình khai thác |  |  | Tổng số công trình khai thác theo TCN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GĐ | GK | Tổng | qh | qp3 | qp2-3 | qp1 | Tổng |
| 1 | Thành phố Trà Vinh | Phường 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Thành phố Trà Vinh | Phường 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thành phố Trà Vinh | Phường 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thành phố Trà Vinh | Phường 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Thành phố Trà Vinh | Phường 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thành phố Trà Vinh | Phường 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Thành phố Trà Vinh | Phường 7 | 0 | 81 | 81 | 74 | 6 | 1 | 0 | 81 |
| 8 | Thành phố Trà Vinh | Phường 8 | 79 | 72 | 151 | 118 | 32 | 1 | 0 | 151 |
| 9 | Thành phố Trà Vinh | Phường 9 | 61 | 321 | 382 | 69 | 293 | 20 | 0 | 382 |
| 10 | Thành phố Trà Vinh | Xã Long Đức | 0 | 22 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 22 |
| Tổng TP. Trà Vinh |  |  | 144 | 503 | 647 | 283 | 342 | 22 | 0 | 647 |
| 11 | Huyện Càng Long | Thị trấn Càng Long | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | Huyện Càng Long | An Trường | 0 | 236 | 236 | 0 | 168 | 68 | 0 | 236 |
| 13 | Huyện Càng Long | An Trường A | 3 | 714 | 717 | 3 | 67 | 647 | 0 | 717 |
| 14 | Huyện Càng Long | Bình Phú | 2 | 74 | 76 | 2 | 15 | 59 | 0 | 76 |
| 15 | Huyện Càng Long | Đại Phúc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Huyện Càng Long | Đại Phước | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Huyện Càng Long | Đức Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Huyện Càng Long | Huyền Hội | 0 | 2.701 | 2.701 | 0 | 892 | 1.809 | 0 | 2.701 |
| 19 | Huyện Càng Long | Mỹ Cẩm | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 11 |
| 20 | Huyện Càng Long | Nhị Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Huyện Càng Long | Nhị Long Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Huyện Càng Long | Phương Thạnh | 2 | 688 | 690 | 2 | 245 | 443 | 0 | 690 |
| 23 | Huyện Càng Long | Tân An | 0 | 1.428 | 1.428 | 0 | 597 | 831 | 0 | 1.428 |
| 24 | Huyện Càng Long | Tân Bình | 0 | 1.025 | 1.025 | 0 | 414 | 611 | 0 | 1.025 |
| Tổng H. Càng Long |  |  | 12 | 6.881 | 6.893 | 14 | 2.399 | 4.480 | 0 | 6.893 |
| 25 | Huyện Cầu Kè | Thị trấn Cầu Kè | 0 | 181 | 181 | 0 | 63 | 117 | 1 | 181 |
| 26 | Huyện Cầu Kè | Thạnh Phú | 0 | 1.081 | 1.081 | 0 | 810 | 271 | 0 | 1.081 |
| 27 | Huyện Cầu Kè | Thông Hòa | 0 | 2.193 | 2.193 | 0 | 1.736 | 457 | 0 | 2.193 |
| 28 | Huyện Cầu Kè | Tam Ngãi | 0 | 2.214 | 2.214 | 0 | 1.737 | 477 | 0 | 2.214 |
| 29 | Huyện Cầu Kè | Hòa Ân | 0 | 1.577 | 1.577 | 0 | 1.131 | 446 | 0 | 1.577 |
| 30 | Huyện Cầu Kè | Châu Điền | 0 | 1.633 | 1.633 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 1.633 |
| 31 | Huyện Cầu Kè | An Phú Tân | 0 | 1.152 | 1.152 | 0 | 827 | 325 | 0 | 1.152 |
| 32 | Huyện Cầu Kè | Hòa Tân | 0 | 1.694 | 1.694 | 0 | 1.251 | 442 | 1 | 1.694 |
| 33 | Huyện Cầu Kè | Phong Thạnh | 0 | 1.098 | 1.098 | 1 | 121 | 976 | 0 | 1.098 |
| 34 | Huyện Cầu Kè | Phong Phú | 0 | 1.099 | 1.099 | 1 | 0 | 1.098 | 0 | 1.099 |
| 35 | Huyện Cầu Kè | Ninh Thới | 0 | 1.214 | 1.214 | 0 | 105 | 1.109 | 0 | 1.214 |
| Tổng H. Cầu Kè |  |  | 0 | 15.136 | 15.136 | 2 | 7.781 | 7.351 | 2 | 15.136 |
| 36 | Huyện Tiểu Cần | Thị trấn Cầu Quan | 1 | 355 | 356 | 1 | 21 | 334 | 0 | 356 |
| 37 | Huyện Tiểu Cần | Thị trấn Tiểu Cần | 0 | 210 | 210 | 0 | 15 | 195 | 0 | 210 |
| 38 | Huyện Tiểu Cần | Hiếu Trung | 0 | 1.302 | 1.302 | 0 | 119 | 1.183 | 0 | 1.302 |
| 39 | Huyện Tiểu Cần | Hiếu Tử | 0 | 1.385 | 1.385 | 1 | 155 | 1.226 | 3 | 1.385 |
| 40 | Huyện Tiểu Cần | Hùng Hòa | 0 | 962 | 962 | 0 | 578 | 384 | 0 | 962 |
| 41 | Huyện Tiểu Cần | Long Thới | 0 | 813 | 813 | 0 | 80 | 733 | 0 | 813 |
| 42 | Huyện Tiểu Cần | Ngãi Hùng | 0 | 1.016 | 1.016 | 0 | 292 | 724 | 0 | 1.016 |
| 43 | Huyện Tiểu Cần | Phú Cần | 0 | 1.226 | 1.226 | 0 | 255 | 971 | 0 | 1.226 |
| 44 | Huyện Tiểu Cần | Tân Hòa | 0 | 1.368 | 1.368 | 0 | 830 | 538 | 0 | 1.368 |
| 45 | Huyện Tiểu Cần | Tân Hùng | 0 | 1.175 | 1.175 | 0 | 1.002 | 173 | 0 | 1.175 |
| 46 | Huyện Tiểu Cần | Tập Ngãi | 0 | 1.960 | 1.960 | 0 | 1.675 | 285 | 0 | 1.960 |
| Tổng H. Tiểu Cần |  |  | 1 | 11.772 | 11.773 | 2 | 5.022 | 6.746 | 3 | 11.773 |
| 47 | Huyện Châu Thành | Thị trấn Châu Thành | 83 | 328 | 411 | 83 | 184 | 144 | 0 | 411 |
| 48 | Huyện Châu Thành | Đa Lộc | 53 | 1.790 | 1.843 | 95 | 249 | 1.499 | 0 | 1.843 |
| 49 | Huyện Châu Thành | Mỹ Chánh | 178 | 1.242 | 1.420 | 183 | 273 | 964 | 0 | 1.420 |
| 50 | Huyện Châu Thành | Thanh Mỹ | 0 | 1.462 | 1.462 | 0 | 333 | 1.129 | 0 | 1.462 |
| 51 | Huyện Châu Thành | Lương Hòa | 30 | 1.097 | 1.127 | 30 | 572 | 525 | 0 | 1.127 |
| 52 | Huyện Châu Thành | Lương Hòa A | 0 | 1.165 | 1.165 | 0 | 768 | 397 | 0 | 1.165 |
| 53 | Huyện Châu Thành | Nguyệt Hóa | 56 | 74 | 130 | 92 | 25 | 13 | 0 | 130 |
| 54 | Huyện Châu Thành | Song Lộc | 0 | 2.765 | 2.765 | 0 | 1.425 | 1.340 | 0 | 2.765 |
| 55 | Huyện Châu Thành | Hòa Thuận | 193 | 77 | 270 | 193 | 27 | 50 | 0 | 270 |
| 56 | Huyện Châu Thành | Hòa Lợi | 3 | 97 | 100 | 3 | 44 | 53 | 0 | 100 |
| 57 | Huyện Châu Thành | Phước Hảo | 1 | 704 | 705 | 1 | 332 | 372 | 0 | 705 |
| 58 | Huyện Châu Thành | Hưng Mỹ | 0 | 647 | 647 | 0 | 0 | 647 | 0 | 647 |
| 59 | Huyện Châu Thành | Long Hòa | 0 | 1.799 | 1.799 | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 1.799 |
| 60 | Huyện Châu Thành | Hòa Minh | 0 | 993 | 993 | 0 | 0 | 993 | 0 | 993 |
| Tổng H. Châu Thành |  |  | 597 | 14.240 | 14.837 | 680 | 4.232 | 9.925 | 0 | 14.837 |
| 61 | Huyện Cầu Ngang | Thị trấn Cầu Ngang | 0 | 437 | 437 | 0 | 7 | 429 | 1 | 437 |
| 62 | Huyện Cầu Ngang | Thị trấn Mỹ Long | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
| 63 | Huyện Cầu Ngang | Mỹ Long Bắc | 0 | 1.880 | 1.880 | 18 | 577 | 1.285 | 0 | 1.880 |
| 64 | Huyện Cầu Ngang | Mỹ Hòa | 0 | 654 | 654 | 36 | 5 | 609 | 4 | 654 |
| 65 | Huyện Cầu Ngang | Thuận Hòa | 0 | 1.174 | 1.174 | 0 | 23 | 1.151 | 0 | 1.174 |
| 66 | Huyện Cầu Ngang | Vinh Kim | 0 | 2.660 | 2.660 | 10 | 234 | 2.379 | 37 | 2.660 |
| 67 | Huyện Cầu Ngang | Trường Thọ | 0 | 1.001 | 1.001 | 27 | 39 | 935 | 0 | 1.001 |
| 68 | Huyện Cầu Ngang | Nhị Trường | 0 | 1.473 | 1.473 | 35 | 122 | 1.316 | 0 | 1.473 |
| 69 | Huyện Cầu Ngang | Kim Hòa | 0 | 828 | 828 | 7 | 27 | 786 | 8 | 828 |
| 70 | Huyện Cầu Ngang | Hiệp Hòa | 0 | 1.397 | 1.397 | 14 | 17 | 1.356 | 10 | 1.397 |
| 71 | Huyện Cầu Ngang | Thạnh Hòa Sơn | 0 | 1.349 | 1.349 | 4 | 76 | 1.269 | 0 | 1.349 |
| 72 | Huyện Cầu Ngang | Mỹ Long Nam | 0 | 1.545 | 1.545 | 1 | 0 | 1.536 | 8 | 1.545 |
| 73 | Huyện Cầu Ngang | Long Sơn | 0 | 1.726 | 1.726 | 436 | 1 | 1.288 | 1 | 1.726 |
| 74 | Huyện Cầu Ngang | Hiệp Mỹ Tây | 0 | 1.726 | 1.726 | 4 | 397 | 1.325 | 0 | 1.726 |
| 75 | Huyện Cầu Ngang | Hiệp Mỹ Đông | 0 | 874 | 874 | 16 | 246 | 612 | 0 | 874 |
| Tổng H. Cầu Ngang |  |  | 0 | 18.836 | 18.836 | 608 | 1.771 | 16.388 | 69 | 18.836 |
| 76 | Huyện Trà Cú | Thị trấn Trà Cú | 0 | 475 | 475 | 0 | 349 | 126 | 0 | 475 |
| 77 | Huyện Trà Cú | Thị trấn Định An | 1 | 200 | 201 | 1 | 51 | 148 | 1 | 201 |
| 78 | Huyện Trà Cú | Ngãi Xuyên | 0 | 1.513 | 1.513 | 2 | 114 | 1.396 | 1 | 1.513 |
| 79 | Huyện Trà Cú | Lưu Nghiệp Anh | 0 | 886 | 886 | 3 | 131 | 751 | 1 | 886 |
| 80 | Huyện Trà Cú | An Quảng Hữu | 0 | 497 | 497 | 0 | 53 | 444 | 0 | 497 |
| 81 | Huyện Trà Cú | Tân Sơn | 0 | 593 | 593 | 0 | 65 | 528 | 0 | 593 |
| 82 | Huyện Trà Cú | Tập Sơn | 0 | 1.270 | 1.270 | 0 | 620 | 650 | 0 | 1.270 |
| 83 | Huyện Trà Cú | Phước Hưng | 0 | 1.344 | 1.344 | 0 | 1.013 | 331 | 0 | 1.344 |
| 84 | Huyện Trà Cú | Tân Hiệp | 0 | 1.241 | 1.241 | 0 | 895 | 346 | 0 | 1.241 |
| 85 | Huyện Trà Cú | Long Hiệp | 0 | 670 | 670 | 0 | 261 | 409 | 0 | 670 |
| 86 | Huyện Trà Cú | Ngọc Biên | 0 | 423 | 423 | 0 | 295 | 128 | 0 | 423 |
| 87 | Huyện Trà Cú | Định An | 0 | 408 | 408 | 0 | 304 | 104 | 0 | 408 |
| 88 | Huyện Trà Cú | Đại An | 0 | 1.244 | 1.244 | 0 | 542 | 702 | 0 | 1.244 |
| 89 | Huyện Trà Cú | Hàm Giang | 0 | 669 | 669 | 0 | 326 | 343 | 0 | 669 |
| 90 | Huyện Trà Cú | Hàm Tân | 0 | 585 | 585 | 0 | 357 | 228 | 0 | 585 |
| 91 | Huyện Trà Cú | Thanh Sơn | 0 | 818 | 818 | 1 | 224 | 593 | 0 | 818 |
| 92 | Huyện Trà Cú | Kim Sơn | 0 | 809 | 809 | 1 | 89 | 719 | 0 | 809 |
| Tổng H. Trà Cú |  |  | 1 | 13.645 | 13.646 | 8 | 5.689 | 7.946 | 3 | 13.646 |
| 93 | Huyện Duyên Hải | Thị trấn Long Thành | 1 | 165 | 166 | 1 | 111 | 54 | 0 | 166 |
| 94 | Huyện Duyên Hải | Ngũ Lạc | 0 | 2.326 | 2.326 | 0 | 1.283 | 1.043 | 0 | 2.326 |
| 95 | Huyện Duyên Hải | Long Khánh | 0 | 1.456 | 1.456 | 0 | 675 | 781 | 0 | 1.456 |
| 96 | Huyện Duyên Hải | Long Vĩnh | 0 | 2.685 | 2.685 | 0 | 1.183 | 1.502 | 0 | 2.685 |
| 97 | Huyện Duyên Hải | Đông Hải | 0 | 1.326 | 1.326 | 0 | 509 | 817 | 0 | 1.326 |
| 98 | Huyện Duyên Hải | Đôn Châu | 0 | 574 | 574 | 0 | 368 | 206 | 0 | 574 |
| 99 | Huyện Duyên Hải | Đôn Xuân | 0 | 1.025 | 1.025 | 0 | 665 | 360 | 0 | 1.025 |
| Tổng H. Duyên Hải |  |  | 1 | 9.557 | 9.558 | 1 | 4.794 | 4.763 | 0 | 9.558 |
| 100 | Thị xã Duyên Hải | Phường 1 | 0 | 757 | 757 | 8 | 317 | 428 | 4 | 757 |
| 101 | Thị xã Duyên Hải | Phường 2 | 0 | 798 | 798 | 87 | 258 | 453 | 0 | 798 |
| 102 | Thị xã Duyên Hải | Long Toàn | 0 | 1.232 | 1.232 | 0 | 495 | 737 | 0 | 1.232 |
| 103 | Thị xã Duyên Hải | Long Hữu | 1 | 2.141 | 2.142 | 477 | 859 | 806 | 0 | 2.142 |
| 104 | Thị xã Duyên Hải | Hiệp Thạnh | 0 | 909 | 909 | 10 | 423 | 475 | 1 | 909 |
| 105 | Thị xã Duyên Hải | Dân Thành | 0 | 808 | 808 | 0 | 51 | 756 | 1 | 808 |
| 106 | Thị xã Duyên Hải | Trường Long Hòa | 0 | 1.447 | 1.447 | 249 | 158 | 1.040 | 0 | 1.447 |
| Tổng TX. Duyên Hải |  |  | 1 | 8.092 | 8.093 | 831 | 2.561 | 4.695 | 6 | 8.093 |
| Tổng toàn tỉnh Trà Vinh |  |  | 757 | 98.662 | 99.419 | 2.429 | 34.591 | 62.316 | 83 | 99.419 |

Phụ lục 5. Tổng hợp hiện trạng lưu lượng đang khai thác, sử dụng NDĐ

| STT | Huyện/TX/TP | Phường/Xã/TT | Tổng lưu lượng khai thác (m3/ngày đêm) |  |  | Tổng lưu lượng khai thác theo TCN (m3/ngày đêm) |  |  |  |  | Tổng lưu lượng khai thác theo các mục đích (m3/ngày đêm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GĐ | GK | Tổng | qh | qp3 | qp2-3 | qp1 | Tổng | Sinh hoạt | Công nghiệp | Chăn nuôi | Tưới | Mục đích khác |
| 1 | Thành phố Trà Vinh | Phường 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | Thành phố Trà Vinh | Phường 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thành phố Trà Vinh | Phường 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thành phố Trà Vinh | Phường 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Thành phố Trà Vinh | Phường 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thành phố Trà Vinh | Phường 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Thành phố Trà Vinh | Phường 7 | 0 | 88 | 88 | 71 | 5 | 12 | 0 | 88 | 30 | 1 | 6 | 38 | 12 |
| 8 | Thành phố Trà Vinh | Phường 8 | 78 | 75 | 152 | 119 | 33 | 1 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thành phố Trà Vinh | Phường 9 | 63 | 309 | 373 | 68 | 286 | 19 | 0 | 373 | 291 | 0 | 15 | 67 | 0 |
| 10 | Thành phố Trà Vinh | Xã Long Đức | 0 | 16 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| Tổng TP. Trà Vinh |  |  | 146 | 498 | 644 | 278 | 335 | 32 | 0 | 644 | 478 | 1 | 35 | 114 | 17 |
| 11 | Huyện Càng Long | Thị trấn Càng Long | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | Huyện Càng Long | An Trường | 0 | 558 | 558 | 0 | 399 | 160 | 0 | 558 | 540 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| 13 | Huyện Càng Long | An Trường A | 5 | 940 | 944 | 5 | 83 | 857 | 0 | 944 | 294 | 0 | 588 | 63 | 0 |
| 14 | Huyện Càng Long | Bình Phú | 2 | 1.521 | 1.523 | 4 | 16 | 1.503 | 0 | 1.523 | 1.506 | 0 | 14 | 3 | 0 |
| 15 | Huyện Càng Long | Đại Phúc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Huyện Càng Long | Đại Phước | 0 | 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 17 | Huyện Càng Long | Đức Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Huyện Càng Long | Huyền Hội | 0 | 4.712 | 4.712 | 0 | 776 | 3.936 | 0 | 4.712 | 3.555 | 0 | 1.111 | 46 | 0 |
| 19 | Huyện Càng Long | Mỹ Cẩm | 2 | 11 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 13 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 20 | Huyện Càng Long | Nhị Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Huyện Càng Long | Nhị Long Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Huyện Càng Long | Phương Thạnh | 3 | 3.830 | 3.833 | 3 | 127 | 3.703 | 0 | 3.833 | 3.695 | 2 | 135 | 1 | 0 |
| 23 | Huyện Càng Long | Tân An | 0 | 4.294 | 4.294 | 0 | 550 | 3.745 | 0 | 4.294 | 4.173 | 0 | 117 | 5 | 0 |
| 24 | Huyện Càng Long | Tân Bình | 0 | 3.911 | 3.911 | 0 | 568 | 3.343 | 0 | 3.911 | 3.320 | 0 | 565 | 25 | 0 |
| Tổng H. Càng Long |  |  | 13 | 19.792 | 19.805 | 21 | 2.522 | 17.262 | 0 | 19.805 | 17.089 | 3 | 2.570 | 143 | 1 |
| 25 | Huyện Cầu Kè | Thị trấn Cầu Kè | 0 | 1.103 | 1.103 | 0 | 32 | 572 | 500 | 1.103 | 92 | 0 | 2 | 10 | 1.000 |
| 26 | Huyện Cầu Kè | Thạnh Phú | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 639 | 1.161 | 0 | 1.800 | 685 | 0 | 103 | 62 | 950 |
| 27 | Huyện Cầu Kè | Thông Hòa | 0 | 4.423 | 4.423 | 0 | 1.318 | 3.106 | 0 | 4.423 | 1.197 | 0 | 136 | 331 | 2.760 |
| 28 | Huyện Cầu Kè | Tam Ngãi | 0 | 2.631 | 2.631 | 0 | 1.062 | 1.569 | 0 | 2.631 | 1.324 | 0 | 26 | 0 | 1.281 |
| 29 | Huyện Cầu Kè | Hòa Ân | 0 | 2.725 | 2.725 | 0 | 799 | 1.926 | 0 | 2.725 | 842 | 1 | 73 | 210 | 1.600 |
| 30 | Huyện Cầu Kè | Châu Điền | 0 | 4.214 | 4.214 | 0 | 0 | 4.214 | 0 | 4.214 | 829 | 0 | 581 | 4 | 2.800 |
| 31 | Huyện Cầu Kè | An Phú Tân | 0 | 2.723 | 2.723 | 0 | 514 | 2.210 | 0 | 2.723 | 688 | 0 | 36 | 0 | 2.000 |
| 32 | Huyện Cầu Kè | Hòa Tân | 0 | 3.525 | 3.525 | 0 | 689 | 2.116 | 720 | 3.525 | 909 | 0 | 15 | 1 | 2.600 |
| 33 | Huyện Cầu Kè | Phong Thạnh | 0 | 2.450 | 2.450 | 1 | 90 | 2.360 | 0 | 2.450 | 591 | 0 | 368 | 290 | 1.202 |
| 34 | Huyện Cầu Kè | Phong Phú | 0 | 2.033 | 2.033 | 1 | 0 | 2.032 | 0 | 2.033 | 833 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| 35 | Huyện Cầu Kè | Ninh Thới | 0 | 3.770 | 3.770 | 0 | 74 | 3.696 | 0 | 3.770 | 715 | 0 | 47 | 129 | 2.880 |
| Tổng H. Cầu Kè |  |  | 0 | 31.396 | 31.396 | 1 | 5.214 | 24.961 | 1.220 | 31.396 | 8.702 | 1 | 1.385 | 1.036 | 20.272 |
| 36 | Huyện Tiểu Cần | Thị trấn Cầu Quan | 1 | 838 | 838 | 1 | 11 | 827 | 0 | 838 | 225 | 0 | 4 | 3 | 607 |
| 37 | Huyện Tiểu Cần | Thị trấn Tiểu Cần | 0 | 138 | 138 | 0 | 9 | 130 | 0 | 138 | 101 | 0 | 24 | 12 | 2 |
| 38 | Huyện Tiểu Cần | Hiếu Trung | 0 | 2.463 | 2.463 | 0 | 78 | 2.386 | 0 | 2.463 | 664 | 0 | 142 | 217 | 1.440 |
| 39 | Huyện Tiểu Cần | Hiếu Tử | 0 | 4.960 | 4.960 | 1 | 117 | 3.143 | 1.700 | 4.960 | 843 | 700 | 249 | 207 | 2.962 |
| 40 | Huyện Tiểu Cần | Hùng Hòa | 0 | 2.699 | 2.699 | 0 | 520 | 2.179 | 0 | 2.699 | 640 | 0 | 250 | 9 | 1.800 |
| 41 | Huyện Tiểu Cần | Long Thới | 0 | 3.502 | 3.502 | 0 | 56 | 3.446 | 0 | 3.502 | 532 | 0 | 125 | 4 | 2.841 |
| 42 | Huyện Tiểu Cần | Ngãi Hùng | 0 | 2.563 | 2.563 | 0 | 232 | 2.332 | 0 | 2.563 | 762 | 0 | 0 | 0 | 1.801 |
| 43 | Huyện Tiểu Cần | Phú Cần | 0 | 6.407 | 6.407 | 0 | 150 | 6.257 | 0 | 6.407 | 670 | 0 | 207 | 0 | 5.530 |
| 44 | Huyện Tiểu Cần | Tân Hòa | 0 | 2.509 | 2.509 | 0 | 826 | 1.683 | 0 | 2.509 | 890 | 0 | 514 | 26 | 1.080 |
| 45 | Huyện Tiểu Cần | Tân Hùng | 0 | 2.559 | 2.559 | 0 | 985 | 1.574 | 0 | 2.559 | 704 | 0 | 200 | 216 | 1.440 |
| 46 | Huyện Tiểu Cần | Tập Ngãi | 0 | 2.967 | 2.967 | 0 | 1.091 | 1.877 | 0 | 2.967 | 1.104 | 1 | 161 | 13 | 1.688 |
| Tổng H. Tiểu Cần |  |  | 1 | 31.604 | 31.604 | 1 | 4.072 | 25.831 | 1.700 | 31.604 | 7.133 | 701 | 1.874 | 705 | 21.191 |
| 47 | Huyện Châu Thành | Thị trấn Châu Thành | 71 | 323 | 394 | 71 | 171 | 152 | 0 | 394 | 342 | 0 | 11 | 42 | 0 |
| 48 | Huyện Châu Thành | Đa Lộc | 42 | 8.606 | 8.647 | 96 | 284 | 8.268 | 0 | 8.647 | 1.725 | 1 | 271 | 151 | 6.500 |
| 49 | Huyện Châu Thành | Mỹ Chánh | 235 | 29.091 | 29.326 | 241 | 622 | 28.463 | 0 | 29.326 | 1.651 | 0 | 200 | 292 | 27.183 |
| 50 | Huyện Châu Thành | Thanh Mỹ | 0 | 2.027 | 2.027 | 0 | 467 | 1.560 | 0 | 2.027 | 1.519 | 0 | 231 | 278 | 0 |
| 51 | Huyện Châu Thành | Lương Hòa | 32 | 1.346 | 1.378 | 32 | 689 | 657 | 0 | 1.378 | 1.359 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| 52 | Huyện Châu Thành | Lương Hòa A | 0 | 3.259 | 3.259 | 0 | 989 | 2.270 | 0 | 3.259 | 1.453 | 1 | 30 | 16 | 1.760 |
| 53 | Huyện Châu Thành | Nguyệt Hóa | 51 | 83 | 133 | 87 | 29 | 17 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Huyện Châu Thành | Song Lộc | 0 | 5.451 | 5.451 | 0 | 1.647 | 3.804 | 0 | 5.451 | 2.476 | 0 | 800 | 15 | 2.160 |
| 55 | Huyện Châu Thành | Hòa Thuận | 109 | 67 | 176 | 109 | 21 | 45 | 0 | 176 | 95 | 0 | 16 | 63 | 2 |
| 56 | Huyện Châu Thành | Hòa Lợi | 2 | 1.290 | 1.292 | 2 | 43 | 1.247 | 0 | 1.292 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| 57 | Huyện Châu Thành | Phước Hảo | 2 | 3.580 | 3.582 | 2 | 318 | 3.262 | 0 | 3.582 | 3.244 | 0 | 2 | 335 | 1 |
| 58 | Huyện Châu Thành | Hưng Mỹ | 0 | 2.269 | 2.269 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 2.269 | 2.234 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 59 | Huyện Châu Thành | Long Hòa | 0 | 3.346 | 3.346 | 0 | 0 | 3.346 | 0 | 3.346 | 1.852 | 0 | 116 | 418 | 960 |
| 60 | Huyện Châu Thành | Hòa Minh | 0 | 1.256 | 1.256 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 1.256 | 1.226 | 0 | 22 | 8 | 0 |
| Tổng H. Châu Thành |  |  | 542 | 61.991 | 62.533 | 639 | 5.278 | 56.616 | 0 | 62.533 | 19.399 | 2 | 1.699 | 1.667 | 39.766 |
| 61 | Huyện Cầu Ngang | Thị trấn Cầu Ngang | 0 | 3.673 | 3.673 | 0 | 8 | 3.663 | 2 | 3.673 | 733 | 0 | 5 | 131 | 2.804 |
| 62 | Huyện Cầu Ngang | Thị trấn Mỹ Long | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 115 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | Huyện Cầu Ngang | Mỹ Long Bắc | 0 | 7.187 | 7.187 | 43 | 1.711 | 5.433 | 0 | 7.187 | 2.216 | 0 | 686 | 2.570 | 1.715 |
| 64 | Huyện Cầu Ngang | Mỹ Hòa | 0 | 1.286 | 1.286 | 149 | 24 | 1.111 | 2 | 1.286 | 708 | 0 | 301 | 272 | 6 |
| 65 | Huyện Cầu Ngang | Thuận Hòa | 0 | 3.345 | 3.345 | 0 | 31 | 3.314 | 0 | 3.345 | 1.794 | 0 | 100 | 251 | 1.200 |
| 66 | Huyện Cầu Ngang | Vinh Kim | 0 | 8.109 | 8.109 | 12 | 1.159 | 6.848 | 90 | 8.109 | 3.093 | 80 | 688 | 2.248 | 2.000 |
| 67 | Huyện Cầu Ngang | Trường Thọ | 0 | 2.562 | 2.562 | 35 | 134 | 2.394 | 0 | 2.562 | 917 | 1 | 120 | 540 | 985 |
| 68 | Huyện Cầu Ngang | Nhị Trường | 0 | 4.016 | 4.016 | 31 | 163 | 3.822 | 0 | 4.016 | 1.601 | 0 | 90 | 525 | 1.800 |
| 69 | Huyện Cầu Ngang | Kim Hòa | 0 | 1.908 | 1.908 | 10 | 27 | 1.867 | 4 | 1.908 | 727 | 0 | 55 | 165 | 960 |
| 70 | Huyện Cầu Ngang | Hiệp Hòa | 0 | 4.051 | 4.051 | 20 | 30 | 3.995 | 7 | 4.051 | 1.293 | 26 | 223 | 1.065 | 1.445 |
| 71 | Huyện Cầu Ngang | Thạnh Hòa Sơn | 0 | 5.283 | 5.283 | 6 | 137 | 5.141 | 0 | 5.283 | 1.516 | 0 | 629 | 1.163 | 1.976 |
| 72 | Huyện Cầu Ngang | Mỹ Long Nam | 0 | 8.420 | 8.420 | 2 | 0 | 8.406 | 13 | 8.420 | 2.805 | 0 | 1.035 | 2.781 | 1.800 |
| 73 | Huyện Cầu Ngang | Long Sơn | 0 | 4.381 | 4.381 | 1.008 | 3 | 3.365 | 5 | 4.381 | 3.299 | 42 | 39 | 997 | 5 |
| 74 | Huyện Cầu Ngang | Hiệp Mỹ Tây | 0 | 4.331 | 4.331 | 5 | 549 | 3.778 | 0 | 4.331 | 1.832 | 11 | 151 | 498 | 1.840 |
| 75 | Huyện Cầu Ngang | Hiệp Mỹ Đông | 0 | 4.121 | 4.121 | 44 | 519 | 3.559 | 0 | 4.121 | 1.115 | 24 | 622 | 704 | 1.657 |
| Tổng H. Cầu Ngang |  |  | 0 | 62.789 | 62.789 | 1.362 | 4.493 | 56.812 | 122 | 62.789 | 23.762 | 184 | 4.741 | 13.910 | 20.192 |
| 76 | Huyện Trà Cú | Thị trấn Trà Cú | 0 | 510 | 510 | 0 | 379 | 132 | 0 | 510 | 463 | 0 | 3 | 24 | 21 |
| 77 | Huyện Trà Cú | Thị trấn Định An | 1 | 3.182 | 3.183 | 1 | 68 | 3.113 | 2 | 3.183 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2.998 |
| 78 | Huyện Trà Cú | Ngãi Xuyên | 0 | 3.634 | 3.634 | 2 | 137 | 2.945 | 550 | 3.634 | 3.590 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 79 | Huyện Trà Cú | Lưu Nghiệp Anh | 0 | 3.217 | 3.217 | 8 | 171 | 2.079 | 960 | 3.217 | 3.074 | 0 | 133 | 11 | 0 |
| 80 | Huyện Trà Cú | An Quảng Hữu | 0 | 2.350 | 2.350 | 0 | 76 | 2.275 | 0 | 2.350 | 2.298 | 0 | 35 | 2 | 16 |
| 81 | Huyện Trà Cú | Tân Sơn | 0 | 2.451 | 2.451 | 0 | 68 | 2.383 | 0 | 2.451 | 591 | 0 | 51 | 9 | 1.800 |
| 82 | Huyện Trà Cú | Tập Sơn | 0 | 2.705 | 2.705 | 0 | 734 | 1.971 | 0 | 2.705 | 2.641 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| 83 | Huyện Trà Cú | Phước Hưng | 0 | 4.505 | 4.505 | 0 | 1.122 | 3.383 | 0 | 4.505 | 3.000 | 0 | 52 | 11 | 1.442 |
| 84 | Huyện Trà Cú | Tân Hiệp | 0 | 3.204 | 3.204 | 0 | 1.014 | 2.190 | 0 | 3.204 | 1.271 | 0 | 132 | 1 | 1.800 |
| 85 | Huyện Trà Cú | Long Hiệp | 0 | 1.985 | 1.985 | 0 | 292 | 1.693 | 0 | 1.985 | 1.919 | 0 | 12 | 52 | 2 |
| 86 | Huyện Trà Cú | Ngọc Biên | 0 | 2.239 | 2.239 | 0 | 307 | 1.933 | 0 | 2.239 | 439 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
| 87 | Huyện Trà Cú | Định An | 0 | 553 | 553 | 0 | 419 | 135 | 0 | 553 | 434 | 0 | 21 | 92 | 7 |
| 88 | Huyện Trà Cú | Đại An | 0 | 3.473 | 3.473 | 0 | 751 | 2.722 | 0 | 3.473 | 1.176 | 0 | 229 | 262 | 1.806 |
| 89 | Huyện Trà Cú | Hàm Giang | 0 | 2.592 | 2.592 | 0 | 290 | 2.302 | 0 | 2.592 | 2.507 | 0 | 23 | 44 | 18 |
| 90 | Huyện Trà Cú | Hàm Tân | 0 | 1.209 | 1.209 | 0 | 522 | 687 | 0 | 1.209 | 687 | 0 | 110 | 37 | 376 |
| 91 | Huyện Trà Cú | Thanh Sơn | 0 | 1.582 | 1.582 | 2 | 280 | 1.301 | 0 | 1.582 | 982 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 92 | Huyện Trà Cú | Kim Sơn | 0 | 2.150 | 2.150 | 1 | 94 | 2.056 | 0 | 2.150 | 2.019 | 0 | 109 | 18 | 4 |
| Tổng H. Trà Cú |  |  | 1 | 41.538 | 41.538 | 13 | 6.719 | 33.294 | 1.512 | 41.538 | 27.273 | 0 | 1.015 | 561 | 12.690 |
| 93 | Huyện Duyên Hải | Thị trấn Long Thành | 1 | 2.003 | 2.003 | 1 | 120 | 1.883 | 0 | 2.003 | 158 | 0 | 0 | 30 | 1.816 |
| 94 | Huyện Duyên Hải | Ngũ Lạc | 0 | 4.521 | 4.521 | 0 | 1.680 | 2.841 | 0 | 4.521 | 2.464 | 0 | 122 | 365 | 1.571 |
| 95 | Huyện Duyên Hải | Long Khánh | 0 | 1.646 | 1.646 | 0 | 809 | 837 | 0 | 1.646 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 96 | Huyện Duyên Hải | Long Vĩnh | 0 | 4.659 | 4.659 | 0 | 1.276 | 3.384 | 0 | 4.659 | 2.680 | 14 | 113 | 33 | 1.820 |
| 97 | Huyện Duyên Hải | Đông Hải | 0 | 4.467 | 4.467 | 0 | 988 | 3.479 | 0 | 4.467 | 1.476 | 0 | 152 | 522 | 2.318 |
| 98 | Huyện Duyên Hải | Đôn Châu | 0 | 2.253 | 2.253 | 0 | 480 | 1.773 | 0 | 2.253 | 713 | 0 | 0 | 0 | 1.540 |
| 99 | Huyện Duyên Hải | Đôn Xuân | 0 | 2.566 | 2.566 | 0 | 684 | 1.882 | 0 | 2.566 | 1.019 | 0 | 78 | 6 | 1.464 |
| Tổng H. Duyên Hải |  |  | 1 | 22.114 | 22.114 | 1 | 6.036 | 16.078 | 0 | 22.114 | 10.147 | 14 | 464 | 955 | 10.535 |
| 100 | Thị xã Duyên Hải | Phường 1 | 0 | 5.982 | 5.982 | 74 | 808 | 4.201 | 900 | 5.982 | 3.106 | 0 | 393 | 668 | 1.816 |
| 101 | Thị xã Duyên Hải | Phường 2 | 0 | 4.878 | 4.878 | 321 | 608 | 3.949 | 0 | 4.878 | 4.024 | 320 | 170 | 284 | 81 |
| 102 | Thị xã Duyên Hải | Long Toàn | 0 | 1.614 | 1.614 | 0 | 575 | 1.040 | 0 | 1.614 | 694 | 0 | 193 | 308 | 419 |
| 103 | Thị xã Duyên Hải | Long Hữu | 1 | 3.947 | 3.947 | 616 | 1.569 | 1.763 | 0 | 3.947 | 1.867 | 8 | 604 | 1.432 | 36 |
| 104 | Thị xã Duyên Hải | Hiệp Thạnh | 0 | 2.131 | 2.131 | 98 | 722 | 1.291 | 20 | 2.131 | 1.423 | 0 | 185 | 276 | 247 |
| 105 | Thị xã Duyên Hải | Dân Thành | 0 | 4.877 | 4.877 | 0 | 184 | 4.493 | 200 | 4.877 | 2.758 | 200 | 551 | 1.281 | 87 |
| 106 | Thị xã Duyên Hải | Trường Long Hòa | 0 | 6.528 | 6.528 | 2.035 | 376 | 4.117 | 0 | 6.528 | 2.296 | 0 | 190 | 3.964 | 79 |
| Tổng TX. Duyên Hải |  |  | 1 | 29.955 | 29.956 | 3.143 | 4.841 | 20.852 | 1.120 | 29.956 | 16.167 | 528 | 2.285 | 8.211 | 2.764 |
| Tổng toàn tỉnh Trà Vinh |  |  | 703 | 301.675 | 302.378 | 5.457 | 39.510 | 251.738 | 5.674 | 302.378 | 130.151 | 1.432 | 16.067 | 27.302 | 127.427 |

Phụ lục 6. Tổng hợp hiện trạng số lượng giếng bị hư hỏng, giếng không sử dụng (đã trám lấp và giếng hư hỏng chưa trám lấp)

| STT | Huyện/TX/TP | Phường/Xã/TT | Tổng số công trình hư hỏng/không sử dụng |  |  | Tổng số công trình hư hỏng/không sử dụng theo TCN |  |  |  |  | Tổng số công trình theo tình trạng sử dụng |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GĐ | GK | Tổng | qh | qp3 | qp2-3 | qp1 | Tổng | Đã trám lấp |  | Chưa trám lấp |  | Tổng |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GK | GĐ | GK | GĐ |  |
| 1 | Thành phố Trà Vinh | Phường 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thành phố Trà Vinh | Phường 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thành phố Trà Vinh | Phường 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Thành phố Trà Vinh | Phường 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thành phố Trà Vinh | Phường 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thành phố Trà Vinh | Phường 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Thành phố Trà Vinh | Phường 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Thành phố Trà Vinh | Phường 8 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 9 | Thành phố Trà Vinh | Phường 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thành phố Trà Vinh | Xã Long Đức | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Tổng TP. Trà Vinh |  |  | 12 | 9 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 |
| 11 | Huyện Càng Long | Thị trấn Càng Long | 14 | 7 | 21 | 14 | 5 | 2 | 0 | 21 | 0 | 13 | 7 | 1 | 21 |
| 12 | Huyện Càng Long | An Trường | 0 | 253 | 253 | 0 | 193 | 60 | 0 | 253 | 175 | 0 | 78 | 0 | 253 |
| 13 | Huyện Càng Long | An Trường A | 1 | 325 | 326 | 1 | 209 | 116 | 0 | 326 | 69 | 1 | 256 | 0 | 326 |
| 14 | Huyện Càng Long | Bình Phú | 0 | 98 | 98 | 1 | 23 | 74 | 0 | 98 | 6 | 0 | 92 | 0 | 98 |
| 15 | Huyện Càng Long | Đại Phúc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Huyện Càng Long | Đại Phước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Huyện Càng Long | Đức Mỹ | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | Huyện Càng Long | Huyền Hội | 0 | 377 | 377 | 0 | 17 | 360 | 0 | 377 | 8 | 0 | 369 | 0 | 377 |
| 19 | Huyện Càng Long | Mỹ Cẩm | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 20 | Huyện Càng Long | Nhị Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Huyện Càng Long | Nhị Long Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Huyện Càng Long | Phương Thạnh | 0 | 262 | 262 | 0 | 62 | 200 | 0 | 262 | 33 | 0 | 229 | 0 | 262 |
| 23 | Huyện Càng Long | Tân An | 0 | 210 | 210 | 0 | 82 | 128 | 0 | 210 | 28 | 0 | 182 | 0 | 210 |
| 24 | Huyện Càng Long | Tân Bình | 0 | 693 | 693 | 0 | 403 | 290 | 0 | 693 | 379 | 0 | 314 | 0 | 693 |
| Tổng H. Càng Long |  |  | 19 | 2.251 | 2.270 | 20 | 1.001 | 1.249 | 0 | 2.270 | 705 | 18 | 1.546 | 1 | 2.270 |
| 25 | Huyện Cầu Kè | Thị trấn Cầu Kè | 0 | 81 | 81 | 0 | 32 | 49 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 26 | Huyện Cầu Kè | Thạnh Phú | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 27 | Huyện Cầu Kè | Thông Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Huyện Cầu Kè | Tam Ngãi | 0 | 17 | 17 | 0 | 11 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 29 | Huyện Cầu Kè | Hòa Ân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Huyện Cầu Kè | Châu Điền | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 31 | Huyện Cầu Kè | An Phú Tân | 0 | 107 | 107 | 0 | 72 | 35 | 0 | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
| 32 | Huyện Cầu Kè | Hòa Tân | 0 | 14 | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 33 | Huyện Cầu Kè | Phong Thạnh | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 34 | Huyện Cầu Kè | Phong Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Huyện Cầu Kè | Ninh Thới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng H. Cầu Kè |  |  | 0 | 239 | 239 | 0 | 135 | 104 | 0 | 239 | 84 | 0 | 155 | 0 | 239 |
| 36 | Huyện Tiểu Cần | Thị trấn Cầu Quan | 1 | 52 | 53 | 1 | 8 | 44 | 0 | 53 | 1 | 0 | 51 | 1 | 53 |
| 37 | Huyện Tiểu Cần | Thị trấn Tiểu Cần | 0 | 17 | 17 | 0 | 6 | 11 | 0 | 17 | 3 | 0 | 14 | 0 | 17 |
| 38 | Huyện Tiểu Cần | Hiếu Trung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Huyện Tiểu Cần | Hiếu Tử | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Huyện Tiểu Cần | Hùng Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Huyện Tiểu Cần | Long Thới | 0 | 177 | 177 | 0 | 25 | 152 | 0 | 177 | 68 | 0 | 109 | 0 | 177 |
| 42 | Huyện Tiểu Cần | Ngãi Hùng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Huyện Tiểu Cần | Phú Cần | 0 | 35 | 35 | 0 | 1 | 34 | 0 | 35 | 18 | 0 | 17 | 0 | 35 |
| 44 | Huyện Tiểu Cần | Tân Hòa | 0 | 23 | 23 | 0 | 19 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 45 | Huyện Tiểu Cần | Tân Hùng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Huyện Tiểu Cần | Tập Ngãi | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Tổng H. Tiểu Cần |  |  | 1 | 310 | 311 | 1 | 63 | 247 | 0 | 311 | 91 | 0 | 219 | 1 | 311 |
| 47 | Huyện Châu Thành | Thị trấn Châu Thành | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 48 | Huyện Châu Thành | Đa Lộc | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 49 | Huyện Châu Thành | Mỹ Chánh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Huyện Châu Thành | Thanh Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Huyện Châu Thành | Lương Hòa | 54 | 64 | 118 | 54 | 40 | 24 | 0 | 118 | 2 | 0 | 62 | 54 | 118 |
| 52 | Huyện Châu Thành | Lương Hòa A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Huyện Châu Thành | Nguyệt Hóa | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | Huyện Châu Thành | Song Lộc | 1 | 16 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 |
| 55 | Huyện Châu Thành | Hòa Thuận | 8 | 15 | 23 | 8 | 13 | 2 | 0 | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| 56 | Huyện Châu Thành | Hòa Lợi | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Huyện Châu Thành | Phước Hảo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Huyện Châu Thành | Hưng Mỹ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Huyện Châu Thành | Long Hòa | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 60 | Huyện Châu Thành | Hòa Minh | 0 | 204 | 204 | 0 | 141 | 63 | 0 | 204 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 |
| Tổng H. Châu Thành |  |  | 65 | 314 | 379 | 65 | 220 | 94 | 0 | 379 | 17 | 10 | 297 | 55 | 379 |
| 61 | Huyện Cầu Ngang | Thị trấn Cầu Ngang | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 62 | Huyện Cầu Ngang | Thị trấn Mỹ Long | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 63 | Huyện Cầu Ngang | Mỹ Long Bắc | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 64 | Huyện Cầu Ngang | Mỹ Hòa | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 65 | Huyện Cầu Ngang | Thuận Hòa | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 66 | Huyện Cầu Ngang | Vinh Kim | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 67 | Huyện Cầu Ngang | Trường Thọ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Huyện Cầu Ngang | Nhị Trường | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Huyện Cầu Ngang | Kim Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Huyện Cầu Ngang | Hiệp Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Huyện Cầu Ngang | Thạnh Hòa Sơn | 0 | 28 | 28 | 0 | 2 | 26 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 72 | Huyện Cầu Ngang | Mỹ Long Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Huyện Cầu Ngang | Long Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Huyện Cầu Ngang | Hiệp Mỹ Tây | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 75 | Huyện Cầu Ngang | Hiệp Mỹ Đông | 0 | 13 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 |
| Tổng H. Cầu Ngang |  |  | 1 | 282 | 283 | 1 | 17 | 264 | 1 | 283 | 263 | 0 | 19 | 1 | 283 |
| 76 | Huyện Trà Cú | Thị trấn Trà Cú | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 40 | 0 | 13 | 0 | 53 |
| 77 | Huyện Trà Cú | Thị trấn Định An | 0 | 20 | 20 | 0 | 12 | 8 | 0 | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 20 |
| 78 | Huyện Trà Cú | Ngãi Xuyên | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 79 | Huyện Trà Cú | Lưu Nghiệp Anh | 0 | 64 | 64 | 0 | 1 | 63 | 0 | 64 | 30 | 0 | 34 | 0 | 64 |
| 80 | Huyện Trà Cú | An Quảng Hữu | 0 | 421 | 421 | 0 | 131 | 290 | 0 | 421 | 86 | 0 | 335 | 0 | 421 |
| 81 | Huyện Trà Cú | Tân Sơn | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 54 | 0 | 46 | 0 | 100 |
| 82 | Huyện Trà Cú | Tập Sơn | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 83 | Huyện Trà Cú | Phước Hưng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Huyện Trà Cú | Tân Hiệp | 0 | 14 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 14 |
| 85 | Huyện Trà Cú | Long Hiệp | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 18 |
| 86 | Huyện Trà Cú | Ngọc Biên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Huyện Trà Cú | Định An | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Huyện Trà Cú | Đại An | 0 | 233 | 233 | 0 | 67 | 166 | 0 | 233 | 155 | 0 | 78 | 0 | 233 |
| 89 | Huyện Trà Cú | Hàm Giang | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Huyện Trà Cú | Hàm Tân | 0 | 93 | 93 | 0 | 63 | 30 | 0 | 93 | 35 | 0 | 58 | 0 | 93 |
| 91 | Huyện Trà Cú | Thanh Sơn | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 92 | Huyện Trà Cú | Kim Sơn | 0 | 53 | 53 | 0 | 1 | 52 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Tổng H. Trà Cú |  |  | 0 | 1.088 | 1.088 | 0 | 341 | 747 | 0 | 1.088 | 476 | 0 | 612 | 0 | 1.088 |
| 93 | Huyện Duyên Hải | Thị trấn Long Thành | 0 | 32 | 32 | 0 | 22 | 10 | 0 | 32 | 18 | 0 | 14 | 0 | 32 |
| 94 | Huyện Duyên Hải | Ngũ Lạc | 0 | 44 | 44 | 0 | 10 | 34 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 95 | Huyện Duyên Hải | Long Khánh | 0 | 34 | 34 | 0 | 14 | 20 | 0 | 34 | 25 | 0 | 9 | 0 | 34 |
| 96 | Huyện Duyên Hải | Long Vĩnh | 0 | 55 | 55 | 0 | 40 | 15 | 0 | 55 | 44 | 0 | 11 | 0 | 55 |
| 97 | Huyện Duyên Hải | Đông Hải | 0 | 26 | 26 | 0 | 10 | 16 | 0 | 26 | 18 | 0 | 8 | 0 | 26 |
| 98 | Huyện Duyên Hải | Đôn Châu | 0 | 58 | 58 | 0 | 32 | 26 | 0 | 58 | 9 | 0 | 49 | 0 | 58 |
| 99 | Huyện Duyên Hải | Đôn Xuân | 0 | 38 | 38 | 0 | 27 | 11 | 0 | 38 | 25 | 0 | 13 | 0 | 38 |
| Tổng H. Duyên Hải |  |  | 0 | 287 | 287 | 0 | 155 | 132 | 0 | 287 | 183 | 0 | 104 | 0 | 287 |
| 100 | Thị xã Duyên Hải | Phường 1 | 0 | 161 | 161 | 0 | 46 | 115 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 101 | Thị xã Duyên Hải | Phường 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 102 | Thị xã Duyên Hải | Long Toàn | 0 | 84 | 84 | 0 | 41 | 43 | 0 | 84 | 13 | 0 | 71 | 0 | 84 |
| 103 | Thị xã Duyên Hải | Long Hữu | 0 | 39 | 39 | 0 | 16 | 23 | 0 | 39 | 13 | 0 | 26 | 0 | 39 |
| 104 | Thị xã Duyên Hải | Hiệp Thạnh | 0 | 29 | 29 | 0 | 17 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 28 | 0 | 29 |
| 105 | Thị xã Duyên Hải | Dân Thành | 0 | 28 | 28 | 0 | 8 | 18 | 2 | 28 | 3 | 0 | 25 | 0 | 28 |
| 106 | Thị xã Duyên Hải | Trường Long Hòa | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 |
| Tổng TX. Duyên Hải |  |  | 0 | 366 | 366 | 0 | 128 | 236 | 2 | 366 | 197 | 0 | 169 | 0 | 366 |
| Tổng toàn tỉnh Trà Vinh |  |  | 98 | 5.146 | 5.244 | 103 | 2.064 | 3.074 | 3 | 5.244 | 2.016 | 28 | 3.131 | 69 | 5.244 |

Phụ lục 7. Bảng tổng hợp các giếng khai thác có lưu lượng ≥10 m3/ngày đêm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

| TT | Số hiệu phiếu điều tra | Thông tin chung của công trình |  |  |  | Thông tin giếng khai thác |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tên chủ sở hữu công trình | Tình trạng cấp phép |  | Mục đích sử dụng | Tọa độ VN 2000 |  | Ấp/Khóm | Xã/Ph/TT | Huyện/TP/TX | Chiều sâu công trình (m) | Tầng chứa nước khai thác | Lượng khai thác (m3/ngày đêm) |
|  |  |  | Đã cấp phép | Chưa cấp phép |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TV.0.7.1 | Trần Túy Phượng |  | x | Sản xuất nước đóng chai, nước đá; sinh hoạt | 1096733 | 589586 | Khóm 9 | Phường 7 | TP Trà Vinh | 105 | qp2-3 | 12,0 |
| 2 | CL.0.6.1 | Công ty TNHH J và Huỳnh ViNa | 17GP-UBND |  | Sinh hoạt | 1100113 | 584467 | Chợ | Phương Thạnh | Càng Long | 104 | qp2-3 | 15,0 |
| 3 | CL.0.6.2 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 74/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1096873 | 582422 | Thiện Chánh | Phương Thạnh | Càng Long | 102 | qp2-3 | 960,0 |
| 4 | CL.0.6.3 |  | 74/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1096807 | 582386 | Thiện Chánh | Phương Thạnh | Càng Long | 102 | qp2-3 | 1.600,0 |
| 5 | CL.0.6.4 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 73/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1098466 | 584297 | Đầu Giồng | Phương Thạnh | Càng Long | 109 | qp2-3 | 240,0 |
| 6 | CL.0.6.5 |  | 73/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1098458 | 584288 | Đầu Giồng | Phương Thạnh | Càng Long | 107 | qp2-3 | 720,0 |
| 7 | CL.0.7.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 47/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1097777 | 579782 | Lưu Tư | Huyền Hội | Càng Long | 110 | qp2-3 | 200,0 |
| 8 | CL.0.7.2 |  | 47/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1097823 | 579782 | Lưu Tư | Huyền Hội | Càng Long | 120 | qp2-3 | 800,0 |
| 9 | CL.0.7.3 |  | 47/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1097812 | 579755 | Lưu Tư | Huyền Hội | Càng Long | 120 | qp2-3 | 1.000,0 |
| 10 | CL.0.7.4 | Tăng Hồng Hà |  | x | Cấp nước sinh hoạt | 1095262 | 577552 | ấp Sóc | Huyền Hội | Càng Long | 120 | qp2-3 | 30,0 |
| 11 | CL.0.9.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 35/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1099226 | 580562 | Nguyệt Lãng B | Bình Phú | Càng Long | 104 | qp2-3 | 480,0 |
| 12 | CL.0.9.2 |  | 35/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1099219 | 580585 | Nguyệt Lãng B | Bình Phú | Càng Long | 100 | qp2-3 | 480,0 |
| 13 | CL.0.9.3 |  | 35/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1099226 | 580570 | Nguyệt Lãng B | Bình Phú | Càng Long | 100 | qp2-3 | 480,0 |
| 14 | CL.0.13.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 15/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1098072 | 571725 | An Định Cầu | Tân Bình | Càng Long | 120 | qp2-3 | 350,0 |
| 15 | CL.0.13.2 |  | 15/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1098065 | 571735 | An Định Cầu | Tân Bình | Càng Long | 110 | qp2-3 | 150,0 |
| 16 | CL.0.13.3 |  | 15/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1098050 | 571765 | An Định Cầu | Tân Bình | Càng Long | 120 | qp2-3 | 350,0 |
| 17 | CL.0.14.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 20/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1096186 | 571209 | Tân An Chợ | Tân An | Càng Long | 98 | qp2-3 | 168,0 |
| 18 | CL.0.14.2 |  | 20/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1096158 | 571186 | Tân An Chợ | Tân An | Càng Long | 120 | qp2-3 | 396,0 |
| 19 | CL.0.14.3 |  | 20/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1096200 | 571205 | Tân An Chợ | Tân An | Càng Long | 120 | qp2-3 | 396,0 |
| 20 | CT0.2.1 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 09/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1086597 | 593320 | Giồng Lức | Đa Lộc | Châu Thành | 111 | qp2-3 | 2.200,0 |
| 21 | CT0.2.2 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 10/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1086449 | 593299 | Giồng Lức | Đa Lộc | Châu Thành | 115 | qp2-3 | 2.200,0 |
| 22 | CT0.2.3 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 11/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1086136 | 593216 | Giồng Lức | Đa Lộc | Châu Thành | 115 | qp2-3 | 2.100,0 |
| 23 | CT0.3.1 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 13/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1085736 | 593037 | Giồng Trôm | Mỹ Chánh | Châu Thành | 111 | qp2-3 | 2.100,0 |
| 24 | CT0.3.2 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 15/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1085423 | 592931 | Giồng Trôm | Mỹ Chánh | Châu Thành | 118,8 | qp2-3 | 2.200,0 |
| 25 | CT0.3.3 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 16/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1084925 | 592784 | Giồng Trôm | Mỹ Chánh | Châu Thành | 108 | qp2-3 | 2.200,0 |
| 26 | CT0.3.4 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 56/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1084935 | 592768 | Giồng Trôm | Mỹ Chánh | Châu Thành | 160 | qp2-3 | 1.500,0 |
| 27 | CT0.3.5 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 07/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1084601 | 592668 | Giồng Trôm | Mỹ Chánh | Châu Thành | 111,2 | qp2-3 | 2.200,0 |
| 28 | CT0.3.6 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 44/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1084146 | 592500 | Giồng Trôm | Mỹ Chánh | Châu Thành | 108 | qp2-3 | 2.100,0 |
| 29 | CT0.3.7 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 31/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1086025 | 593120 | Giồng Trôm | Mỹ Chánh | Châu Thành | 130 | qp2-3 | 1.680,0 |
| 30 | CT0.3.8 |  | 31/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1085651 | 593071 | Giồng Trôm | Mỹ Chánh | Châu Thành | 126 | qp2-3 | 2.400,0 |
| 31 | CT0.3.9 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 34/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1083957 | 592462 | Giồng Trôm | Mỹ Chánh | Châu Thành | 126 | qp2-3 | 2.400,0 |
| 32 | CT0.3.10 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 43/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1086592 | 593217 | Đầu Giồng A | Mỹ Chánh | Châu Thành | 111,3 | qp2-3 | 2.000,0 |
| 33 | CT0.3.11 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 14/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1086486 | 592834 | Đầu Giồng A | Mỹ Chánh | Châu Thành | 115,5 | qp2-3 | 2.200,0 |
| 34 | CT0.3.12 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 08/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1086401 | 592526 | Đầu Giồng A | Mỹ Chánh | Châu Thành | 108 | qp2-3 | 2.000,0 |
| 35 | CT0.3.13 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 12/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1086320 | 592290 | Đầu Giồng A | Mỹ Chánh | Châu Thành | 111 | qp2-3 | 2.200,0 |
| 36 | CT0.5.1 | Công ty TNHH UTV KT CNNL | 10/GP-UBND |  | Sinh hoạt | 1094540 | 585498 | Sâm Bua | Lương Hòa | Châu Thành | 110 | qp2-3 | 12,0 |
| 37 | CT0.6.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 08/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1090732 | 585755 | Hòa Lạc C | Lương Hòa A | Châu Thành | 112 | qp2-3 | 880,0 |
| 38 | CT0.6.2 |  | 08/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1090738 | 585779 | Hòa Lạc C | Lương Hòa A | Châu Thành | 112 | qp2-3 | 880,0 |
| 39 | CT0.8.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 49/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1094380 | 583662 | Phú Lâm | Song Lộc | Châu Thành | 124 | qp2-3 | 960,0 |
| 40 | CT0.8.2 |  | 49/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1094427 | 583661 | Phú Lâm | Song Lộc | Châu Thành | 103 | qp2-3 | 1.200,0 |
| 41 | CT0.10.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 53/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1096424 | 595948 | Quy Nông A | Hòa Lợi | Châu Thành | 105 | qp2-3 | 1.200,0 |
| 42 | CT0.11.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 66/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1092756 | 598240 | Đại Thôn | Phước Hảo | Châu Thành | 110 | qp2-3 | 960,0 |
| 43 | CT0.11.2 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 16/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1092588 | 598201 | Đại Thôn | Phước Hảo | Châu Thành | 112 | qp2-3 | 40,0 |
| 44 | CT0.11.3 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 55/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1092753 | 598232 | Đại Thôn | Phước Hảo | Châu Thành | 115 | qp2-3 | 960,0 |
| 45 | CT0.11.4 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 66/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1092725 | 598178 | Đại Thôn | Phước Hảo | Châu Thành | 119 | qp2-3 | 960,0 |
| 46 | CT0.12.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 51/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1095395 | 601084 | Rạch Vồn | Hưng Mỹ | Châu Thành | 120 | qp2-3 | 1.200,0 |
| 47 | CT0.12.2 |  | 51/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1095369 | 601077 | Rạch Vồn | Hưng Mỹ | Châu Thành | 118 | qp2-3 | 480,0 |
| 48 | CT0.13.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 02/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1093379 | 609399 | Rạch Gốc | Long Hòa | Châu Thành | 96 | qp2-3 | 420,0 |
| 49 | CT0.13.2 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 56/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1093366 | 609392 | Rạch Gốc | Long Hòa | Châu Thành | 96 | qp2-3 | 960,0 |
| 50 | CT0.14.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 01/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1095625 | 606431 | Đại Thôn A | Hòa Minh | Châu Thành | 133 | qp2-3 | 45,0 |
| 51 | DH0.1.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 04/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1062769 | 603667 | Khóm 3 | TT. Long Thành | H. Duyên Hải | 119 | qp2-3 | 600,0 |
| 52 | DH0.1.2 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 04/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1062787 | 603645 | Khóm 3 | TT. Long Thành | H. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 1.200,0 |
| 53 | DH0.2.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 15/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1070348 | 602043 | Sóc Ruộng | Ngũ Lạc | H. Duyên Hải | 119 | qp2-3 | 360,0 |
| 54 | DH0.2.2 | Thạch Sao |  | x | Sản xuất nước đá | 1070350 | 601519 | Sóc Ruộng | Ngũ Lạc | H. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,5 |
| 55 | DH0.2.3 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 19/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1069143 | 601646 | Rọ Say | Ngũ Lạc | H. Duyên Hải | 108 | qp2-3 | 960,0 |
| 56 | DH0.2.4 |  | 19/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1069143 | 601622 | Rọ Say | Ngũ Lạc | H. Duyên Hải | 116 | qp2-3 | 240,0 |
| 57 | DH0.4.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 12/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1062250 | 593482 | Kinh Đào | Long Vĩnh | H. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 900,0 |
| 58 | DH0.4.2 |  | 12/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1062195 | 593483 | Kinh Đào | Long Vĩnh | H. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 900,0 |
| 59 | DH0.5.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 50/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1056469 | 602418 | Định An | Đông Hải | H. Duyên Hải | 118 | qp2-3 | 720,0 |
| 60 | DH0.5.2 |  | 50/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1056467 | 602396 | Định An | Đông Hải | H. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 720,0 |
| 61 | DH0.6.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 27/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1068997 | 596640 | Chợ | Đôn Châu | H. Duyên Hải | 118 | qp2-3 | 720,0 |
| 62 | DH0.6.2 |  | 27/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1068026 | 596665 | Chợ | Đôn Châu | H. Duyên Hải | 115 | qp2-3 | 720,0 |
| 63 | DH0.7.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 48/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1066679 | 592658 | Chợ | Đôn Xuân | H. Duyên Hải | 112 | qp2-3 | 1.440,0 |
| 64 | DH0.6.3 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh |  | x | Cấp nước sinh hoạt | 1071027 | 597188 | Bào Môn | Đôn Châu | H. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 100,0 |
| 65 | TXDH.0.1.1 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 59/GP-BTNMT |  | Cấp nước sinh hoạt | 1064511 | 610689 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 250 | qp1 | 225,0 |
| 66 | TXDH.0.1.2 |  | 59/GP-BTNMT |  | Cấp nước sinh hoạt | 1064511 | 610689 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 170 | qp2-3 | 225,0 |
| 67 | TXDH.0.1.3 |  | 59/GP-BTNMT |  | Cấp nước sinh hoạt | 1064105 | 610811 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 250 | qp1 | 225,0 |
| 68 | TXDH.0.1.4 |  | 59/GP-BTNMT |  | Cấp nước sinh hoạt | 1064116 | 610809 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 170 | qp2-3 | 225,0 |
| 69 | TXDH.0.1.5 |  | 59/GP-BTNMT |  | Cấp nước sinh hoạt | 1064396 | 611010 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 250 | qp1 | 225,0 |
| 70 | TXDH.0.1.6 |  | 59/GP-BTNMT |  | Cấp nước sinh hoạt | 1064389 | 611001 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 170 | qp2-3 | 225,0 |
| 71 | TXDH.0.1.7 |  | 59/GP-BTNMT |  | Cấp nước sinh hoạt | 1064421 | 610322 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 250 | qp1 | 225,0 |
| 72 | TXDH.0.1.8 |  | 59/GP-BTNMT |  | Cấp nước sinh hoạt | 1064426 | 610316 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 170 | qp2-3 | 225,0 |
| 73 | TXDH.0.1.9 | Huỳnh Công Tiến |  | x | CN | 1065022 | 610413 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 105 | qp2-3 | 12,0 |
| 74 | TXDH.0.1.10 |  |  | x | CN | 1065017 | 610334 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 105 | qp2-3 | 12,0 |
| 75 | TXDH.0.1.11 |  |  | x | CN | 1064908 | 610317 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 115 | qp2-3 | 12,0 |
| 76 | TXDH.0.1.12 |  |  | x | CN | 1064921 | 610299 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 50 | qp3 | 12,0 |
| 77 | TXDH.0.1.13 | Nguyễn Văn Hoàng |  | x | SH, CN, T | 1064328 | 609154 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 13,0 |
| 78 | TXDH.0.1.14 | Huỳnh Văn Là |  | x | SH, CN, T | 1064608 | 608968 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,5 |
| 79 | TXDH.0.1.15 | Trần Vũ Phương |  | x | SH, CN, T | 1066547 | 610135 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 115 | qp2-3 | 12,0 |
| 80 | TXDH.0.1.16 | Hồ Minh Tân |  | x | SH, CN | 1063778 | 610320 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 15,0 |
| 81 | TXDH.0.1.17 | Trần Thị Bến |  | x | SH, CN | 1065721 | 609626 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 20,0 |
| 82 | TXDH.0.1.18 | Nguyễn Văn Cách |  | x | SH, T | 1064945 | 609788 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,5 |
| 83 | TXDH.0.1.19 | Nguyễn Chí Thương |  | x | SH, CN | 1063696 | 610074 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 15,0 |
| 84 | TXDH.0.1.20 |  |  | x | SH, CN | 1063697 | 610070 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 15,0 |
| 85 | TXDH.0.1.21 |  |  | x | SH, CN | 1063923 | 610403 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 21,0 |
| 86 | TXDH.0.1.22 | Nguyễn Văn Giắt |  | x | SH, CN, T | 1066446 | 610024 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 11,0 |
| 87 | TXDH.0.1.23 | Lê Nguyễn Văn Khoa |  | x | SH, CN | 1063826 | 610077 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 15,0 |
| 88 | TXDH.0.1.24 |  |  | x | SH, CN | 1063896 | 610168 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 16,0 |
| 89 | TXDH.0.1.25 | Kiều Văn Huy Cường |  | x | SH, CN | 1065178 | 610129 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 11,0 |
| 90 | TXDH.0.1.26 | Trần Văn Chi |  | x | SH, CN | 1063794 | 609908 | Long Thạnh | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 13,0 |
| 91 | TXDH.0.1.27 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 09/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1067306 | 610288 | Bến Chuối | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 117 | qp2-3 | 1.000,0 |
| 92 | TXDH.0.1.28 |  | 09/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1067278 | 610269 | Bến Chuối | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 117 | qp2-3 | 1.000,0 |
| 93 | TXDH.0.1.29 |  | 09/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1067309 | 610296 | Bến Chuối | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 117 | qp2-3 |  |
| 94 | TXDH.0.1.30 | Nguyễn Thành Phước |  | x | SH, CN, T | 1067249 | 610335 | Bến Chuối | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 10 | qh | 10,5 |
| 95 | TXDH.0.1.31 | Nhà máy nước đá Triều Lệ |  | x | SH, Khác | 1067135 | 610108 | Bến Chuối | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 16,0 |
| 96 | TXDH.0.1.32 | Kiều Văn Dùng |  | x | SH, CN, T | 1067135 | 610063 | Bến Chuối | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 11,0 |
| 97 | TXDH.0.1.33 | Ngô Minh Lang |  | x | SH, CN, T | 1068011 | 610641 | Bến Chuối | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,5 |
| 98 | TXDH.0.1.34 | Kiều Văn Thiên |  | x | SH, CN, T | 1067790 | 610748 | Bến Chuối | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 17,0 |
| 99 | TXDH.0.1.35 |  |  | x | SH, CN, T | 1067792 | 610693 | Bến Chuối | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,5 |
| 100 | TXDH.0.1.36 |  |  | x | SH, CN, T | 1067696 | 610851 | Bến Chuối | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 16,0 |
| 101 | TXDH.0.1.37 | Nguyễn Thành Lợi |  | x | SH, CN, T | 1067347 | 610365 | Bến Chuối | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 10 | qh | 10,5 |
| 102 | TXDH.0.1.38 | Nguyễn Văn Việt |  | x | SH, CN, T | 1067345 | 610346 | Bến Chuối | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 10 | qh | 10,5 |
| 103 | TXDH.0.1.39 | Phạm Văn Lãm |  | x | SH, CN, T | 1067308 | 610375 | Bến Chuối | Phường 1 | TX. Duyên Hải | 10 | qh | 11,0 |
| 104 | TXDH.0.2.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 35/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1072028 | 609969 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 115 | qp2-3 | 1.200,0 |
| 105 | TXDH.0.2.2 |  | 35/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1072037 | 609960 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 116 | qp2-3 | 400,0 |
| 106 | TXDH.0.2.3 | Lê Minh Nghĩa |  | x | SH, CN, T | 1071983 | 610496 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,5 |
| 107 | TXDH.0.2.4 | Lê Văn Tâm |  | x | SH, CN, T | 1072242 | 610395 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 12 | qh | 10,5 |
| 108 | TXDH.0.2.5 | Nguyễn Văn Bước |  | x | SH, CN, T | 1072032 | 610520 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 98 | qp3 | 10,5 |
| 109 | TXDH.0.2.6 | Đặng Văn Lê |  | x | SH, CN, T | 1071929 | 610580 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 96 | qp3 | 12,0 |
| 110 | TXDH.0.2.7 | Trương Văn Re |  | x | SH, CN, T | 1072235 | 610427 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 10 | qh | 11,0 |
| 111 | TXDH.0.2.8 | Nguyễn Văn Đực |  | x | SH, CN, T | 1072056 | 610939 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,5 |
| 112 | TXDH.0.2.9 | Nguyễn Thị Thu Vân |  | x | SH, CN, T | 1072409 | 610509 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 8 | qh | 10,5 |
| 113 | TXDH.0.2.10 | Võ Minh Hòa |  | x | SH, CN, T | 1072184 | 610890 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 11,0 |
| 114 | TXDH.0.2.11 | Đặng Văn Chảy |  | x | SH, CN, T | 1071949 | 610614 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,5 |
| 115 | TXDH.0.2.12 | Nguyễn Văn Hoàng |  | x | SH, CN, T | 1072185 | 610679 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 11 | qh | 11,0 |
| 116 | TXDH.0.2.13 | Nguyễn Văn Trường |  | x | SH, CN, T | 1072198 | 610685 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 11 | qh | 10,5 |
| 117 | TXDH.0.2.14 | Quảng Thành Tho |  | x | SH, CN, T | 1072101 | 610821 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 11,0 |
| 118 | TXDH.0.2.15 | Lê Văn Tuấn |  | x | SH, CN, T | 1072079 | 609604 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 11,0 |
| 119 | TXDH.0.2.16 | Lê Văn Bé Ba |  | x | SH, CN, T | 1072084 | 609620 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,5 |
| 120 | TXDH.0.2.17 | Dương Văn Khanh |  | x | SH, CN, T | 1071802 | 609739 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 5 | qh | 10,5 |
| 121 | TXDH.0.2.18 | Mai Văn Đực |  | x | SH, CN, T | 1071825 | 609667 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 95 | qp3 | 11,0 |
| 122 | TXDH.0.2.19 | Trần Văn Bảy |  | x | SH, T | 1071638 | 609986 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 95 | qp3 | 11,0 |
| 123 | TXDH.0.2.20 | Nguyễn Văn Thì |  | x | SH, CN | 1071459 | 609929 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 13,0 |
| 124 | TXDH.0.2.21 | Nguyễn Văn Thâm |  | x | SH, CN, T | 1071607 | 609978 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,5 |
| 125 | TXDH.0.2.22 | Trần Thị Hai |  | x | SH, CN, T | 1071727 | 609981 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,5 |
| 126 | TXDH.0.2.23 | Trần Thanh Tấn |  | x | Khác | 1071735 | 609600 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,5 |
| 127 | TXDH.0.2.24 | Trần Văn Tel |  | x | SH, CN, T | 1071811 | 609651 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,5 |
| 128 | TXDH.0.2.25 | Nguyễn Văn Hùng |  | x | SH, CN, T | 1071568 | 609927 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,5 |
| 129 | TXDH.0.2.26 | Huỳnh Văn Thanh |  | x | SH, CN, T | 1072221 | 610278 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 11,0 |
| 130 | TXDH.0.2.27 | Huỳnh Văn Đằng |  | x | SH, CN | 1072201 | 610374 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 10 | qh | 12,0 |
| 131 | TXDH.0.2.28 | Huỳnh Văn Đực |  | x | SH, CN, T | 1072216 | 610366 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 12 | qh | 11,0 |
| 132 | TXDH.0.2.29 | Nguyễn Văn Ngàn |  | x | SH, CN, T | 1071493 | 609966 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,5 |
| 133 | TXDH.0.2.30 | Trần Thị Lãng |  | x | SH, CN, T | 1072012 | 609528 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,5 |
| 134 | TXDH.0.2.31 | Lâm Thị Điều |  | x | SH, CN, T | 1072304 | 610475 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 30 | qp3 | 11,0 |
| 135 | TXDH.0.2.32 | Nguyễn Văn Hòa |  | x | SH, CN, T | 1071720 | 609393 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,5 |
| 136 | TXDH.0.2.33 | Nhà máy nước đá Du Hằng |  | x | Khác | 1072211 | 610175 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 20,0 |
| 137 | TXDH.0.2.34 | Nguyễn Văn Nhanh |  | x | SH, CN, T | 1071595 | 609957 | Khóm 1 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 130 | qp2-3 | 11,0 |
| 138 | TXDH.0.2.35 | Kiều Văn Thiên |  | x | T | 1067711 | 609739 | Khóm 2 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 13,0 |
| 139 | TXDH.0.2.36 | Trần Văn Đông |  | x | SH, SX | 1070946 | 613021 | 30/4 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 350,0 |
| 140 | TXDH.0.2.37 | Trần Văn Út |  | x | Khác | 1070690 | 611771 | 30/4 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 15,0 |
| 141 | TXDH.0.2.38 | Hồ Thiện Tuấn Anh |  | x | Khác | 1070892 | 613074 | 30/4 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 142 | TXDH.0.2.39 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 75/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1070965 | 612542 | 30/4 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 102 | qp2-3 | 800,0 |
| 143 | TXDH.0.2.40 |  | 75/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1070962 | 612537 | 30/4 | Phường 2 | TX. Duyên Hải | 102 | qp2-3 |  |
| 144 | TXDH.0.2.41 | Nguyễn Văn Luận |  | x | CN, T | 1067262 | 603920 | Giồng Ổi | Long Toàn | TX. Duyên Hải | 105 | qp2-3 | 10,5 |
| 145 | TXDH.0.2.42 | Võ Hoàng Bé |  | x | Khác | 1066939 | 605961 | Giồng Trôm | Long Toàn | TX. Duyên Hải | 105 | qp2-3 | 10,0 |
| 146 | TXDH.0.2.43 | Nguyễn Văn Ty |  | x | SH, Khác | 1067069 | 607212 | Giồng Trôm | Long Toàn | TX. Duyên Hải | 102 | qp2-3 | 10,0 |
| 147 | TXDH.0.2.44 | Huỳnh Văn Lẹ |  | x | Khác | 1067248 | 606117 | Giồng Trôm | Long Toàn | TX. Duyên Hải | 105 | qp2-3 | 10,0 |
| 148 | TXDH.0.2.45 | Trương Thị Trang |  | x | Khác | 1064874 | 608008 | Thống Nhất | Long Toàn | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 12,0 |
| 149 | TXDH.0.3.1 | Châu Thị Lau |  | x | SH, CN, T | 1071374 | 611384 | Ấp 10 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,5 |
| 150 | TXDH.0.3.2 |  |  | x | SH, CN, T | 1071356 | 611413 | Ấp 10 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 151 | TXDH.0.3.3 | Nguyễn Văn Kết |  | x | SH, T | 1071560 | 611382 | Ấp 10 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 152 | TXDH.0.3.4 | Lê Hoàng Sơn |  | x | SH, CN, T | 1071558 | 611016 | Ấp 10 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 153 | TXDH.0.3.5 | Trần Văn Lập |  | x | SH, CN, T | 1071706 | 611290 | Ấp 10 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 154 | TXDH.0.3.6 | Nguyễn Văn Đoàn |  | x | SH, T | 1071737 | 611536 | Ấp 10 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 12,0 |
| 155 | TXDH.0.3.7 | Trần Văn Nhanh |  | x | SH, T | 1071800 | 611584 | Ấp 10 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 11,0 |
| 156 | TXDH.0.3.8 |  |  | x | SH, T | 1071710 | 611390 | Ấp 10 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 157 | TXDH.0.3.9 | Trần Văn Tươi |  | x | SH, T | 1071680 | 611383 | Ấp 10 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 158 | TXDH.0.3.10 | Trần Văn Phước |  | x | SH, CN, T | 1071657 | 611469 | Ấp 10 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 159 | TXDH.0.3.11 | Huỳnh Văn Trí |  | x | SH, T | 1071746 | 611342 | Ấp 10 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 160 | TXDH.0.3.12 | Nguyễn Công Thành |  | x | SH, CN, T | 1071312 | 611400 | Ấp 10 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 161 | TXDH.0.3.13 | Lâm Văn Điền |  | x | SH, T | 1072960 | 610756 | Ấp 11 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 60 | qp3 | 10,0 |
| 162 | TXDH.0.3.14 | Lê Văn Việt |  | x | SH, CN, T | 1072395 | 612762 | Ấp 11 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 85 | qp3 | 11,0 |
| 163 | TXDH.0.3.15 | Nguyễn Văn Hiếu |  | x | SH, CN | 1073563 | 612324 | Ấp 11 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 164 | TXDH.0.3.16 | Phạm Việt Hùng |  | x | SH, Khác | 1073579 | 612650 | Ấp 11 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 11,0 |
| 165 | TXDH.0.3.17 | Nguyễn Văn Sĩ |  | x | SH, T | 1074877 | 611891 | Ấp 11 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 11,0 |
| 166 | TXDH.0.3.18 | Nguyễn Thị Ngọc |  | x | SH, CN, T | 1074702 | 612452 | Ấp 11 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 167 | TXDH.0.3.19 | Dương Văn Trọn |  | x | SH, T | 1072803 | 610746 | Ấp 11 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 168 | TXDH.0.3.20 |  |  | x | SH, T | 1072909 | 610694 | Ấp 11 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 169 | TXDH.0.3.21 |  |  | x | SH, T | 1073246 | 610534 | Ấp 11 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 170 | TXDH.0.3.22 |  |  | x | SH, T | 1072848 | 610726 | Ấp 11 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 11,0 |
| 171 | TXDH.0.3.23 | Trương Văn Cam |  | x | SH, CN | 1074185 | 610872 | Ấp 11 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 172 | TXDH.0.3.24 | Nguyễn Phước Hòa |  | x | SH, T | 1074190 | 610922 | Ấp 11 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 173 | TXDH.0.3.25 | Lâm Minh Thế |  | x | SH, CN, T | 1074301 | 611134 | Ấp 11 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 174 | TXDH.0.3.26 | Trần Văn Bụi |  | x | SH, T | 1074704 | 611761 | Ấp 11 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 11,0 |
| 175 | TXDH.0.3.27 | Huỳnh Chí Cường |  | x | SH, CN, T | 1071920 | 608576 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 10 | qh | 10,5 |
| 176 | TXDH.0.3.28 |  |  | x | SH, CN, T | 1071722 | 608581 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 177 | TXDH.0.3.29 | Lê Văn Sáu |  | x | SH, T | 1072553 | 609308 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 10 | qh | 10,0 |
| 178 | TXDH.0.3.30 | Bùi Văn Thuận |  | x | SH, CN, T | 1072949 | 609260 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 179 | TXDH.0.3.31 | Nguyễn Văn Thanh |  | x | SH, CN | 1073089 | 609041 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 180 | TXDH.0.3.32 | Nguyễn Tuấn Kiệt |  | x | SH, T | 1072763 | 608571 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 11,0 |
| 181 | TXDH.0.3.33 | Trương Hoài Em |  | x | SH, CN, T | 1072076 | 608725 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 11,0 |
| 182 | TXDH.0.3.34 |  |  | x | SH, CN, T | 1072033 | 608740 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 183 | TXDH.0.3.35 | Nguyễn Di Thanh |  | x | SH, T | 1072069 | 608828 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 10 | qh | 10,0 |
| 184 | TXDH.0.3.36 |  |  | x | SH, T | 1071928 | 608873 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 10 | qh | 10,0 |
| 185 | TXDH.0.3.37 |  |  | x | SH, T | 1072261 | 608783 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 10 | qh | 10,0 |
| 186 | TXDH.0.3.38 | Nguyễn Văn Nguyền |  | x | CN, T | 1071979 | 609334 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 12,0 |
| 187 | TXDH.0.3.39 | Trương Văn Chiệu |  | x | CN, T | 1072873 | 608835 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 80 | qp3 | 11,0 |
| 188 | TXDH.0.3.40 | Ngũ Văn Măm |  | x | CN, T | 1071942 | 609325 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 189 | TXDH.0.3.41 | Phạm Văn Lít |  | x | SH, T | 1072058 | 609003 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 98 | qp3 | 10,0 |
| 190 | TXDH.0.3.42 | Đặng Văn Mười |  | x | SH, CN, T | 1071783 | 608411 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 191 | TXDH.0.3.43 | Hồ Văn Vũ |  | x | SH, CN, T | 1073065 | 609014 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 80 | qp3 | 10,0 |
| 192 | TXDH.0.3.44 | Lê Văn Lép |  | x | SH, T | 1072110 | 609121 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 193 | TXDH.0.3.45 | Võ Duy Khánh |  | x | SH, T | 1072300 | 609115 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 11,0 |
| 194 | TXDH.0.3.46 | Trương Văn Hồng |  | x | SH, T | 1071979 | 608811 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 13,0 |
| 195 | TXDH.0.3.47 | Mai Thị Thạo |  | x | SH, CN, T | 1071783 | 608727 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 105 | qp2-3 | 10,0 |
| 196 | TXDH.0.3.48 | Mai Văn Sảnh |  | x | SH, T | 1071819 | 608764 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 197 | TXDH.0.3.49 | Hà Thị Ty |  | x | SH, CN, T | 1071666 | 608619 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 109 | qp2-3 | 10,0 |
| 198 | TXDH.0.3.50 | Đặng Văn Thủ |  | x | SH, CN, T | 1071708 | 608664 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 60 | qp3 | 11,0 |
| 199 | TXDH.0.3.51 | Đặng Phương Thảo |  | x | SH, CN, T | 1071678 | 608718 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 200 | TXDH.0.3.52 | Trương Văn Chính |  | x | SH, CN, T | 1072103 | 608869 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 13,0 |
| 201 | TXDH.0.3.53 |  |  | x | SH, CN, T | 1071768 | 608954 | Ấp 12 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 13,0 |
| 202 | TXDH.0.3.54 | Lê Thị Liêm |  | x | T | 1071476 | 607794 | Ấp 13 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 106 | qp2-3 | 10,0 |
| 203 | TXDH.0.3.55 | Trần Văn Quân |  | x | SH, CN, T | 1071683 | 607628 | Ấp 13 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 95 | qp3 | 10,0 |
| 204 | TXDH.0.3.56 | Phạm Minh Đực |  | x | CN, T | 1071267 | 607392 | Ấp 13 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 205 | TXDH.0.3.57 | Dương Văn Hiệp |  | x | CN, T | 1071271 | 607355 | Ấp 13 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 95 | qp3 | 11,0 |
| 206 | TXDH.0.3.58 | Dương Văn Cách |  | x | SH, T | 1071886 | 608211 | Ấp 13 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 106 | qp2-3 | 10,0 |
| 207 | TXDH.0.3.59 |  |  | x | SH, T | 1071796 | 608225 | Ấp 13 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 106 | qp2-3 | 10,0 |
| 208 | TXDH.0.3.60 | Võ Thị Phượng |  | x | SH, CN, T | 1071505 | 607093 | Ấp 13 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 209 | TXDH.0.3.61 |  |  | x | SH, CN, T | 1071505 | 607143 | Ấp 13 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 210 | TXDH.0.3.62 | Nguyễn Văn Đương |  | x | T | 1071856 | 608309 | Ấp 13 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 106 | qp2-3 | 10,0 |
| 211 | TXDH.0.3.63 | Dương Văn Thăng |  | x | SH, CN, T | 1071804 | 608250 | Ấp 13 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 106 | qp2-3 | 12,0 |
| 212 | TXDH.0.3.64 | Bùi Văn Miền |  | x | T | 1071895 | 608264 | Ấp 13 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 106 | qp2-3 | 12,0 |
| 213 | TXDH.0.3.65 | Dương Thị Thu Hồng |  | x | SH, CN, T | 1071055 | 607437 | Ấp 13 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 123 | qp2-3 | 10,0 |
| 214 | TXDH.0.3.66 | Lâm Văn Điền |  | x | T | 1071351 | 607969 | Ấp 13 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 11,0 |
| 215 | TXDH.0.3.67 | Võ Văn Hổ |  | x | CN, T | 1071179 | 607740 | Ấp 13 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 98 | qp3 | 10,0 |
| 216 | TXDH.0.3.68 | Huỳnh Thị Kỳ |  | x | CN, T | 1071048 | 607199 | Ấp 13 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 217 | TXDH.0.3.69 | Lý Thị Uỷnh |  | x | CN, T | 1071179 | 606236 | Ấp 14 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 11,0 |
| 218 | TXDH.0.3.70 | Lý Thị Thủy |  | x | CN, T | 1071177 | 606219 | Ấp 14 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 219 | TXDH.0.3.71 | Nguyễn Chí Thiện |  | x | T | 1071170 | 606609 | Ấp 14 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 111 | qp2-3 | 10,0 |
| 220 | TXDH.0.3.72 |  |  | x | T | 1071166 | 606589 | Ấp 14 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 111 | qp2-3 | 10,0 |
| 221 | TXDH.0.3.73 | Huỳnh Văn Quốc |  | x | T | 1071571 | 606925 | Ấp 14 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 106 | qp2-3 | 10,0 |
| 222 | TXDH.0.3.74 |  |  | x | T | 1071571 | 606924 | Ấp 14 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 106 | qp2-3 | 10,0 |
| 223 | TXDH.0.3.75 |  |  | x | T | 1071621 | 606903 | Ấp 14 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 106 | qp2-3 | 10,0 |
| 224 | TXDH.0.3.76 | Huỳnh Văn Đoàn |  | x | T | 1070863 | 606509 | Ấp 14 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 106 | qp2-3 | 10,0 |
| 225 | TXDH.0.3.77 | Phạm Thị Gọn |  | x | SH, CN, T | 1071172 | 606425 | Ấp 14 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 11,0 |
| 226 | TXDH.0.3.78 | Phạm Văn Chuẩn |  | x | T | 1070970 | 606492 | Ấp 14 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 227 | TXDH.0.3.79 | Lê Thị Hồng Lạc |  | x | SH, T | 1070949 | 606944 | Ấp 14 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 95 | qp3 | 10,0 |
| 228 | TXDH.0.3.80 | Phan Văn Nhì |  | x | T | 1071006 | 607136 | Ấp 14 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 105 | qp2-3 | 10,0 |
| 229 | TXDH.0.3.81 |  |  | x | T | 1071009 | 607145 | Ấp 14 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 105 | qp2-3 | 10,0 |
| 230 | TXDH.0.3.82 | Nguyễn Tuấn Khanh |  | x | SH, CN, T | 1071108 | 607101 | Ấp 14 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 231 | TXDH.0.3.83 |  |  | x | SH, CN, T | 1071083 | 607096 | Ấp 14 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 232 | TXDH.0.3.84 | Nguyễn Văn Xịa |  | x | T | 1071503 | 606580 | Ấp 14 | Long Hữu | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 233 | TXDH.0.6.1 | Trần Văn Hốn |  | x | CN | 1072520 | 616174 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 115 | qp2-3 | 16,0 |
| 234 | TXDH.0.6.2 | Đặng Văn Tuấn |  | x | CN | 1072327 | 616290 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 115 | qp2-3 | 15,0 |
| 235 | TXDH.0.6.3 | Lê Văn Đẳng |  | x | CN | 1071919 | 616289 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 115 | qp2-3 | 15,0 |
| 236 | TXDH.0.6.4 | Nguyễn Văn Ấm |  | x | CN | 1072144 | 616324 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 117 | qp2-3 | 15,0 |
| 237 | TXDH.0.6.5 | Nguyễn Hoàng Vinh |  | x | CN | 1075725 | 615401 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 238 | TXDH.0.6.6 | Nguyễn Văn Hưởng |  | x | SH, CN | 1075652 | 613721 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 108 | qp2-3 | 12,0 |
| 239 | TXDH.0.6.7 | Lê Văn Do |  | x | SH, CN | 1075929 | 615210 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 95 | qp3 | 10,0 |
| 240 | TXDH.0.6.8 | Ngô Văn Trường |  | x | SH, CN | 1075905 | 615481 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 12,0 |
| 241 | TXDH.0.6.9 | Lương Hoàng Tro |  | x | CN | 1076809 | 615044 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 280 | qp1 | 20,0 |
| 242 | TXDH.0.6.10 | Ngô Văn Em |  | x | CN, T | 1077469 | 615709 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 5 | qh | 10,0 |
| 243 | TXDH.0.6.11 | Đỗ Văn Sáng |  | x | SH, CN, T | 1077464 | 615611 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 244 | TXDH.0.6.12 | Võ Văn Việt |  | x | CN, T | 1077280 | 615714 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 11,0 |
| 245 | TXDH.0.6.13 | Phạm Văn Bưng |  | x | SH, CN, T | 1077375 | 615548 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 11,0 |
| 246 | TXDH.0.6.14 | Nguyễn Văn Diễn |  | x | CN, T | 1077421 | 615652 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 247 | TXDH.0.6.15 | Phan Kim Long |  | x | CN, T | 1077287 | 615415 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 95 | qp3 | 10,0 |
| 248 | TXDH.0.6.16 | Nguyễn Văn Hải |  | x | CN, T | 1077432 | 615526 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 8 | qh | 10,0 |
| 249 | TXDH.0.6.17 | Phan Văn Huấn |  | x | CN | 1077437 | 615868 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 5 | qh | 10,0 |
| 250 | TXDH.0.6.18 | Cao Minh Phúc |  | x | SH, CN, T | 1077311 | 614895 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 251 | TXDH.0.6.19 | Cao Hoàng Giang |  | x | SH, T | 1077383 | 614859 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 252 | TXDH.0.6.20 | Nguyễn Văn Ninh |  | x | SH, Khác | 1074841 | 615416 | Cây Da | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 15,0 |
| 253 | TXDH.0.6.21 |  |  | x | SH, Khác | 1075129 | 615437 | Cây Da | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 15,0 |
| 254 | TXDH.0.6.22 |  |  | x | SH, Khác | 1075134 | 615371 | Cây Da | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 15,0 |
| 255 | TXDH.0.6.23 |  |  | x | SH, Khác | 1074986 | 615398 | Cây Da | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 115 | qp2-3 | 15,0 |
| 256 | TXDH.0.6.24 | Trần Văn Về |  | x | Khác | 1076427 | 615569 | Cây Da | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 97 | qp3 | 10,0 |
| 257 | TXDH.0.6.25 |  |  | x | Khác | 1075986 | 615568 | Cây Da | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 111 | qp2-3 | 12,0 |
| 258 | TXDH.0.6.26 |  |  | x | Khác | 1076379 | 615586 | Cây Da | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 115 | qp2-3 | 11,0 |
| 259 | TXDH.0.6.27 |  |  | x | Khác | 1076368 | 615603 | Cây Da | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 125 | qp2-3 | 15,0 |
| 260 | TXDH.0.6.28 | Dương Văn Nghĩa |  | x | Khác | 1076238 | 614032 | Cây Da | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 95 | qp3 | 13,0 |
| 261 | TXDH.0.6.29 |  |  | x | Khác | 1076176 | 613922 | Cây Da | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 97 | qp3 | 12,0 |
| 262 | TXDH.0.6.30 | Nguyễn Văn Tân |  | x | Khác | 1076557 | 614648 | Cây Da | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 115 | qp2-3 | 10,0 |
| 263 | TXDH.0.6.31 |  |  | x | Khác | 1076644 | 614772 | Cây Da | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 12,0 |
| 264 | TXDH.0.6.32 | Nguyễn Quốc Hùng |  | x | SH, CN, T | 1077239 | 615818 | Cây Da | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 85 | qp3 | 23,0 |
| 265 | TXDH.0.6.33 |  |  | x | SH, CN, T | 1077314 | 615976 | Cây Da | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 23,0 |
| 266 | TXDH.0.6.34 | Nguyễn Quốc Lâm |  | x | SH, Khác | 1076926 | 614968 | Cây Da | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 12,0 |
| 267 | TXDH.0.6.35 |  |  | x | SH, Khác | 1076841 | 614895 | Cây Da | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 105 | qp2-3 | 11,0 |
| 268 | TXDH.0.6.36 | Phạm Thị Phu |  | x | SH, CN, T | 1077640 | 614623 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 12,0 |
| 269 | TXDH.0.6.37 | Hồ Văn Phước |  | x | CN, T | 1078040 | 615056 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 12,0 |
| 270 | TXDH.0.6.38 | Mai Văn Tài |  | x | SH, CN, T | 1078191 | 615094 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 5 | qh | 10,0 |
| 271 | TXDH.0.6.39 | Huỳnh Thị Tiến |  | x | T | 1078380 | 614947 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 8 | qh | 10,0 |
| 272 | TXDH.0.6.40 | Lê Văn Cương |  | x | SH, CN, T | 1078199 | 614626 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 12,0 |
| 273 | TXDH.0.6.41 | Cao Minh Vương |  | x | CN, T | 1077966 | 615270 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 274 | TXDH.0.6.42 | Cao Hoàng Giang |  | x | CN, T | 1077955 | 615532 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 275 | TXDH.0.6.43 | Nguyễn Văn Tốt |  | x | CN, T | 1078112 | 615215 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 124 | qp2-3 | 12,0 |
| 276 | TXDH.0.6.44 | Nguyễn Văn Bảy Nhỏ |  | x | SH, CN, T | 1078090 | 615141 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 4,5 | qh | 10,0 |
| 277 | TXDH.0.6.45 | Lê Văn Phúc |  | x | SH, T | 1078440 | 614501 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 124 | qp2-3 | 10,0 |
| 278 | TXDH.0.6.46 | Phạm Thị Bích Hoa |  | x | SH, T | 1078413 | 614503 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 125 | qp2-3 | 10,0 |
| 279 | TXDH.0.6.47 | Trần Ngọc Cường |  | x | SH, CN, T | 1078356 | 614472 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 280 | TXDH.0.6.48 | Hà Văn Chá |  | x | SH, CN | 1076496 | 615939 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 281 | TXDH.0.6.49 | Nguyễn Văn Vững |  | x | T | 1077077 | 616757 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 8 | qh | 12,0 |
| 282 | TXDH.0.6.50 | Nguyễn Thị Hà |  | x | CN, T | 1077551 | 616086 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 12,0 |
| 283 | TXDH.0.6.51 | Trần Văn Xiêm |  | x | CN, T | 1077558 | 616209 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 104 | qp2-3 | 15,0 |
| 284 | TXDH.0.6.52 | Trần Văn Mảnh |  | x | T | 1077165 | 616590 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 15,0 |
| 285 | TXDH.0.6.53 | Lương Văn Mừng |  | x | T | 1076677 | 616370 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 112 | qp2-3 | 10,0 |
| 286 | TXDH.0.6.54 | Phạm Văn Nguyệt |  | x | T | 1073526 | 617144 | 1 | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 130 | qp2-3 | 10,0 |
| 287 | TXDH.0.6.55 | Phan Văn Cao |  | x | Khác | 1075993 | 616244 | Ấp Bào | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 288 | TXDH.0.6.56 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 14/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1076991 | 616088 | Ấp Bào | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 107 | qp2-3 | 240,0 |
| 289 | TXDH.0.6.57 |  | 14/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1076994 | 616134 | Ấp Bào | Hiệp Thạnh | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 120,0 |
| 290 | TXDH.0.5.1 | Võ Hoàng Nhân |  | x | CN, T | 1061435 | 611388 | 1 | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 105 | qp2-3 | 10,0 |
| 291 | TXDH.0.5.2 | Huỳnh Ngọc Chung |  | x | SH, CN | 1061500 | 610706 | 1 | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 292 | TXDH.0.5.3 | Võ Thị Dưng |  | x | CN | 1061633 | 611176 | Giồng Giếng | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 293 | TXDH.0.5.4 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 37/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1061662 | 611783 | Giồng Giếng | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 960,0 |
| 294 | TXDH.0.5.5 |  | 37/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1061650 | 611785 | Giồng Giếng | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 960,0 |
| 295 | TXDH.0.5.6 |  | 37/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1061635 | 611785 | Giồng Giếng | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 240,0 |
| 296 | TXDH.0.5.7 | Công ty CPN&MT Duyên Hải | 43/GP-UBND |  | SX | 1060918 | 610671 | 1 | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 250 | qp1 | 200,0 |
| 297 | TXDH.0.5.8 | Trần Minh Trung |  | x | SH, CN, T | 1062181 | 612877 | 1 | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 298 | TXDH.0.5.9 | Nguyễn Thị Bảy |  | x | SH, CN, T | 1062104 | 613098 | 1 | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 299 | TXDH.0.5.10 | Phan Văn Tỏa |  | x | SH, CN, T | 1062100 | 613141 | 1 | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 105 | qp2-3 | 10,0 |
| 300 | TXDH.0.5.11 | Phan Văn Ra |  | x | SH, CN, T | 1061938 | 613846 | 1 | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 301 | TXDH.0.5.12 | Danh Văn Dùng |  | x | T | 1061866 | 612939 | 1 | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 302 | TXDH.0.5.13 | Tiêu Văn Nghĩa |  | x | Khác | 1059221 | 611310 | 1 | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 303 | TXDH.0.5.14 | Nguyễn Thị Dung |  | x | SH, CN, T | 1059806 | 610646 | 1 | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 304 | TXDH.0.5.15 | Trần Quốc An |  | x | T | 1059874 | 610941 | Mù U | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 305 | TXDH.0.5.16 |  |  | x | T | 1059833 | 610863 | Mù U | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 306 | TXDH.0.5.17 | Trần Văn Tri |  | x | T | 1060247 | 610904 | Mù U | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 307 | TXDH.0.5.18 |  |  | x | T | 1060232 | 610871 | Mù U | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 308 | TXDH.0.5.19 | Mai Văn Hào |  | x | T, Khác | 1060118 | 610751 | Mù U | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 105 | qp2-3 | 10,0 |
| 309 | TXDH.0.5.20 |  |  | x | T, Khác | 1060126 | 610779 | Mù U | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 310 | TXDH.0.5.21 | Lê Hoàng Dùm |  | x | T | 1060361 | 610923 | Mù U | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 115 | qp2-3 | 10,0 |
| 311 | TXDH.0.5.22 | Lê Hoàng Giúp |  | x | T | 1060384 | 610995 | Mù U | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 12,0 |
| 312 | TXDH.0.5.23 |  |  | x | T | 1060277 | 610999 | Mù U | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 313 | TXDH.0.5.24 | Hồ Phước Hiệp |  | x | SH, T | 1059411 | 611501 | Mù U | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 145 | qp2-3 | 10,0 |
| 314 | TXDH.0.5.25 |  |  | x | SH, T | 1059316 | 611307 | Mù U | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 145 | qp2-3 | 15,0 |
| 315 | TXDH.0.5.26 |  |  | x | SH, T | 1059734 | 611147 | Mù U | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 145 | qp2-3 | 15,0 |
| 316 | TXDH.0.5.27 |  |  | x | SH, T | 1059273 | 611174 | Mù U | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 317 | TXDH.0.5.28 |  |  | x | SH, T | 1059424 | 611240 | Mù U | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 145 | qp2-3 | 10,0 |
| 318 | TXDH.0.5.29 |  |  | x | SH, T | 1059275 | 611236 | Mù U | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 145 | qp2-3 | 12,0 |
| 319 | TXDH.0.5.30 | Trương Văn Đức |  | x | CN, T, Khác | 1059814 | 611100 | Mù U | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 320 | TXDH.0.5.31 |  |  | x | CN, T, Khác | 1059768 | 611130 | Mù U | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 140 | qp2-3 | 10,0 |
| 321 | TXDH.0.5.32 | Công ty CPXD Phú Thành | 26/GP-UBND |  | Khác | 1063730 | 611079 | Cồn Ông | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 50,0 |
| 322 | TXDH.0.5.33 | Nguyễn Văn Gập |  | x | CN | 1063152 | 612760 | Cồn Ông | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 118 | qp2-3 | 12,0 |
| 323 | TXDH.0.5.34 |  |  | x | CN | 1063114 | 612795 | Cồn Ông | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 324 | TXDH.0.5.35 | Nguyễn Văn Tra |  | x | CN | 1063059 | 612713 | Cồn Ông | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 325 | TXDH.0.5.36 | Cao Thanh Tần |  | x | CN | 1062900 | 612647 | Cồn Ông | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 105 | qp2-3 | 10,0 |
| 326 | TXDH.0.5.37 | Thạch Thị Minh Suy |  | x | CN | 1063247 | 609681 | Cồn Ông | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 180 | qp2-3 | 15,0 |
| 327 | TXDH.0.5.38 |  |  | x | CN | 1063217 | 609652 | Cồn Ông | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 180 | qp2-3 | 10,0 |
| 328 | TXDH.0.5.39 |  |  | x | CN | 1063173 | 609701 | Cồn Ông | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 178 | qp2-3 | 10,0 |
| 329 | TXDH.0.5.40 |  |  | x | CN | 1063152 | 609740 | Cồn Ông | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 172 | qp2-3 | 12,0 |
| 330 | TXDH.0.5.41 | Đỗ Minh Lành |  | x | CN | 1062747 | 610252 | Cồn Ông | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 331 | TXDH.0.5.42 | Huỳnh Chí Yên |  | x | CN | 1062805 | 612692 | Cồn Ông | Dân Thành | TX. Duyên Hải | 115 | qp2-3 | 10,0 |
| 332 | TXDH.0.7.1 | Trương Văn Khánh |  | x | T | 1069415 | 618015 | 1 | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 333 | TXDH.0.7.2 |  |  | x | T | 1069449 | 617987 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 334 | TXDH.0.7.3 | Đỗ Văn Nghĩa |  | x | T | 1069154 | 617926 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 335 | TXDH.0.7.4 |  |  | x | T | 1069250 | 617942 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 336 | TXDH.0.7.5 | Phạm Thị Linh |  | x | T | 1070615 | 618021 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 337 | TXDH.0.7.6 |  |  | x | T | 1070638 | 617936 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 338 | TXDH.0.7.7 |  |  | x | T | 1070617 | 618069 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 339 | TXDH.0.7.8 | Võ Văn Tiến |  | x | T | 1070657 | 618031 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 340 | TXDH.0.7.9 |  |  | x | T | 1070659 | 618045 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 341 | TXDH.0.7.10 | Đào Văn Ngay |  | x | T | 1070598 | 618046 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 342 | TXDH.0.7.11 |  |  | x | T | 1070596 | 617956 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 343 | TXDH.0.7.12 | Trần Văn Tấn |  | x | T | 1070385 | 618013 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 344 | TXDH.0.7.13 |  |  | x | T | 1070377 | 618185 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 345 | TXDH.0.7.14 |  |  | x | T | 1070566 | 618126 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 346 | TXDH.0.7.15 |  |  | x | T | 1070567 | 618067 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 347 | TXDH.0.7.16 | Hà Văn Có |  | x | T | 1070378 | 617980 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 348 | TXDH.0.7.17 |  |  | x | T | 1070565 | 617957 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 349 | TXDH.0.7.18 | Nguyễn Minh Vương |  | x | T | 1070776 | 617972 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 350 | TXDH.0.7.19 |  |  | x | T | 1070774 | 618042 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 351 | TXDH.0.7.20 | Nguyễn Thị Loan |  | x | T | 1070526 | 618127 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 352 | TXDH.0.7.21 |  |  | x | T | 1070524 | 618092 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 353 | TXDH.0.7.22 |  |  | x | T | 1070526 | 618042 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 354 | TXDH.0.7.23 | Nguyễn Văn Lào |  | x | T | 1070525 | 617952 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 355 | TXDH.0.7.24 |  |  | x | T | 1070498 | 617969 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 356 | TXDH.0.7.25 |  |  | x | T | 1070475 | 617938 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 357 | TXDH.0.7.26 |  |  | x | T | 1070475 | 617906 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 358 | TXDH.0.7.27 |  |  | x | T | 1070409 | 617990 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 359 | TXDH.0.7.28 | Trịnh Hoàng Huynh |  | x | T | 1070695 | 618107 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 360 | TXDH.0.7.29 |  |  | x | T | 1070706 | 618049 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 115 | qp2-3 | 10,0 |
| 361 | TXDH.0.7.30 |  |  | x | T | 1070645 | 617781 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 362 | TXDH.0.7.31 | Phan Thanh Nhiều |  | x | T | 1071107 | 618087 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 363 | TXDH.0.7.32 |  |  | x | T | 1071067 | 618089 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 364 | TXDH.0.7.33 | Phạm Văn Đỉnh |  | x | T | 1071067 | 617980 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 365 | TXDH.0.7.34 |  |  | x | T | 1071231 | 617844 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 366 | TXDH.0.7.35 | Trương Văn Lượm |  | x | T | 1071094 | 617987 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 367 | TXDH.0.7.36 |  |  | x | T | 1071114 | 618035 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 368 | TXDH.0.7.37 | Phạm Thị Phụng |  | x | T | 1071223 | 617928 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 369 | TXDH.0.7.38 |  |  | x | T | 1071238 | 617873 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 370 | TXDH.0.7.39 | Nguyễn Thanh Sang |  | x | T | 1071263 | 617890 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 371 | TXDH.0.7.40 |  |  | x | T | 1071259 | 617925 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 372 | TXDH.0.7.41 |  |  | x | T | 1071262 | 617956 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 373 | TXDH.0.7.42 | Phạm Văn Hải |  | x | T | 1071197 | 618256 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 374 | TXDH.0.7.43 |  |  | x | T | 1071197 | 618110 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 375 | TXDH.0.7.44 | Phạm Văn Núi |  | x | T | 1071126 | 617989 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 376 | TXDH.0.7.45 |  |  | x | T | 1071134 | 618028 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 377 | TXDH.0.7.46 | Trương Phước Thọ |  | x | T | 1071158 | 617976 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 378 | TXDH.0.7.47 |  |  | x | T | 1071165 | 618008 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 379 | TXDH.0.7.48 |  |  | x | T | 1071186 | 618050 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 380 | TXDH.0.7.49 |  |  | x | T | 1071213 | 618269 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 381 | TXDH.0.7.50 | Lâm Văn Thành |  | x | T | 1071366 | 617962 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 382 | TXDH.0.7.51 |  |  | x | T | 1071375 | 618069 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 383 | TXDH.0.7.52 | Lâm Thị Phượng |  | x | T | 1071385 | 618000 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 384 | TXDH.0.7.53 |  |  | x | T | 1071385 | 618070 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 385 | TXDH.0.7.54 | Lâm Văn Hòa |  | x | T | 1071392 | 617964 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 386 | TXDH.0.7.55 |  |  | x | T | 1071392 | 617995 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 387 | TXDH.0.7.56 | Nguyễn Văn Hiệp |  | x | T | 1071388 | 618088 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 388 | TXDH.0.7.57 |  |  | x | T | 1071357 | 618099 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 389 | TXDH.0.7.58 | Lê Văn Thiết |  | x | T | 1071382 | 618079 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 390 | TXDH.0.7.59 |  |  | x | T | 1071458 | 618183 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 391 | TXDH.0.7.60 |  |  | x | T | 1071456 | 617967 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 392 | TXDH.0.7.61 | Trần Văn Phát |  | x | T | 1071435 | 618122 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 393 | TXDH.0.7.62 |  |  | x | T | 1071436 | 618052 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 394 | TXDH.0.7.63 | Lý Trọng Nhân |  | x | T | 1071420 | 617957 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 395 | TXDH.0.7.64 |  |  | x | T | 1071425 | 618050 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 396 | TXDH.0.7.65 | Lương Văn Nữa |  | x | T | 1071500 | 618150 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 397 | TXDH.0.7.66 |  |  | x | T | 1071504 | 618205 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 398 | TXDH.0.7.67 |  |  | x | T | 1071500 | 618088 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 399 | TXDH.0.7.68 |  |  | x | T | 1071493 | 617973 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 400 | TXDH.0.7.69 | Trần Văn Cầu |  | x | T | 1071521 | 618036 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 401 | TXDH.0.7.70 |  |  | x | T | 1071521 | 618070 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 402 | TXDH.0.7.71 |  |  | x | T | 1071520 | 618150 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 403 | TXDH.0.7.72 |  |  | x | T | 1071522 | 618179 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 404 | TXDH.0.7.73 |  |  | x | T | 1071350 | 618203 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 405 | TXDH.0.7.74 |  |  | x | T | 1071355 | 618153 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 406 | TXDH.0.7.75 | Châu Văn Ni |  | x | T | 1071750 | 617973 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 407 | TXDH.0.7.76 | Châu Văn Thành |  | x | T | 1071566 | 618181 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 408 | TXDH.0.7.77 |  |  | x | T | 1071567 | 618141 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 409 | TXDH.0.7.78 |  |  | x | T | 1071570 | 618089 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 410 | TXDH.0.7.79 |  |  | x | T | 1071568 | 617998 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 411 | TXDH.0.7.80 | Nguyễn Văn Cồn |  | x | T | 1071741 | 617856 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 412 | TXDH.0.7.81 |  |  | x | T | 1071779 | 617857 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 413 | TXDH.0.7.82 |  |  | x | T | 1071750 | 617978 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 414 | TXDH.0.7.83 |  |  | x | T | 1071741 | 617856 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 415 | TXDH.0.7.84 |  |  | x | T | 1071779 | 617857 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 416 | TXDH.0.7.85 | Phạm Văn Tệ |  | x | T | 1071615 | 618079 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 417 | TXDH.0.7.86 |  |  | x | T | 1071612 | 618139 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 418 | TXDH.0.7.87 |  |  | x | T | 1071624 | 618161 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 419 | TXDH.0.7.88 |  |  | x | T | 1071627 | 618114 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 420 | TXDH.0.7.89 |  |  | x | T | 1071619 | 618026 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 421 | TXDH.0.7.90 | Nguyễn Thị Diệu |  | x | T | 1070148 | 617770 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 422 | TXDH.0.7.91 |  |  | x | T | 1071705 | 617831 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 423 | TXDH.0.7.92 | Châu Văn Lũy |  | x | T | 1071595 | 617846 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 5 | qh | 10,0 |
| 424 | TXDH.0.7.93 |  |  | x | T | 1071586 | 618151 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 5 | qh | 10,0 |
| 425 | TXDH.0.7.94 |  |  | x | T | 1071589 | 618100 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 5 | qh | 10,0 |
| 426 | TXDH.0.7.95 |  |  | x | T | 1071587 | 617997 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 5 | qh | 10,0 |
| 427 | TXDH.0.7.96 |  |  | x | T | 1071627 | 617982 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,5 |
| 428 | TXDH.0.7.97 |  |  | x | T | 1071590 | 617955 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 5 | qh | 10,0 |
| 429 | TXDH.0.7.98 | Trần Tấn Tài |  | x | T | 1071662 | 618022 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 430 | TXDH.0.7.99 |  |  | x | T | 1071663 | 618069 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 431 | TXDH.0.7.100 |  |  | x | T | 1071664 | 618161 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 432 | TXDH.0.7.101 | Lương Thành Giang |  | x | T | 1071692 | 618013 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 433 | TXDH.0.7.102 |  |  | x | T | 1071712 | 618071 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 434 | TXDH.0.7.103 |  |  | x | T | 1071687 | 618099 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 435 | TXDH.0.7.104 |  |  | x | T | 1071683 | 618145 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 436 | TXDH.0.7.105 | Nguyễn Văn Hải |  | x | T | 1071151 | 616942 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 437 | TXDH.0.7.106 | Lý Thị Thùy Trang |  | x | CN | 1071014 | 616659 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 438 | TXDH.0.7.107 | Phạm Văn Toàn |  | x | CN | 1070002 | 616813 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 439 | TXDH.0.7.108 |  |  | x | CN | 1070018 | 616708 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 440 | TXDH.0.7.109 |  |  | x | CN | 1070017 | 616771 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 11,0 |
| 441 | TXDH.0.7.110 | Lê Văn Thuận |  | x | CN | 1068987 | 616100 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 442 | TXDH.0.7.111 |  |  | x | CN | 1069044 | 616247 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 443 | TXDH.0.7.112 |  |  | x | CN | 1068999 | 616062 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 444 | TXDH.0.7.113 | Nguyễn Thanh Hùng |  | x | CN | 1069189 | 616247 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 445 | TXDH.0.7.114 |  |  | x | CN | 1069224 | 616097 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 446 | TXDH.0.7.115 | Trần Văn Nghệ |  | x | SH, CN | 1069356 | 616108 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 12,0 |
| 447 | TXDH.0.7.116 | Nguyễn Văn Tâm |  | x | T | 1068532 | 617770 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 448 | TXDH.0.7.117 | Trần Văn Hợp |  | x | CN | 1070018 | 616237 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 122 | qp2-3 | 11,0 |
| 449 | TXDH.0.7.118 | Lương Văn Hải |  | x | SH, CN | 1071330 | 617536 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 450 | TXDH.0.7.119 | Lê Thanh Tuyền |  | x | T | 1069812 | 617909 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 451 | TXDH.0.7.120 |  |  | x | T | 1069791 | 617859 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 452 | TXDH.0.7.121 | Lương Thị Mai |  | x | T | 1070432 | 617755 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 453 | TXDH.0.7.122 | Lâm Văn Nghĩa |  | x | T | 1070747 | 617809 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 454 | TXDH.0.7.123 |  |  | x | T | 1070757 | 617869 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 455 | TXDH.0.7.124 | Lương Minh Chính |  | x | T | 1070788 | 617798 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 456 | TXDH.0.7.125 | Nguyễn Hoàng Dũng |  | x | T | 1070882 | 618114 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 457 | TXDH.0.7.126 |  |  | x | T | 1070883 | 617989 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 458 | TXDH.0.7.127 |  |  | x | T | 1070990 | 618035 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6,2 | qh | 10,0 |
| 459 | TXDH.0.7.128 | Võ Quốc Mạnh |  | x | T | 1070851 | 617989 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 460 | TXDH.0.7.129 |  |  | x | T | 1070839 | 618057 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 461 | TXDH.0.7.130 | Võ Văn Dỡ |  | x | T | 1070832 | 617978 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 462 | TXDH.0.7.131 |  |  | x | T | 1070890 | 618054 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 463 | TXDH.0.7.132 |  |  | x | T | 1070789 | 618052 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 464 | TXDH.0.7.133 |  |  | x | T | 1070774 | 618049 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 465 | TXDH.0.7.134 | Đào Ngọc Mơ |  | x | T | 1070359 | 617776 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 466 | TXDH.0.7.135 | Lương Văn Thêm |  | x | T | 1070136 | 617772 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 467 | TXDH.0.7.136 |  |  | x | T | 1070147 | 617740 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 468 | TXDH.0.7.137 | Nguyễn Văn Dịnh |  | x | T | 1071656 | 617856 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 469 | TXDH.0.7.138 | Dương Quốc Danh |  | x | T | 1070004 | 617944 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 470 | TXDH.0.7.139 | Võ Hoài Hận |  | x | T | 1070025 | 618017 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 471 | TXDH.0.7.140 | Lê Thị Minh Châu |  | x | T | 1070070 | 618093 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 472 | TXDH.0.7.141 | Nguyễn Văn Tiền |  | x | T | 1069991 | 618039 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 473 | TXDH.0.7.142 |  |  | x | T | 1069988 | 617993 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 474 | TXDH.0.7.143 | Nguyễn Văn Nghĩa |  | x | T | 1069984 | 618037 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 475 | TXDH.0.7.144 |  |  | x | T | 1069976 | 618005 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 476 | TXDH.0.7.145 | Võ Văn Nòm |  | x | T | 1069982 | 617865 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 477 | TXDH.0.7.146 |  |  | x | T | 1069985 | 617928 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 478 | TXDH.0.7.147 | Đặng Vũ Linh |  | x | T | 1069949 | 617895 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 479 | TXDH.0.7.148 |  |  | x | T | 1069941 | 617926 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 480 | TXDH.0.7.149 |  |  | x | T | 1069954 | 617971 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 481 | TXDH.0.7.150 | Lê Văn Bình |  | x | T | 1071043 | 617790 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6,2 | qh | 10,0 |
| 482 | TXDH.0.7.151 | Lương Hoàng Phúc |  | x | T | 1069957 | 617994 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 483 | TXDH.0.7.152 |  |  | x | T | 1069960 | 618064 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 484 | TXDH.0.7.153 |  |  | x | T | 1069889 | 618046 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 485 | TXDH.0.7.154 |  |  | x | T | 1069890 | 618000 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 486 | TXDH.0.7.155 |  |  | x | T | 1069889 | 617909 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 487 | TXDH.0.7.156 | Lương Văn Sự |  | x | T | 1069857 | 617921 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 488 | TXDH.0.7.157 | Nguyễn Văn Dũng |  | x | T | 1072117 | 617950 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 489 | TXDH.0.7.158 |  |  | x | T | 1072088 | 617961 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 490 | TXDH.0.7.159 |  |  | x | T | 1072079 | 617929 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 491 | TXDH.0.7.160 |  |  | x | T | 1072078 | 617913 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 492 | TXDH.0.7.161 |  |  | x | T | 1072058 | 617893 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 493 | TXDH.0.7.162 |  |  | x | T | 1072701 | 617907 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 494 | TXDH.0.7.163 | Nguyễn Văn Ra |  | x | T | 1072138 | 617955 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 80 | qp3 | 10,0 |
| 495 | TXDH.0.7.164 |  |  | x | T | 1072144 | 617513 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 496 | TXDH.0.7.165 |  |  | x | T | 1072139 | 617966 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 497 | TXDH.0.7.166 | Lê Văn Đạt |  | x | CN, T | 1072150 | 617802 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 125 | qp2-3 | 10,0 |
| 498 | TXDH.0.7.167 | Nguyễn Văn Láng |  | x | CN, T | 1072017 | 617877 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 499 | TXDH.0.7.168 | Trần Văn Cầu |  | x | CN | 1071964 | 617497 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 500 | TXDH.0.7.169 | Lâm Thị Một |  | x | CN | 1071213 | 617712 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 501 | TXDH.0.7.170 | Trần Văn Dũng |  | x | SH, CN | 1071972 | 617944 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 125 | qp2-3 | 10,0 |
| 502 | TXDH.0.7.171 | Lê Văn Thiết |  | x | T | 1071461 | 617801 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 503 | TXDH.0.7.172 | Phạm Văn Hưng |  | x | T | 1071169 | 617749 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 504 | TXDH.0.7.173 | Phạm Văn Xa |  | x | CN, T | 1071142 | 617742 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 505 | TXDH.0.7.174 |  |  | x | CN, T | 1071190 | 617530 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 12,0 |
| 506 | TXDH.0.7.175 |  |  | x | CN, T | 1071200 | 617599 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 100 | qp2-3 | 10,0 |
| 507 | TXDH.0.7.176 | Võ Văn Đen |  | x | T | 1071887 | 618049 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 508 | TXDH.0.7.177 |  |  | x | T | 1071866 | 618568 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 509 | TXDH.0.7.178 |  |  | x | T | 1071924 | 617966 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 510 | TXDH.0.7.179 |  |  | x | T | 1071935 | 617998 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 511 | TXDH.0.7.180 | Nguyễn Văn Mốt |  | x | T | 1071831 | 617976 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 512 | TXDH.0.7.181 |  |  | x | T | 1071868 | 617965 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7 | qh | 10,0 |
| 513 | TXDH.0.7.182 | Lâm Văn Đồng |  | x | T | 1071885 | 618000 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 514 | TXDH.0.7.183 |  |  | x | T | 1071892 | 618023 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 515 | TXDH.0.7.184 |  |  | x | T | 1071919 | 618069 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 516 | TXDH.0.7.185 |  |  | x | T | 1071903 | 618040 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 517 | TXDH.0.7.186 | Nguyễn Văn Dịnh |  | x | T | 1071878 | 618099 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 518 | TXDH.0.7.187 |  |  | x | T | 1071861 | 618060 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6,2 | qh | 10,0 |
| 519 | TXDH.0.7.188 | Phạm Văn Núi |  | x | T | 1071803 | 618015 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6,2 | qh | 10,0 |
| 520 | TXDH.0.7.189 |  |  | x | T | 1071796 | 617974 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6,2 | qh | 10,0 |
| 521 | TXDH.0.7.190 |  |  | x | T | 1071817 | 618046 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6,2 | qh | 10,0 |
| 522 | TXDH.0.7.191 |  |  | x | T | 1071845 | 618083 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6,2 | qh | 10,0 |
| 523 | TXDH.0.7.192 | Nguyễn Minh Quang |  | x | T | 1071788 | 618039 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6,2 | qh | 10,0 |
| 524 | TXDH.0.7.193 |  |  | x | T | 1071781 | 617552 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6,2 | qh | 10,0 |
| 525 | TXDH.0.7.194 | Phạm Thị Lan Nhi |  | x | T | 1071823 | 618111 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 526 | TXDH.0.7.195 |  |  | x | T | 1071797 | 618041 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 527 | TXDH.0.7.196 | Lê Văn Hùng |  | x | T | 1071781 | 618054 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 528 | TXDH.0.7.197 |  |  | x | T | 1071780 | 618041 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 529 | TXDH.0.7.198 | Lê Hồng Phúc |  | x | T | 1071738 | 618087 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 530 | TXDH.0.7.199 |  |  | x | T | 1071733 | 618146 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 531 | TXDH.0.7.200 | Lương Văn Mãi |  | x | T | 1071719 | 618012 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 532 | TXDH.0.7.201 |  |  | x | T | 1071718 | 618135 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 7,2 | qh | 10,0 |
| 533 | TXDH.0.7.202 | Nguyễn Văn Tâm |  | x | T | 1068557 | 617613 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 534 | TXDH.0.7.203 |  |  | x | T | 1068565 | 617801 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 535 | TXDH.0.7.204 | Hồ Minh Rết |  | x | T | 1068598 | 617828 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 536 | TXDH.0.7.205 |  |  | x | T | 1068661 | 617710 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 537 | TXDH.0.7.206 |  |  | x | T | 1068623 | 617742 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 6 | qh | 10,0 |
| 538 | TXDH.0.7.207 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 08/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1068511 | 617837 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 134 | qp2-3 | 460,0 |
| 539 | TXDH.0.7.208 |  | 08/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1068571 | 617847 | Nhà Mát | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 134 | qp2-3 | 460,0 |
| 540 | TXDH.0.7.209 | Lương Văn Chiến |  | x | T | 1064872 | 616004 | Cồn Trứng | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 541 | TXDH.0.7.210 |  |  | x | T | 1064904 | 615991 | Cồn Trứng | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 542 | TXDH.0.7.211 | Nguyễn Công Chí |  | x | T | 1064852 | 616134 | Cồn Trứng | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 543 | TXDH.0.7.212 | Phạm Thị Nhiều |  | x | T | 1065301 | 616146 | Cồn Trứng | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 544 | TXDH.0.7.213 |  |  | x | T | 1065223 | 616192 | Cồn Trứng | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 545 | TXDH.0.7.214 | Lê Thị Huyền |  | x | T | 1069919 | 615372 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 546 | TXDH.0.7.215 | Nguyễn Thị Nhí |  | x | T | 1069285 | 615734 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 547 | TXDH.0.7.216 | Nguyễn Thị Việt |  | x | T | 1069496 | 615661 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 548 | TXDH.0.7.217 | Nguyễn Hoàng Đẳng |  | x | T | 1069376 | 615700 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 549 | TXDH.0.7.218 | Lữ Văn Chiến |  | x | T | 1070678 | 615692 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 550 | TXDH.0.7.219 | Phạm Văn Lạc |  | x | T | 1070720 | 615662 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 115 | qp2-3 | 10,0 |
| 551 | TXDH.0.7.220 |  |  | x | T | 1070647 | 615734 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 552 | TXDH.0.7.221 | Nguyễn Tuấn Vũ |  | x | T | 1069661 | 615301 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 553 | TXDH.0.7.222 | Lê Văn Khả |  | x | T | 1069677 | 615243 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 554 | TXDH.0.7.223 |  |  | x | T | 1069660 | 615317 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 555 | TXDH.0.7.224 |  |  | x | T | 1069656 | 615198 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 556 | TXDH.0.7.225 | Lê Minh Nhật |  | x | T | 1069870 | 615235 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 557 | TXDH.0.7.226 | Phan Hoàng Nam |  | x | T | 1069589 | 615257 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 558 | TXDH.0.7.227 |  |  | x | T | 1069566 | 615237 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 559 | TXDH.0.7.228 | Nguyễn Văn Chùm |  | x | T | 1069698 | 615350 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 560 | TXDH.0.7.229 | Trần Hoài Phong |  | x | T | 1069786 | 615208 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 561 | TXDH.0.7.230 |  |  | x | T | 1069879 | 615168 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 562 | TXDH.0.7.231 | Nguyễn Thành Hóa |  | x | T | 1069892 | 615164 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 563 | TXDH.0.7.232 |  |  | x | T | 1069840 | 615078 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 564 | TXDH.0.7.233 | Nguyễn Văn Đực |  | x | CN, T | 1069763 | 615109 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 565 | TXDH.0.7.234 | Trần Văn Bùi |  | x | T | 1069848 | 615283 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 566 | TXDH.0.7.235 | Võ Thị Thẳng |  | x | T | 1069826 | 615282 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 567 | TXDH.0.7.236 | Võ Văn Linh |  | x | T | 1069802 | 615389 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 568 | TXDH.0.7.237 | Nguyễn Thị Nghiệp |  | x | T | 1069870 | 613501 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 569 | TXDH.0.7.238 |  |  | x | T | 1069846 | 615498 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 570 | TXDH.0.7.239 | Trương Thanh Hùng |  | x | T | 1069973 | 615322 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 571 | TXDH.0.7.240 | Phan Phát Tài |  | x | T | 1070124 | 615343 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 572 | TXDH.0.7.241 |  |  | x | T | 1070131 | 615282 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 573 | TXDH.0.7.242 | Trần Hoàng Giang |  | x | T | 1070180 | 615464 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 574 | TXDH.0.7.243 |  |  | x | T | 1078186 | 615453 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 575 | TXDH.0.7.244 |  |  | x | T | 1070114 | 615343 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 576 | TXDH.0.7.245 | Nguyễn Văn Phăng |  | x | T | 1069784 | 615753 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 577 | TXDH.0.7.246 |  |  | x | T | 1069811 | 615785 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 578 | TXDH.0.7.247 | Lê Văn Quôn |  | x | T | 1069694 | 615761 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 579 | TXDH.0.7.248 |  |  | x | T | 1069675 | 613672 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 580 | TXDH.0.7.249 | Trương Văn Ê |  | x | T | 1069439 | 615538 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 581 | TXDH.0.7.250 |  |  | x | T | 1069599 | 615688 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 582 | TXDH.0.7.251 | Tôn Hữu Phúc |  | x | T | 1069229 | 615753 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 583 | TXDH.0.7.252 | Võ Thái Nguyên |  | x | T | 1069069 | 615883 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 584 | TXDH.0.7.253 | Võ Văn Trồn |  | x | T | 1069025 | 615851 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 585 | TXDH.0.7.254 | Võ Thái Tuyền |  | x | T | 1068953 | 615678 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 586 | TXDH.0.7.255 |  |  | x | T | 1068965 | 615721 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 587 | TXDH.0.7.256 | Nguyễn Văn Tuấn |  | x | T | 1068863 | 615726 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 588 | TXDH.0.7.257 | Võ Văn Mười Bốn |  | x | T | 1069076 | 615799 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 90 | qp3 | 10,0 |
| 589 | TXDH.0.7.258 | Võ Thị Nhằn |  | x | T | 1069883 | 615460 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 590 | TXDH.0.7.259 | Trần Văn Tuấn |  | x | T | 1070608 | 615603 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 591 | TXDH.0.7.260 | Hà Văn Giới |  | x | T | 1070577 | 615667 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 592 | TXDH.0.7.261 | Lê Văn Thanh |  | x | T | 1069962 | 615218 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 593 | TXDH.0.7.262 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 24/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1070123 | 615774 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 119 | qp2-3 | 190,0 |
| 594 | TXDH.0.7.263 | Phạm Công Rồng |  | x | T | 1070233 | 615723 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 595 | TXDH.0.7.264 |  |  | x | T | 1070233 | 615874 | Ba Động | Trường Long Hòa | TX. Duyên Hải | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 596 | TC0.1.1 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 01/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1080507 | 568777 | 1 | TT. Cầu Quan | Tiểu Cần | 116 | qp2-3 | 300,0 |
| 597 | TC0.1.2 |  | 01/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1080613 | 568961 | 3 | TT. Cầu Quan | Tiểu Cần | 116 | qp2-3 | 300,0 |
| 598 | TC0.3.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 40/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1090097 | 574993 | Tân Trung Giồng A | Hiếu Trung | Tiểu Cần | 124 | qp2-3 | 480,0 |
| 599 | TC0.3.2 |  | 40/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1090107 | 574994 | Tân Trung Giồng A | Hiếu Trung | Tiểu Cần | 116 | qp2-3 | 960,0 |
| 600 | TC0.4.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 46/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1091038 | 577389 | Chợ | Hiếu Tử | Tiểu Cần | 126 | qp2-3 | 360,0 |
| 601 | TC0.4.2 |  | 46/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1091059 | 577373 | Chợ | Hiếu Tử | Tiểu Cần | 108 | qp2-3 | 800,0 |
| 602 | TC0.4.3 |  | 46/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1091061 | 577409 | Chợ | Hiếu Tử | Tiểu Cần | 120 | qp2-3 | 800,0 |
| 603 | TC0.4.4 | Công ty TNHH Giầy Da Mỹ Phong | 22/GP-UBND |  | Công nghiệp | 1088761 | 575757 | Tân Đại | Hiếu Tử | Tiểu Cần | 200 | qp1 | 300,0 |
| 604 | TC0.4.5 | Công ty TNHH Giầy Da Mỹ Phong | 02/GP-UBND |  | Công nghiệp | 1088722 | 575691 | Tân Đại | Hiếu Tử | Tiểu Cần | 200 | qp1 | 700,0 |
| 605 | TC0.4.6 |  | 02/GP-UBND |  | Công nghiệp | 1088761 | 575754 | Tân Đại | Hiếu Tử | Tiểu Cần | 200 | qp1 | 700,0 |
| 606 | TC0.5.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 14/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1079666 | 577096 | Từ Ô 1 | Hùng Hòa | Tiểu Cần | 128 | qp2-3 | 900,0 |
| 607 | TC0.5.2 |  | 14/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1079696 | 577120 | Từ Ô 1 | Hùng Hòa | Tiểu Cần | 128 | qp2-3 | 900,0 |
| 608 | TC0.6.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 65/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1082408 | 567057 | Định Phú A | Long Thới | Tiểu Cần | 113 | qp2-3 | 200,0 |
| 609 | TC0.6.2 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 69/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1082396 | 567064 | Định Phú A | Long Thới | Tiểu Cần | 129 | qp2-3 | 400,0 |
| 610 | TC0.6.3 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 05/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1080965 | 569068 | Định Phú A-B | Long Thới | Tiểu Cần | 110 | qp2-3 | 400,0 |
| 611 | TC0.6.4 |  | 05/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1080973 | 569080 | Định Phú A-B | Long Thới | Tiểu Cần | 121 | qp2-3 | 400,0 |
| 612 | TC0.6.5 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 28/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1081894 | 571219 | Trinh Phụ | Long Thới | Tiểu Cần | 115 | qp2-3 | 960,0 |
| 613 | TC0.6.6 |  | 28/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1081881 | 571219 | Trinh Phụ | Long Thới | Tiểu Cần | 119 | qp2-3 | 480,0 |
| 614 | TC0.7.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 15/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1082548 | 584703 | Chánh Hội A | Ngãi Hùng | Tiểu Cần | 120 | qp2-3 | 900,0 |
| 615 | TC0.7.2 |  | 15/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1082511 | 584671 | Chánh Hội A | Ngãi Hùng | Tiểu Cần | 120 | qp2-3 | 900,0 |
| 616 | TC0.8.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 42/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1084180 | 574460 | Đại Mong | Phú Cần | Tiểu Cần | 127 | qp2-3 | 240,0 |
| 617 | TC0.8.2 |  | 42/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1084174 | 574446 | Đại Mong | Phú Cần | Tiểu Cần | 123 | qp2-3 | 960,0 |
| 618 | TC0.8.3 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 04/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1083744 | 573902 | Cầu Tre | Phú Cần | Tiểu Cần | 110 | qp2-3 | 720,0 |
| 619 | TC0.8.4 |  | 04/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1083752 | 573900 | Cầu Tre | Phú Cần | Tiểu Cần | 158 | qp2-3 | 720,0 |
| 620 | TC0.8.5 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 01/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1083049 | 573047 | Cầu Tre | Phú Cần | Tiểu Cần | 130 | qp2-3 | 1.400,0 |
| 621 | TC0.8.6 |  | 01/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1083062 | 573256 | Cầu Tre | Phú Cần | Tiểu Cần | 130 | qp2-3 | 1.400,0 |
| 622 | TC0.8.7 | Bệnh viện Đa khoa Tiểu Cần | 34/GP-UBND |  | Cấp nước SH | 1084904 | 575005 | Đại Mong | Phú Cần | Tiểu Cần | 116 | qp2-3 | 90,0 |
| 623 | TC0.9.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 09/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1079823 | 572196 | Tân Thành Đông | Tân Hòa | Tiểu Cần | 128 | qp2-3 | 720,0 |
| 624 | TC0.9.2 |  | 09/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1079812 | 572176 | Tân Thành Đông | Tân Hòa | Tiểu Cần | 135 | qp2-3 | 360,0 |
| 625 | TC0.10.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 41/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1083067 | 576944 | Chợ | Tân Hùng | Tiểu Cần | 129 | qp2-3 | 480,0 |
| 626 | TC0.10.2 |  | 41/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1083068 | 576957 | Chợ | Tân Hùng | Tiểu Cần | 126 | qp2-3 | 960,0 |
| 627 | TC0.11.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 54/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1085104 | 581933 | Ngãi Trung | Tập Ngãi | Tiểu Cần | 108 | qp2-3 | 720,0 |
| 628 | TC0.11.2 |  | 54/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1085168 | 581922 | Ngãi Trung | Tập Ngãi | Tiểu Cần | 123 | qp2-3 | 240,0 |
| 629 | TC0.11.3 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 55/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1084648 | 585604 | Ngô Văn Kiệt | Tập Ngãi | Tiểu Cần | 124 | qp2-3 | 480,0 |
| 630 | TC0.11.4 |  | 55/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1084655 | 585592 | Ngô Văn Kiệt | Tập Ngãi | Tiểu Cần | 110 | qp2-3 | 240,0 |
| 631 | TrC2.1.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 31/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1063903 | 586183 | Khóm 3 | TT. Định An | Trà Cú | 120 | qp2-3 | 480,0 |
| 632 | TrC2.1.2 |  | 31/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1063891 | 586205 | Khóm 3 | TT. Định An | Trà Cú | 108 | qp2-3 | 1.200,0 |
| 633 | TrC2.1.3 |  | 31/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1063911 | 586224 | Khóm 3 | TT. Định An | Trà Cú | 109 | qp2-3 | 1.200,0 |
| 634 | TrC2.3.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 29/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1067469 | 581316 | Cà Hon | Hàm Tân | Trà Cú | 107 | qp2-3 | 120,0 |
| 635 | TrC2.3.2 |  | 29/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1067455 | 581309 | Cà Hon | Hàm Tân | Trà Cú | 111 | qp2-3 | 240,0 |
| 636 | TrC2.4.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 21/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1069799 | 581041 | Bảy Xào Dơi | Kim Sơn | Trà Cú | 109 | qp2-3 | 240,0 |
| 637 | TrC2.4.2 |  | 21/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1069806 | 581046 | Bảy Xào Dơi | Kim Sơn | Trà Cú | 110 | qp2-3 | 960,0 |
| 638 | TrC2.5.3 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 46/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1072694 | 578795 | Chợ | Lưu Nghiệp Anh | Trà Cú | 124 | qp2-3 | 840,0 |
| 639 | TrC2.5.2 |  | 46/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1072676 | 579795 | Chợ | Lưu Nghiệp Anh | Trà Cú | 126 | qp1 | 960,0 |
| 640 | TrC2.5.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 42/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1073370 | 580240 | Mộc Anh | Lưu Nghiệp Anh | Trà Cú | 120 | qp2-3 | 300,0 |
| 641 | TrC2.6.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 17/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1076211 | 577168 | Phố (Leng) | An Quãng Hữu | Trà Cú | 109 | qp2-3 | 300,0 |
| 642 | TrC2.6.2 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 47/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1075425 | 574640 | Chợ | An Quãng Hữu | Trà Cú | 116 | qp2-3 | 720,0 |
| 643 | TrC2.6.3 |  | 47/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1075404 | 574646 | Chợ | An Quãng Hữu | Trà Cú | 120 | qp2-3 | 720,0 |
| 644 | TrC2.7.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 22/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1076534 | 581020 | Đồn Điền | Tân Sơn | Trà Cú | 132 | qp2-3 | 900,0 |
| 645 | TrC2.7.2 |  | 22/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1076563 | 581037 | Đồn Điền | Tân Sơn | Trà Cú | 132 | qp2-3 | 900,0 |
| 646 | TrC2.8.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 23/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1077136 | 583197 | Chợ | Tập Sơn | Trà Cú | 121 | qp2-3 | 1.200,0 |
| 647 | TrC2.9.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 36/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1080875 | 590822 | Đầu Giồng A | Phước Hưng | Trà Cú | 106 | qp2-3 | 600,0 |
| 648 | TrC2.9.2 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 54/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1080899 | 590818 | Đầu Giồng A | Phước Hưng | Trà Cú | 111 | qp2-3 | 960,0 |
| 649 | TrC2.9.3 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 67/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1079266 | 588188 | Chợ Dưới | Phước Hưng | Trà Cú | 120 | qp2-3 | 720,0 |
| 650 | TrC2.9.4 |  | 67/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1079261 | 588206 | Chợ Dưới | Phước Hưng | Trà Cú | 124 | qp2-3 | 720,0 |
| 651 | TrC2.10.2 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 58/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1073797 | 583604 | Xoài Thum | Ngãi Xuyên | Trà Cú | 138 | qp2-3 | 1.300,0 |
| 652 | TrC2.10.1 |  | 58/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1073797 | 583073 | Xoài Thum | Ngãi Xuyên | Trà Cú | 166 | qp1 | 550,0 |
| 653 | TrC2.11.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 22/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1071997 | 587673 | Ba Tục | Thanh Sơn | Trà Cú | 98 | qp2-3 | 400,0 |
| 654 | TrC2.11.2 |  | 22/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1072001 | 587678 | Ba Tục | Thanh Sơn | Trà Cú | 112 | qp2-3 | 200,0 |
| 655 | TrC2.12.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 06/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1076123 | 593455 | Bến Nố | Tân Hiệp | Trà Cú | 120 | qp2-3 | 900,0 |
| 656 | TrC2.12.2 |  | 06/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1076181 | 593431 | Bến Nố | Tân Hiệp | Trà Cú | 120 | qp2-3 | 900,0 |
| 657 | TrC2.13.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 61/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1073691 | 591961 | Chợ | Long Hiệp | Trà Cú | 105 | qp2-3 | 600,0 |
| 658 | TrC2.13.2 |  | 61/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1073728 | 592007 | Chợ | Long Hiệp | Trà Cú | 104 | qp2-3 | 600,0 |
| 659 | TrC2.14.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 29/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1074191 | 597212 | Ấp Chợ | Ngọc Biên | Trà Cú | 108 | qp2-3 | 900,0 |
| 660 | TrC2.14.2 |  | 29/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1074210 | 597262 | Ấp Chợ | Ngọc Biên | Trà Cú | 108 | qp2-3 | 900,0 |
| 661 | TrC2.16.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 60/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1066031 | 587884 | Chợ | Đại An | Trà Cú | 118 | qp2-3 | 800,0 |
| 662 | TrC2.16.2 |  | 60/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1066026 | 587864 | Chợ | Đại An | Trà Cú | 119 | qp2-3 | 800,0 |
| 663 | TrC2.16.3 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 18/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1065834 | 586327 | Giồng Lớn A | Đại An | Trà Cú | 113 | qp2-3 | 200,0 |
| 664 | TrC2.17.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 07/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1068515 | 588744 | Cà Tốc | Hàm Giang | Trà Cú | 120 | qp2-3 | 900,0 |
| 665 | TrC2.17.2 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 07/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1068443 | 588705 | Cà Tốc | Hàm Giang | Trà Cú | 120 | qp2-3 | 900,0 |
| 666 | TrC0.2.4 | Nguyễn Thị Ngọc Bích |  | x | SX nước đá | 1063228 | 586181 | Khóm 3 | TT Định An | Trà Cú | 120 | qp2-3 | 10,0 |
| 667 | TrC0.2.5 |  |  | x | SX nước đá | 1063239 | 586194 | Khóm 3 | TT Định An | Trà Cú | 110 | qp2-3 | 10,0 |
| 668 | TrC0.2.6 | Kim Chung |  | x | SX nước đá | 1063297 | 586192 | Khóm 3 | TT Định An | Trà Cú | 110 | qp2-3 | 12,0 |
| 669 | TrC0.2.7 | Lương Quốc Khánh |  | x | SX nước đá | 1063115 | 586011 | Khóm 1 | TT Định An | Trà Cú | 120 | qp2-3 | 14,0 |
| 670 | TrC0.2.8 | Trần Văn Châu |  | x | SX nước đá | 1063749 | 586020 | Khóm 2 | TT Định An | Trà Cú | 110 | qp2-3 | 11,0 |
| 671 | CK0.1.1 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 59/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1091769 | 560627 | Khóm 4 | TT. Cầu Kè | Cầu Kè | 180 | qp1 | 500,0 |
| 672 | CK0.1.2 |  | 59/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1091748 | 560638 | Khóm 4 | TT. Cầu Kè | Cầu Kè | 140 | qp2-3 | 500,0 |
| 673 | CK0.3.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 05/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1095963 | 566974 | Trà Ốt | Thông Hòa | Cầu Kè | 115 | qp2-3 | 720,0 |
| 674 | CK0.3.2 |  | 05/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1095953 | 566975 | Trà Ốt | Thông Hòa | Cầu Kè | 116 | qp2-3 | 240,0 |
| 675 | CK0.3.3 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 11/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1097776 | 562975 | Ô Chích | Thông Hòa | Cầu Kè | 120 | qp2-3 | 900,0 |
| 676 | CK0.3.4 |  | 11/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1097747 | 562916 | Ô Chích | Thông Hòa | Cầu Kè | 124 | qp2-3 | 900,0 |
| 677 | CK0.4.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 23/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1094707 | 559911 | Bà Mi | Tam Ngãi | Cầu Kè | 115 | qp2-3 | 800,0 |
| 678 | CK0.4.2 |  | 23/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1094712 | 559916 | Bà Mi | Tam Ngãi | Cầu Kè | 118 | qp2-3 | 480,0 |
| 679 | CK0.7.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 19/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1092745 | 556351 | An Trại | An Phú Tân | Cầu Kè | 118 | qp2-3 | 720,0 |
| 680 | CK0.7.2 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 06/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1095071 | 552836 | Tân Qui II | An Phú Tân | Cầu Kè | 120 | qp2-3 | 600,0 |
| 681 | CK0.7.3 |  | 06/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1095058 | 552820 | Tân Qui II | An Phú Tân | Cầu Kè | 112 | qp2-3 | 400,0 |
| 682 | CK0.7.4 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 20/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1094318 | 554660 | Dinh An | An Phú Tân | Cầu Kè | 110 | qp2-3 | 280,0 |
| 683 | CK0.8.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 72/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1090526 | 559429 | Chông Nô 2 | Hòa Tân | Cầu Kè | 120 | qp1 | 720,0 |
| 684 | CK0.8.2 |  | 72/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1090563 | 559369 | Chông Nô 2 | Hòa Tân | Cầu Kè | 115 | qp2-3 | 960,0 |
| 685 | CK0.8.3 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 02/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1087928 | 577386 | Cồn An Lộc | Hòa Tân | Cầu Kè | 121 | qp2-3 | 200,0 |
| 686 | CK0.8.4 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 18/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1087517 | 559778 | Hội An | Hòa Tân | Cầu Kè | 120 | qp2-3 | 240,0 |
| 687 | CK0.8.5 |  | 18/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1087522 | 559794 | Hội An | Hòa Tân | Cầu Kè | 130 | qp2-3 | 480,0 |
| 688 | CK0.11.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 16/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1083620 | 563265 | Mỹ Văn | Ninh Thới | Cầu Kè | 120 | qp2-3 | 1.440,0 |
| 689 | CK0.11.2 |  | 16/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1083540 | 563205 | Mỹ Văn | Ninh Thới | Cầu Kè | 123 | qp2-3 | 1.440,0 |
| 690 | CK0.9.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 25/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1088296 | 568024 | Số 1 | Phong Thạnh | Cầu Kè | 124 | qp2-3 | 400,0 |
| 691 | CK0.9.2 |  | 25/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1088280 | 568025 | Số 1 | Phong Thạnh | Cầu Kè | 120 | qp2-3 | 800,0 |
| 692 | CK0.6.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 29/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1090277 | 563508 | Ô Tưng A | Châu Điền | Cầu Kè | 139 | qp2-3 | 1.400,0 |
| 693 | CK0.6.2 |  | 29/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1090298 | 563484 | Ô Tưng A | Châu Điền | Cầu Kè | 139 | qp2-3 | 1.400,0 |
| 694 | CK0.5.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 48/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1095287 | 562290 | Giồng Dầu | Hòa Ân | Cầu Kè | 120 | qp2-3 | 800,0 |
| 695 | CK0.5.2 |  | 48/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1095267 | 562288 | Giồng Dầu | Hòa Ân | Cầu Kè | 120 | qp2-3 | 800,0 |
| 696 | CK0.10.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 26/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1088561 | 564519 | Số 1 | Phong Phú | Cầu Kè | 119 | qp2-3 | 480,0 |
| 697 | CK0.10.2 |  | 26/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1088549 | 564514 | Số 1 | Phong Phú | Cầu Kè | 140 | qp2-3 | 720,0 |
| 698 | CK0.2.1 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 24/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1099441 | 566494 | Số 3 | Thạnh Phú | Cầu Kè | 102 | qp2-3 | 380,0 |
| 699 | CK0.2.2 |  | 24/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1099435 | 566481 | Số 3 | Thạnh Phú | Cầu Kè | 118 | qp2-3 | 570,0 |
| 700 | CN0.1.0001 | Trường THPT Dương Quang Đông |  | x | SH, T | 1082855 | 604247 | Minh Thuận B | TT. Cầu Ngang | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 6,0 |
| 701 | CN0.1.0002 |  |  | x | SH, T | 1082898 | 604202 | Minh Thuận B | TT. Cầu Ngang | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 4,0 |
| 702 | CN0.1.0003 |  |  | x | SH, T | 1082910 | 604247 | Minh Thuận B | TT. Cầu Ngang | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 2,5 |
| 703 | CN0.1.0004 |  |  | x | SH, T | 1082856 | 604260 | Minh Thuận B | TT. Cầu Ngang | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 1,5 |
| 704 | CN0.1.0005 | Công ty cổ phần CTN Trà Vinh | 36/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1085359 | 604546 | Mỹ Cẩm A | TT. Cầu Ngang | Cầu Ngang | 115 | qp2-3 | 1.400,0 |
| 705 | CN0.1.0006 |  | 36/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1085218 | 604401 | Mỹ Cẩm A | TT. Cầu Ngang | Cầu Ngang | 115 | qp2-3 | 1.400,0 |
| 706 | CN0.3.0001 | Nguyễn Văn Dôn |  | x | SH, T | 1085600 | 607817 | Bến Kinh | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 11,0 |
| 707 | CN0.3.0002 | Lê Văn Kiên |  | x | SH, CN, T | 1086857 | 607580 | Bến Kinh | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 115 | qp2-3 | 10,5 |
| 708 | CN0.3.0003 | Trần Văn Đoan |  | x | SH, CN, T | 1085822 | 607714 | Bến Kinh | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 13,0 |
| 709 | CN0.3.0004 | Huỳnh Chí Hiệp |  | x | SH, CN, T | 1086224 | 607093 | Bến Kinh | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 11,0 |
| 710 | CN0.3.0005 | Võ Văn Hát |  | x | SH, CN, T | 1085621 | 607352 | Bến Kinh | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 10,5 |
| 711 | CN0.3.0006 | Nguyễn Thị Đền |  | x | SH, CN, T | 1085802 | 607306 | Bến Kinh | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 10,3 |
| 712 | CN0.3.0007 | Phạm Văn Trưng |  | x | SH, CN, T | 1086091 | 607578 | Bến Kinh | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 85 | qp3 | 10,6 |
| 713 | CN0.3.0008 | Huỳnh Ngọc Hợi |  | x | SH, T | 1085597 | 607349 | Bến Kinh | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 90 | qp3 | 10,4 |
| 714 | CN0.3.0009 | Trần Văn Thái |  | x | SH, CN, T | 1086159 | 607384 | Bến Kinh | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 13,0 |
| 715 | CN0.3.0010 | Nguyễn Văn Sáu |  | x | SH, CN, T | 1085648 | 607677 | Bến Kinh | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 10,2 |
| 716 | CN0.3.0011 | Lê Văn Trậu |  | x | SH, CN, T | 1085603 | 607853 | Bến Kinh | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 110 | qp3 | 13,0 |
| 717 | CN0.3.0012 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 03/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1085247 | 607814 | Mỹ Thập | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 111 | qp2-3 | 800,0 |
| 718 | CN0.3.0013 |  | 03/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1085229 | 607847 | Mỹ Thập | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 111 | qp2-3 | 800,0 |
| 719 | CN0.3.0014 | Trần Thị Hai |  | x | SH, CN, T | 1085270 | 607379 | Mỹ Thập | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 90 | qp3 | 5,5 |
| 720 | CN0.3.0015 |  |  | x | SH, CN, T | 1084922 | 607370 | Mỹ Thập | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 90 | qp3 | 5,5 |
| 721 | CN0.3.0016 | Trần Thị Mỹ Lệ |  | x | SH, CN, T | 1084743 | 607801 | Mỹ Thập | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 10,5 |
| 722 | CN0.3.0017 | Nguyễn Văn Tung |  | x | SH, CN, T | 1085367 | 608019 | Mỹ Thập | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 90 | qp3 | 13,0 |
| 723 | CN0.3.0018 | Phan Văn Nho |  | x | SH, CN, T | 1084757 | 607393 | Mỹ Thập | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 90 | qp3 | 13,0 |
| 724 | CN0.3.0019 | Bùi Văn Thi |  | x | SH, CN, T | 1088057 | 607556 | Hạnh Mỹ | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 12,0 |
| 725 | CN0.3.0020 | Bùi Văn Rí |  | x | SH, T | 1087355 | 606827 | Hạnh Mỹ | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 13,0 |
| 726 | CN0.3.0021 | Võ Văn Hiệp |  | x | SH, CN, T | 1086855 | 606595 | Hạnh Mỹ | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 12,0 |
| 727 | CN0.3.0022 | Trần Văn Nở |  | x | SH, CN, T | 1087080 | 606302 | Hạnh Mỹ | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 80 | qp3 | 10,5 |
| 728 | CN0.3.0023 | Bùi Văn Yến |  | x | SH, CN, T | 1087228 | 606836 | Hạnh Mỹ | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 14,0 |
| 729 | CN0.3.0024 | Trần Văn Thuần |  | x | SH, CN, T | 1087093 | 606532 | Hạnh Mỹ | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 90 | qp3 | 12,0 |
| 730 | CN0.3.0025 | Hồ Văn Dửng |  | x | SH, CN, T | 1087598 | 607943 | Hạnh Mỹ | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 130 | qp2-3 | 10,5 |
| 731 | CN0.3.0026 | Trần Văn Thương |  | x | SH, CN, T | 1087096 | 607392 | Hạnh Mỹ | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 15,0 |
| 732 | CN0.3.0027 | Trần Văn Do |  | x | SH, CN, T | 1086505 | 608574 | Bến Cát | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 13,0 |
| 733 | CN0.3.0028 | Trần Văn Mười |  | x | CN | 1086014 | 609258 | Bến Cát | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 90 | qp3 | 15,0 |
| 734 | CN0.3.0029 | Phan Văn Thủ |  | x | SH, CN, T | 1085728 | 609446 | Bến Cát | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 10,4 |
| 735 | CN0.3.0030 | Phạm Thị Phượng |  | x | SH, CN, T | 1085579 | 609404 | Bến Cát | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 10,1 |
| 736 | CN0.3.0031 | Bùi Văn Số |  | x | SH, CN, T | 1086627 | 609137 | Bến Cát | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 13,0 |
| 737 | CN0.3.0032 | Bùi Văn Bỉnh |  | x | SH, CN, T | 1086132 | 609480 | Bến Cát | Mỹ Long Bắc | Cầu Ngang | 105 | qp3 | 13,0 |
| 738 | CN0.5.0001 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 45/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1081105 | 603592 | Nô công | Thuận Hòa | Cầu Ngang | 130 | qp2-3 | 600,0 |
| 739 | CN0.5.0002 |  | 45/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1081106 | 603570 | Nô công | Thuận Hòa | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 600,0 |
| 740 | CN0.6.0001 | Công ty TNHH WOO SUNG GLOBAL | 02/GP-UBND |  | SH, SX | 1089788 | 603692 | Chà Và | Vinh Kim | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 110,0 |
| 741 | CN0.6.0002 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 49/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1089606 | 603385 | Chà Và | Vinh Kim | Cầu Ngang | 127 | qp2-3 | 1.000,0 |
| 742 | CN0.6.0003 |  | 49/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1089633 | 603393 | Chà Và | Vinh Kim | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 1.000,0 |
| 743 | CN0.8.0001 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 09/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1080324 | 597110 | Bông Ven | Nhị Trường | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 900,0 |
| 744 | CN0.8.0002 |  | 09/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1080281 | 597125 | Bông Ven | Nhị Trường | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 900,0 |
| 745 | CN0.8.0003 | Thạch Chịnh |  | x | SH, CN, T | 1078319 | 598084 | Ba So | Nhị Trường | Cầu Ngang | 95 | qp3 | 10,5 |
| 746 | CN013. 0001 | Nguyễn Văn Khoa |  | x | SX | 1078506 | 603081 | Sơn Lang | Long Sơn | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 12,0 |
| 747 | CN013. 0002 |  |  | x | SH, SX | 1078482 | 603083 | Sơn Lang | Long Sơn | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 11,0 |
| 748 | CN013. 0003 | Nguyễn Văn Nhã |  | x | SH, CN, T | 1080634 | 603623 | La Bang | Long Sơn | Cầu Ngang | 115 | qp2-3 | 10,5 |
| 749 | CN013. 0004 | Trần Văn Hạnh |  | x | SH, SX, T | 1080133 | 604063 | La Bang | Long Sơn | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 10,5 |
| 750 | CN013. 0005 | Nguyễn Bình Yên |  | x | SH, SX, T | 1079838 | 603964 | La Bang | Long Sơn | Cầu Ngang | 115 | qp2-3 | 11,0 |
| 751 | CN013. 0006 | Võ Văn Khuôl |  | x | SH, SX, T | 1079251 | 605619 | La Bang | Long Sơn | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 12,0 |
| 752 | CN014. 0001 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 08/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1076940 | 606812 | Lồ Ô | Hiệp Mỹ Tây | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 900,0 |
| 753 | CN014. 0008 |  | 08/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1076916 | 606854 | Lồ Ô | Hiệp Mỹ Tây | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 900,0 |
| 754 | CN014. 0002 | Lò Văn Lù |  | x | CN | 1077979 | 606653 | Lồ Ô | Hiệp Mỹ Tây | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 13,0 |
| 755 | CN014. 0003 | Nguyễn Văn Hồng |  | x | SH, CN, T, khác | 1074236 | 608084 | Giồng Dài | Hiệp Mỹ Tây | Cầu Ngang | 95 | qp2-3 | 12,0 |
| 756 | CN014. 0004 | Mai Thị Cẩm Sine |  | x | SX | 1073386 | 608814 | Bàu Bèo | Hiệp Mỹ Tây | Cầu Ngang | 95 | qp2-3 | 11,0 |
| 757 | CN014. 0005 | Hà Văn A |  | x | SH, CN, T | 1074912 | 609359 | Mỹ Quý | Hiệp Mỹ Tây | Cầu Ngang | 90 | qp2-3 | 16,5 |
| 758 | CN014. 0006 |  |  | x | SH, CN, T | 1075030 | 609331 | Mỹ Quý | Hiệp Mỹ Tây | Cầu Ngang | 90 | qp2-3 | 16,5 |
| 759 | CN014. 0007 | Nguyễn Văn Mưa |  | x | SH, CN, T | 1074928 | 609392 | Mỹ Quý | Hiệp Mỹ Tây | Cầu Ngang | 90 | qp2-3 | 10,5 |
| 760 | CN015. 0001 | Nguyễn THị Bon |  | x | SH, CN | 1077549 | 606952 | Khúc Ngay | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 90 | qp2-3 | 10,5 |
| 761 | CN015. 0002 | Phạm Thị Hiệp |  | x | SH, CN | 1076423 | 607714 | Khúc Ngay | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 85 | qp2-3 | 13,0 |
| 762 | CN015. 0003 | Nguyễn Quốc Thanh |  | x | SH, T | 1076625 | 607956 | Khúc Ngay | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 90 | qp2-3 | 11,0 |
| 763 | CN015. 0004 | Dương Văn Trại |  | x | SH, CN, T | 1077749 | 607319 | Khúc Ngay | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 90 | qp2-3 | 11,0 |
| 764 | CN015. 0005 | Trương Văn Phúc |  | x | SH, SX | 1077667 | 607146 | Khúc Ngay | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 12,5 |
| 765 | CN015. 0006 | Nguyễn Văn Việt |  | x | SH, T | 1076610 | 608241 | Khúc Ngay | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 90 | qp2-3 | 11,0 |
| 766 | CN015. 0007 | Lương Văn Phê |  | x | SH, CN, T | 1077174 | 607695 | Khúc Ngay | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 10,5 |
| 767 | CN015. 0008 | Lê Văn Mướp |  | x | CN, T | 1077194 | 607560 | Khúc Ngay | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 97 | qp2-3 | 11,0 |
| 768 | CN015. 0009 | Trần Văn Có |  | x | SH, T | 1076827 | 607481 | Khúc Ngay | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 85 | qp2-3 | 11,0 |
| 769 | CN015. 0010 | Đỗ Văn Đực |  | x | SH, CN | 1076160 | 610172 | Khúc Ngay | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 12,5 |
| 770 | CN015. 0011 | Trần Văn Luân |  | x | SH, CN | 1076312 | 610047 | Khúc Ngay | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 11,5 |
| 771 | CN015. 0012 | Huỳnh Văn Dương |  | x | SH, CN, T | 1076568 | 608474 | Khúc Ngay | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 95 | qp2-3 | 12,0 |
| 772 | CN015. 0013 | Lương Văn Qưới |  | x | SH, CN, T | 1077620 | 607316 | Khúc Ngay | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 115 | qp2-3 | 11,0 |
| 773 | CN015. 0014 | Phạm Văn Khanh |  | x | SH, CN | 1080397 | 607929 | Cái Già Trên | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 106 | qp2-3 | 16,0 |
| 774 | CN015. 0015 | Nguyễn Văn Thống |  | x | SH, CN | 1081521 | 607551 | Cái Già Trên | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 12,0 |
| 775 | CN015. 0016 | Trần Văn Trội |  | x | CN | 1080469 | 607820 | Cái Già Trên | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 108 | qp2-3 | 11,0 |
| 776 | CN015. 0017 | Nguyễn Thành Phương |  | x | SH, CN, T, khác | 1081441 | 608938 | Cái Già Trên | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 98 | qp2-3 | 14,0 |
| 777 | CN015. 0018 |  |  | x | SH, CN, T, khác | 1081445 | 608940 | Cái Già Trên | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 98 | qp2-3 | 13,0 |
| 778 | CN015. 0019 | Bùi Thị phượng |  | x | SH, CN, T | 1081135 | 608356 | Cái Già Trên | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 102 | qp2-3 | 14,0 |
| 779 | CN015. 0020 | Phạm Văn Tiến |  | x | SH, CN | 1081135 | 608356 | Cái Già Trên | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 12,5 |
| 780 | CN015. 0021 |  |  | x | SH, CN | 1080569 | 609271 | Cái Già Trên | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 108 | qp2-3 | 11,0 |
| 781 | CN015. 0022 | Võ Thành An |  | x | SH, CN | 1081627 | 608263 | Cái Già Trên | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 13,0 |
| 782 | CN015. 0023 | Nguyễn Thị Nho |  | x | SX, CN | 1081445 | 607759 | Cái Già Trên | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 98 | qp2-3 | 18,0 |
| 783 | CN015. 0024 | Nguyễn Văn Triếu |  | x | SH, T | 1081021 | 608280 | Cái Già Trên | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 96 | qp2-3 | 11,0 |
| 784 | CN015. 0025 | Đỗ Quốc Hung |  | x | SH, CN | 1081137 | 608755 | Cái Già Trên | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 92 | qp2-3 | 11,0 |
| 785 | CN015. 0026 | Nguyễn Thị Đời |  | x | SH, CN, T | 1081093 | 608235 | Cái Già Trên | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 102 | qp2-3 | 14,0 |
| 786 | CN015. 0027 | Dương Văn Thống |  | x | SH, CN, T | 1082034 | 608154 | Cái Già Trên | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 17,0 |
| 787 | CN015. 0028 | Trần Văn Hiệp |  | x | SH, CN, T | 1079652 | 608553 | Cái Già | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 11,5 |
| 788 | CN015. 0029 | Võ Văn Không |  | x | SH, CN, T, khác | 1079255 | 608055 | Cái Già | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 11,0 |
| 789 | CN015. 0030 |  |  | x | SH, CN, T, khác | 1079295 | 608005 | Cái Già | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 98 | qp2-3 | 11,0 |
| 790 | CN015. 0031 | Đỗ Văn Thanh |  | x | SH, T, Khác | 1078704 | 608696 | Cái Già | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 92 | qp2-3 | 12,5 |
| 791 | CN015. 0032 |  |  | x | SH, CN, T | 1078600 | 609538 | Cái Già | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 92 | qp2-3 | 12,5 |
| 792 | CN015. 0033 | Nguyễn Hùng Anh |  | x | SH, T, Khác | 1081137 | 608755 | Cái Già | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 92 | qp2-3 | 10,5 |
| 793 | CN015. 0034 | Lê Văn Hên |  | x | SH, CN, T | 1078600 | 609538 | Cái Già | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 97 | qp2-3 | 10,5 |
| 794 | CN015. 0035 | Phạm Văn Trường |  | x | SH, T, Khác | 1078100 | 608889 | Cái Già | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 90 | qp2-3 | 10,5 |
| 795 | CN015. 0036 | Võ Văn Đủ |  | x | SH, T, Khác | 1079640 | 609283 | Cái Già | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 97 | qp2-3 | 11,0 |
| 796 | CN015. 0037 | Võ Hoàng Anh |  | x | SH, CN, khác | 1079290 | 608006 | Rạch | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 90 | qp2-3 | 10,5 |
| 797 | CN015. 0038 | Phan Văn Sợi |  | x | SH, T, Khác | 1079649 | 606851 | Rạch | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 103 | qp2-3 | 5,5 |
| 798 | CN015. 0039 |  |  | x | SH, T, Khác | 1079670 | 607103 | Rạch | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 5,5 |
| 799 | CN015. 0040 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 03/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1080381 | 608605 | Cái Già Trên | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 115 | qp2-3 | 960,0 |
| 800 | CN015. 0041 |  | 03/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1080386 | 608617 | Cái Già Trên | Hiệp Mỹ Đông | Cầu Ngang | 117 | qp2-3 | 600,0 |
| 801 | CN0.7.0001 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 71/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1080713 | 595375 | Sóc Cụt | Trường Thọ | Cầu Ngang | 115 | qp2-3 | 480,0 |
| 802 | CN0.7.0002 |  | 71/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1080724 | 595377 | Sóc Cụt | Trường Thọ | Cầu Ngang | 115 | qp2-3 | 480,0 |
| 803 | CN0.7.0003 | Trần Thanh Đồng |  | x | SH, T | 1080372 | 593757 | Chông Văn | Trường Thọ | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 15,0 |
| 804 | CN0.7.0004 | Thạch Cảm |  | x | SH, T | 1080344 | 593770 | Chông Văn | Trường Thọ | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 12,0 |
| 805 | CN0.7.0005 | Sơn Sương |  | x | SH, T | 1080337 | 594115 | Chông Văn | Trường Thọ | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 12,0 |
| 806 | CN0.7.0006 | Thạch Đông |  | x | SH, T | 1080251 | 593322 | Chông Văn | Trường Thọ | Cầu Ngang | 90 | qp3 | 12,0 |
| 807 | CN0.7.0007 | Sơn Kim CoCo |  | x | SH, T | 1080678 | 593229 | Chông Văn | Trường Thọ | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 12,0 |
| 808 | CN0.7.0008 | Sơn Ngôn |  | x | SH, T | 1080514 | 593444 | Chông Văn | Trường Thọ | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 10,5 |
| 809 | CN0.7.0009 | Thạch Thị Bane (Tô Ngọc Mẫn) |  | x | SH, T | 1082299 | 596195 | Căn Non | Trường Thọ | Cầu Ngang | 90 | qp3 | 10,5 |
| 810 | CN0.7.0010 | Thạch Đăng |  | x | SH, khác | 1080577 | 591969 | Nô Pộk | Trường Thọ | Cầu Ngang | 95 | qp3 | 15,0 |
| 811 | CN0.7.0011 | Thạch Di |  | x | SH, T | 1080377 | 591969 | Nô Pộk | Trường Thọ | Cầu Ngang | 90 | qp3 | 11,0 |
| 812 | CN0.7.0012 | Thạch Thị Thane |  | x | SH, T | 1080390 | 591986 | Nô Pộk | Trường Thọ | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 11,0 |
| 813 | CN0.7.0013 | Thạch Biên |  | x | Khác | 1080259 | 592649 | Nô Pộk | Trường Thọ | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 12,0 |
| 814 | CN0.7.0014 | Sơn Tấn Toàn |  | x | T | 1080307 | 592176 | Nô Pộk | Trường Thọ | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 12,0 |
| 815 | CN0.7.0015 | Thạch Thon |  | x | SH, T | 1080318 | 592328 | Nô Pộk | Trường Thọ | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 11,0 |
| 816 | CN0.7.0016 | Hồ Thị Hoa |  | x | SH, T | 1080342 | 592315 | Nô Pộk | Trường Thọ | Cầu Ngang | 90 | qp3 | 15,0 |
| 817 | CN0.7.0017 | Phạm Văn Hậu |  | x | SH, T | 1080275 | 592545 | Nô Pộk | Trường Thọ | Cầu Ngang | 100 | qp3 | 11,0 |
| 818 | CN0.7.0018 | Lý Văn Út |  | x | SH, T | 1080274 | 592518 | Nô Pộk | Trường Thọ | Cầu Ngang | 104 | qp2-3 | 7,0 |
| 819 | CN0.7.0019 |  |  | x | SH, T | 1080217 | 592595 | Nô Pộk | Trường Thọ | Cầu Ngang | 108 | qp2-3 | 7,0 |
| 820 | CN0.7.0020 | Lý Văn Mười |  | x | SH, T | 1080221 | 592613 | Nô Pộk | Trường Thọ | Cầu Ngang | 100 | qp3 | 11,0 |
| 821 | CN0.7.0021 | Trần Văn Cảnh |  | x | SH, CN, T | 1080374 | 592928 | Nô Pộk | Trường Thọ | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 12,0 |
| 822 | CN0.7.0022 | Nguyễn Văn Hưng |  | x | SH, T | 1080257 | 593002 | Nô Pộk | Trường Thọ | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 11,0 |
| 823 | CN0.9.0001 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 68/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1090229 | 599370 | Trà Cuôn | Kim Hòa | Cầu Ngang | 117 | qp2-3 | 480,0 |
| 824 | CN0.9.0002 |  | 68/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1090227 | 599359 | Trà Cuôn | Kim Hòa | Cầu Ngang | 112 | qp2-3 | 480,0 |
| 825 | CN0.10.0001 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 06/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1085485 | 599360 | Hòa Lục | Hiệp Hòa | Cầu Ngang | 115 | qp2-3 | 720,0 |
| 826 | CN0.10.0002 |  | 06/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1085502 | 599294 | Hòa Lục | Hiệp Hòa | Cầu Ngang | 115 | qp2-3 | 720,0 |
| 827 | CN0.10.0003 | Thạch Phát |  | x | SH, CN, T | 1083708 | 598842 | Sóc Chuối | Hiệp Hòa | Cầu Ngang | 95 | qp2-3 | 12,0 |
| 828 | CN0.10.0004 | Thạch Năm |  | x | SH, CN, T | 1083698 | 598755 | Sóc Chuối | Hiệp Hòa | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 11,0 |
| 829 | CN0.11.0001 | Nguyễn Văn Văn |  | x | SH, CN, T | 1074159 | 606548 | Lạc Hòa | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 102 | qp2-3 | 10,5 |
| 830 | CN0.11.0002 | Trần Văn Biên |  | x | SH, CN, T, khác | 1075748 | 606136 | Lạc Hòa | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 108 | qp2-3 | 13,0 |
| 831 | CN0.11.0003 | Trần Tuấn Đức |  | x | SH, CN, T | 1073342 | 605403 | Lạc Hòa | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 10,5 |
| 832 | CN0.11.0004 | Lê Chí Hiếu |  | x | SH, khác | 1075601 | 606184 | Lạc Hòa | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 10,5 |
| 833 | CN0.11.0005 | Nguyễn Văn Luông |  | x | SH, CN, T, khác | 1075259 | 606384 | Lạc Hòa | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 13,0 |
| 834 | CN0.11.0006 | Lâm Văn Bảnh |  | x | SH, CN, T, khác | 1074160 | 606406 | Lạc Hòa | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 10,5 |
| 835 | CN0.11.0007 | Trần Tuấn Danh |  | x | SH, CN, T | 1073468 | 605968 | Lạc Hòa | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 11,0 |
| 836 | CN0.11.0008 | Lâm Văn Tấn |  | x | SH, CN, T | 1073683 | 606299 | Lạc Hòa | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 98 | qp2-3 | 12,0 |
| 837 | CN0.11.0009 | Nguyễn Văn Cần |  | x | SH, CN, T | 1073720 | 606036 | Lạc Hòa | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 108 | qp2-3 | 12,5 |
| 838 | CN0.11.0010 | Thạch Chan Thai |  | x | SH, CN, T | 1073170 | 604535 | Cầu Vĩ | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 10,5 |
| 839 | CN0.11.0011 | Thạch Nhàn |  | x | SH, T | 1073546 | 604461 | Cầu Vĩ | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 94 | qp2-3 | 11,0 |
| 840 | CN0.11.0012 | Thạch Sung |  | x | SH, CN, T | 1073401 | 604843 | Cầu Vĩ | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 92 | qp2-3 | 10,5 |
| 841 | CN0.11.0013 | Kiên Ri |  | x | T | 1073126 | 602624 | Lạc Thạnh A | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 16,0 |
| 842 | CN0.11.0014 | Trương Văn Xuyên |  | x | SH, CN | 1074496 | 602650 | Lạc Thạnh A | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 17,0 |
| 843 | CN0.11.0015 | Lâm Văn Cảnh |  | x | SH, T | 1073134 | 603269 | Lạc Thạnh A | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 112 | qp2-3 | 14,0 |
| 844 | CN0.11.0016 | Lâm Văn Thẹt |  | x | SH, CN | 1074523 | 602743 | Lạc Thạnh A | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 11,0 |
| 845 | CN0.11.0017 | Nguyễn Thị Nhi |  | x | SH, T | 1073341 | 602704 | Lạc Thạnh A | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 80 | qp3 | 14,0 |
| 846 | CN0.11.0018 | Thạch Thái |  | x | SH, T | 1073292 | 602681 | Lạc Thạnh A | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 70 | qp3 | 13,0 |
| 847 | CN0.11.0019 | Trần Khuône |  | x | SH, T | 1073255 | 602646 | Lạc Thạnh A | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 68 | qp3 | 12,0 |
| 848 | CN0.11.0020 | Phan Văn Thân |  | x | T | 1073275 | 602507 | Lạc Thạnh A | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 12,0 |
| 849 | CN0.11.0021 | Kiên Chẹp |  | x | SH, T | 1073378 | 603002 | Lạc Thạnh A | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 90 | qp2-3 | 13,0 |
| 850 | CN0.11.0022 | Thạch Khịa |  | x | SH, T | 1073288 | 602812 | Lạc Thạnh A | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 90 | qp2-3 | 11,0 |
| 851 | CN0.11.0023 | Thạch Sa Vane |  | x | SH, T | 1072968 | 602350 | Lạc Thạnh A | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 13,0 |
| 852 | CN0.11.0024 | Lâm Văn A |  | x | CN | 1074060 | 603564 | Lạc Thạnh A | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 15,0 |
| 853 | CN0.11.0025 | Thạch Bình |  | x | SH, T | 1073206 | 602416 | Lạc Thạnh A | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 98 | qp2-3 | 15,0 |
| 854 | CN0.11.0026 | Kiên Tâm |  | x | CN | 1073779 | 603437 | Lạc Thạnh A | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 16,0 |
| 855 | CN0.11.0027 | Huỳnh Văn Quân |  | x | SH, CN, T | 1071950 | 601317 | Lạc Thạnh B | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 10,5 |
| 856 | CN0.11.0028 | Trương Văn Nhựng |  | x | SH, CN, T | 1073259 | 600137 | Trường Bắn | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 102 | qp2-3 | 10,5 |
| 857 | CN0.11.0029 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 10/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1073543 | 603486 | Lạc Thạnh A | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 900,0 |
| 858 | CN0.11.0030 |  | 10/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1073538 | 603440 | Lạc Thạnh A | Thạch Hòa Sơn | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 900,0 |
| 859 | CN0.12.0001 | TT Nước sạch và Vệ sinh MTNT tỉnh Trà Vinh | 17/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1080347 | 610940 | Ấp Ba | Mỹ Long Nam | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 900,0 |
| 860 | CN0.12.0002 |  | 17/GP-UBND |  | Cấp nước sinh hoạt | 1080361 | 610958 | Ấp Ba | Mỹ Long Nam | Cầu Ngang | 120 | qp2-3 | 900,0 |
| 861 | CN0.13.0007 | Trần Văn Thuận |  | x | T | 1076360 | 600291 | Huyền Đức | Long Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 12,5 |
| 862 | CN0.13.0008 | Lê Doãn Đệ |  | x | T | 1075367 | 601018 | Huyền Đức | Long Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 11,0 |
| 863 | CN0.13.0009 | Nguyễn Văn Tuấn |  | x | T | 1075687 | 601440 | Huyền Đức | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 11,5 |
| 864 | CN0.13.0010 | Trần Thị Phượng |  | x | T | 1076703 | 600835 | Huyền Đức | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 11,0 |
| 865 | CN0.13.0011 | Nguyễn Văn Lợi |  | x | T | 1076820 | 600916 | Huyền Đức | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 12,0 |
| 866 | CN0.13.0012 | Nguyễn Văn Hà |  | x | T | 1075692 | 600608 | Huyền Đức | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 12,5 |
| 867 | CN0.13.0013 | Nguyễn Văn Lừng |  | x | T | 1075861 | 601202 | Huyền Đức | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 12,5 |
| 868 | CN0.13.0014 | Trần Văn Rô |  | x | T | 1076422 | 600459 | Huyền Đức | Long Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 11,5 |
| 869 | CN0.13.0015 | Nguyễn Văn Hồ |  | x | T | 1076699 | 600920 | Huyền Đức | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 12,0 |
| 870 | CN0.13.0016 | Nguyễn Văn Hòa |  | x | T | 1076653 | 600838 | Huyền Đức | Long Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 13,0 |
| 871 | CN0.13.0017 | Trần Minh Dĩnh |  | x | T | 1076857 | 600820 | Huyền Đức | Long Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 10,5 |
| 872 | CN0.13.0018 | Nguyễn Văn Lập |  | x | T | 1076559 | 600684 | Huyền Đức | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 11,0 |
| 873 | CN0.13.0019 | Nguyễn Văn Phí |  | x | T | 1075826 | 601219 | Huyền Đức | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 12,0 |
| 874 | CN0.13.0020 | Đoàn Văn Thương |  | x | T | 1076076 | 599989 | Huyền Đức | Long Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 14,0 |
| 875 | CN0.13.0021 | Lê Quốc Hùng |  | x | T | 1076962 | 600786 | Huyền Đức | Long Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 14,0 |
| 876 | CN0.13.0022 | Trần Chí Hùng |  | x | T | 1075763 | 600360 | Huyền Đức | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 11,0 |
| 877 | CN0.13.0023 | Thạch Minh |  | x | T | 1077762 | 602126 | Sóc Giụp | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 12,0 |
| 878 | CN0.13.0024 | Thạch Saphone |  | x | T | 1077633 | 602166 | Sóc Giụp | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 11,5 |
| 879 | CN0.13.0025 | Thạch Sao |  | x | T | 1077628 | 602118 | Sóc Giụp | Long Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 11,5 |
| 880 | CN0.13.0026 | Thạch Miêne |  | x | T | 1077188 | 601914 | Sóc Giụp | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 10,5 |
| 881 | CN0.13.0027 | Kiên Diên |  | x | T | 1077094 | 601898 | Sóc Giụp | Long Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 13,0 |
| 882 | CN0.13.0028 | Thạch Sóc Kha |  | x | T | 1078091 | 602090 | Sóc Giụp | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 11,0 |
| 883 | CN0.13.0029 | Hồ Văn Thảo |  | x | T | 1077702 | 602191 | Sóc Giụp | Long Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 11,5 |
| 884 | CN0.13.0030 | Thạch Út Ra |  | x | T | 1077857 | 602179 | Sóc Giục | Long Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 12,5 |
| 885 | CN0.13.0031 | Thạch Dột |  | x | T | 1078559 | 602184 | Sóc Giục | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 11,0 |
| 886 | CN0.13.0032 | Nguyễn Thành Toàn |  | x | T | 1075860 | 604827 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 11,0 |
| 887 | CN0.13.0033 | Phạm Văn Sớm |  | x | T | 1075398 | 603621 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 12,5 |
| 888 | CN0.13.0034 | Lê Văn Bình |  | x | T | 1075595 | 603325 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 10,5 |
| 889 | CN0.13.0035 | Lê Thanh Toàn |  | x | T | 1075945 | 604574 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 10,5 |
| 890 | CN0.13.0036 | Phạm Thị Mỹ Phúc |  | x | T | 1075884 | 604638 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 110 | qp2-3 | 12,0 |
| 891 | CN0.13.0037 | Phạm Thị Mỹ Hạnh |  | x | T | 1075734 | 604698 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 12,0 |
| 892 | CN0.13.0038 | Nguyễn Văn Vũ Xuân |  | x | T | 1075609 | 604655 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 12,0 |
| 893 | CN0.13.0039 | Nguyễn Văn Ân |  | x | T | 1075818 | 602785 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 11,0 |
| 894 | CN0.13.0040 | Nguyễn Văn Niễn |  | x | T | 1075724 | 602791 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 13,0 |
| 895 | CN0.13.0041 | Dương Thị Hồng |  | x | T | 1075443 | 602737 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 11,5 |
| 896 | CN0.13.0042 | Lê Ngọc Dựng |  | x | T | 1075545 | 602480 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 11,5 |
| 897 | CN0.13.0043 | Nguyễn Văn Chính |  | x | T | 1075114 | 603231 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 11,5 |
| 898 | CN0.13.0044 | Trần Văn Gốm |  | x | T | 1076498 | 603646 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 15,0 |
| 899 | CN0.13.0045 | Trần Văn Đức |  | x | T | 1076498 | 603646 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 11,0 |
| 900 | CN0.13.0046 | Lê Văn Thắng |  | x | T | 1076079 | 603584 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 11,0 |
| 901 | CN0.13.0047 | Lê Minh Về |  | x | T | 1075506 | 604304 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 12,5 |
| 902 | CN0.13.0048 | Nguyễn Trung Ngọc |  | x | T | 1075660 | 604003 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 11,0 |
| 903 | CN0.13.0049 | Dương Hoàng Vũ |  | x | T | 1075633 | 604083 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 13,0 |
| 904 | CN0.13.0050 | Nguyễn Văn Đạt |  | x | T | 1076389 | 603921 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 105 | qp2-3 | 12,0 |
| 905 | CN0.13.0051 | Nguyễn Văn Kỳ |  | x | T | 1076434 | 603799 | Long Hanh | Long Sơn | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 12,5 |
| 906 | CN0.4.001 | Nguyễn Thị Bé Mười |  | x | SH, T, Khác (cấp nước) | 1085483 | 604812 | Mỹ Cẩm B | Mỹ Hòa | Cầu Ngang | 80 | qp3 | 6,0 |
| 907 | CN0.4.002 |  |  | x | SH, T, Khác (cấp nước) | 1085437 | 604853 | Mỹ Cẩm B | Mỹ Hòa | Cầu Ngang | 35 | qp3 | 5,0 |
| 908 | CN0.10.005 | Huỳnh Văn Đông |  | x | SH, Cấp nước | 1082504 | 599774 | Bình Tân | Hiệp Hòa | Cầu Ngang | 90 | qp2-3 | 10,5 |
| 909 | CN0.10.006 | Thạch Giang |  | x | SH, CN, T | 1083680 | 596852 | Phiêu | Hiệp Hòa | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 10,5 |
| 910 | CN0.10.007 | Huỳnh Minh Đức |  | x | SH, Cấp nước | 1083865 | 599117 | Sóc Xoài | Hiệp Hòa | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 11,0 |
| 911 | CN0.10.008 | Thạch Rắc Sa Mây |  | x | SH, CN, T, Cấp nước | 1084139 | 598338 | Sóc Xoài | Hiệp Hòa | Cầu Ngang | 100 | qp2-3 | 11,0 |